АДМИНИСТРАЦИЯ ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛУЗИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР

«ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ СИБИРИ»

Для служебного пользования

(по состоянию на 28.10.2014 г.)

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ЛУЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

контракт № 200312 от 25 декабря 2012 г.

Директор                                                                       Е.Н. Малышев

Омск 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Состав проектных материалов							4

Введение											5

## 1	Анализ современного состояния территории сельского поселения, проблем и направлений его комплексного развития			8

1.1	Экономико-географическое 	положение сельского поселения 
и его роль в системе расселения						8

1.2	Природно-климатические условия и ресурсы				9

1.3	Современное состояние и основные направления развития

экономической базы								11

1.3.1	Основные направления развития хозяйственного

комплекса								11

1.3.2	Население и трудовые ресурсы					16

2	Перечень мероприятий и обоснование предложений по

территориальному планированию						20

2.1	Планировочная организация территории сельского поселения	20

2.1.1	Система планировочных ограничений				20

2.1.2	Планировочная структура и функциональное

зонирование территории сельского поселения			35

2.1.3	Жилищный фонд и жилищное строительство			53

2.1.4	Культурно-бытовое обслуживание населения			60

2.1.5	Территории промышленных, коммунально-складских и сельскохозяйственных предприятий и объектов		73

2.1.6	Озеленение территории						75

2.1.7	Транспортная инфраструктура					77

2.1.8	Земельные ресурсы. Баланс территории				83

2.1.9	Перечень земельных участков, которые включаются (исключаются) в границы населенного пункта сельского  поселения	                                                                             87

2.1.10	Положение о предоставлении земельных участков в целях
создания объектов недвижимости для субъектов малого предпринимательства							94

2.2	Инженерное обеспечение							99

2.2.1	Водоснабжение							99

2.2.2	Канализация							104

2.2.3	Теплоснабжение							105

2.2.4	Газоснабжение							109

2.2.5	Электроснабжение							112

2.2.6	Телефонная связь							117

2.2.7	Инженерная подготовка территории				121

2.2.8	Санитарная очистка						124

2.3	Охрана окружающей среды и природоохранные мероприятия	126

3	Факторы возникновения возможных чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера					132

4	Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	146

5	Основные технико-экономические показатели проекта			156

Приложения

Приложение № 1 – Экспликация общественно-деловых

объектов, промышленных, коммунально-складских

и сельскохозяйственных предприятий и объектов, 
выделенных на опорном плане и основном чертеже			159

# Состав проектных материалов

| № п/п | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Часть I - Утверждаемая часть |  |  |
|  | Положения о территориальном планировании |  |
|  | Графические материалы |  |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения | 1:25 000 1:5000 |
| 2 | Границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения | 1:20 000 |
| 3 | Карта функциональных зон | 1:25 000 1:5000 |
| 1.Часть II – Материалы по обоснованию |  |  |
|  | Материалы по обоснованию генерального плана |  |
|  | Графические материалы |  |
| 4 | Карта положения сельского поселения в структуре муниципального района | 1:100 000 |
| 5 | Карта современного использования территории (Опорный план) | 1:25 000 1:5000 |
| 6 | Карта комплексной оценки территории | 1:25 000 1:5000 |
| 7 | Карта транспортной инфраструктуры | 1:25 000 1:5000 |
| 8 | Основной чертеж | 1:25 000 1:5000 |
| 9 | Карта инженерной инфраструктуры. Карта теплоснабжения и газоснабжения | 1:25 000 1:5000 |
| 10 | Карта инженерной инфраструктуры. Карта водоснабжения и канализации | 1:25 000 1:5000 |
| 11 | Карта инженерной инфраструктуры. Карта электроснабжения и связи | 1:25 000 1:5000 |
| 3. Материалы для сайта (электронная версия) |  |  |
| 4. Электронная версия проекта на CD-ROM |  |  |

# Введение

Генеральный план Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее сельское поселение, поселение) выполнен на основании муниципального контракта № 200312 от 25.12.2012 г.

Генеральный план является основополагающим документом для разработки правил землепользования и застройки, проектов планировки и застройки населенных пунктов, осуществления первоочередных и перспективных программ развития жилых, производственных, общественно-деловых и других территорий, развития транспортной и инженерной инфраструктуры.

Одна из основных задач генерального плана - это обеспечение устойчивого развития территории сельского поселения с учетом государственных, общественных и частных интересов, а также глубоких социально-экономических преобразований, повышение качества жизни населения путем обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности.

Основные положения социально-экономического и градостроительного развития в части определения основных тенденций развития территорий населенных пунктов поселения, определения численности населения, проектных объемов строительства, оптимального размещения объектов жилищно-гражданского и промышленного строительства легли в основу разработки генерального плана Лузинского сельского поселения.

Работы по разработке генерального плана Лузинского сельского поселения выполнены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 
2004 г. № 191-ФЗ;

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. 
№ 136-ФЗ;

- Водным кодексом Российской Федерации от 03 июня 2006 г. 
№ 74-ФЗ;

- Лесным кодексом Российской Федерации от 14 декабря 2006 г. 
№ 200-ФЗ;

- Законом Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

- Законом Российской Федерации «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ;

- Законом Российской Федерации «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Законом Российской Федерации «О недрах» от 03 марта 1995 г. 
№ 27-ФЗ (с изменениями от 06 июня 2003 г.);

- Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части вопросов территориального планирования» от 20.03.2011 г. № 41-ФЗ;

- Постановление Правительства РФ № 17 от 17.12.2010г. № 1050 «О Федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы»;

- Постановление Правительства Омской области от 24.03.2011г. №43-п «Долгосрочная целевая программа «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011-2015 годы)»;

- СНиПом 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Утвержденные приказом Министерства регионального развития РФ от 26 мая 2011 г. № 244;

- иной необходимой нормативной, градостроительной и технической документацией, собранной в процессе сбора исходной информации.

Генеральный план Лузинского сельского поселения в связи с ростом численности населения обусловливает необходимость разработки конкретных программ поселения, направленных на оптимизацию использования сельской территории, повышение уровня и качества ее благоустройства, инженерного обустройства и, в конечном итоге, комфортности проживания населения.

Кроме того, важной составляющей, влияющей на разработку основных положений генерального плана, является экологическая безопасность территории сельского поселения на основе восстановления природного комплекса, снижения негативного воздействия сельской инфраструктуры на окружающую среду.

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе MapInfo, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.

Численность населения Лузинского сельского поселения на расчетный срок проекта составит 15030 человека.

Исходный год проектирования – 2012 год, I очередь строительства – 2022 год, расчетный срок – 2032 год.

# 1	Анализ современного состояния территории сельского поселения, проблем и направлений его комплексного развития

## 1.1	Экономико-географическое положение сельского поселения и его роль в системе расселения

Лузинское сельское поселение находится в юго-западной части Омского муниципального района Омской области. На севере оно граничит с Дружинским сельским поселением, на юге – с Сосновским сельским поселением Азовского района, на западе – с Шараповским, Васильевским сельскими поселениями Марьяновского района, а на востоке – с Магистральным и Троицким сельскими поселениями.

Образование Лузинского сельского поселения относится к 2005 году и связано с принятием Федерального закона № 131 от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Основанием для наименования сельского поселения является Закон Омской области от 30.07.2004г. № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области», а так же Распоряжение Главы районной администрации № 213-р от 17 октября 2005 года «О мероприятиях связанных с ликвидацией окружных (поселковых) администраций Омской области».

Территория сельского поселения состоит из шести населенных пунктов: 
с. Лузино, д. Петровка, д. Приветная, п. Пятилетка, д. Ближняя Роща, ст. Лузино.

В настоящий момент с. Лузино является административным и культурным центром Лузинского сельского поселения.

Общая площадь земель Лузинского сельского поселения по обмеру чертежа составляет 19908,94 га (8 % от территории Омского муниципального района Омской области).

Численность постоянного населения, проживающего на территории Лузинского сельского поселения, по состоянию на 01.01.2012 г. составила 12883 человека. Плотность населения, проживающего на территории сельского поселения, составляет 44 человека на 1 кв.км.

Лузинское сельское поселение является территорией со сложившейся сельскохозяйственной специализацией, преимущественно мясомолочного и зернового производства.

Расстояние от административного центра Лузинского сельского поселения до г. Омска составляет – 30 км, до районного центра – 35 км.

Село Лузино расположено на железнодорожной линии транссибирской магистрали. Железнодорожная станция «Лузино» располагается в с. Лузино.

## 1.2	Природно-климатические условия и ресурсы

Лузинское сельское поселение расположено в юго-западной части Омской области в южной лесостепной природно-климатической зоне, для которой характерны свои гидроклиматические и биогенные ресурсы, обусловленные широтным распределением тепла и влаги. Их особенности на суше лучше всего отражает растительность. По характеру растительности поселение относится к центральной подзоне средних березовых колков (центральная лесостепь).

Климат Лузинского сельского поселения – типично континентальный. Температура наиболее теплого месяца – июля может достигать +40С, а самого холодного – января, может составлять до -49С. Лето теплое, непродолжительное, с большим количеством солнечных дней.

Наблюдается резкие колебания температур в течение года и в течение суток. Температура самой холодной пятидневки -37С. Средняя температура отопительного сезона -7,7С, продолжительность – 220 суток.

Наименее благоприятная особенность климата на проектируемой территории – короткий безморозный период (127 дней). Среднегодовое количество атмосферных осадков равно 312 мм из них летом – 305 мм. Максимум осадков приходится на июнь и июль. Вегетационный период на территории поселения составляет в среднем 160 дней.

Ландшафт представлен повышенными плоско-западинными водоразделами и их склонами с древними ложбинами стока, сельскохозяйственными угодьями на месте злаково-разнотравных остепненных лугов на черноземах обыкновенных и березовыми разнотравно-злаковыми лесами на солодях по западинам.

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», утвержденному Постановлением Госстроя Российской Федерации от 11.06.1999 г. № 45 по климатическому районированию Лузинское сельское поселение относится к Ι климатическому району подрайону В.

Основными природными ресурсами сельского поселения являются:

- глины (суглинки) – кирпичное сырье, которое служит сырьевой базой для кирпичных заводов.

Из разведанных полезных ископаемых в сельском поселении имеются два месторождения кирпичных глин (глиняный карьер), возможно получение кирпича марки «100», находятся данные месторождения:

- Южно – лузинское разрабатываемое месторождение, в 2,5 км Ю 
с. Лузино, состояние запасов (В+С1 – 346 тыс.м³).

Гидрографическая сеть сельского поселения развита слабо и представлена, в основном, логами, урочищами и искусственными водохранилищами.

Большинство урочищ – бессточные. Колебания водности этих объектов связано с изменчивостью величины водного баланса – притона воды с водосборной площади, осадков испарения.

Урочища частично заболочены и частично покрыты луговой растительностью.

В д. Петровка Лузинского сельского поселения имеется одно месторождение питьевых и минеральных вод:

- Петровский участок минеральных вод без специфических компонентов, приурочен к отложениям миоцена (амбросимовская свита). Водоносный горизонт месторождения залегает в интервале 49-53 м, по химическому составу воды хлоридные магниево-натриевые с минерализацией вод 2,3-2,7 г/куб.дм. До настоящего времени участок месторождения в эксплуатацию не введен.

Природные ресурсы подзоны благоприятны для развития зернового производства и животноводства.

При выборе площадок для строительства объектов на указанной территории необходимо проводить детальные инженерно-геологические изыскания.

## 1.3	Современное состояние и основные направления развития экономической базы

## Основные направления развития хозяйственного комплекса

Данный раздел выполнен на основании данных Программы комплексного социально-экономического развития Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на среднесрочную перспективу 
(2011-2015 годы), представленной Администрацией Лузинского сельского поселения.

Основными видами хозяйственной деятельности Лузинского сельского поселения являются:

- производство мяса свинины;

- развитие растениеводства, молочного и мясного скотоводства (строительство животноводческих комплексов);

- развитие переработки сельскохозяйственной продукции;

- производство кирпича;

- транспортный узел (потоки грузов по Транссибирской железнодорожной магистрали, в Республику Казахстан).

Основной отраслью по значимости развития экономики Омского муниципального района является сельское хозяйство. Приоритетный национальный проект «Развитие АПК» – это главный вектор социальной политики на долгие годы. Целью развития агропромышленного комплекса является надежное продовольственное обеспечение Омского муниципального района, укрепление потенциала агропромышленного комплекса на основе стабильного развития сельского хозяйства, усиление интеграционных процессов в АПК. Превалирующий вклад в продовольственное обеспечение Омского муниципального района вносит Лузинское сельское поселение (в частности, село Лузино), так как здесь сосредоточены крупные предприятия по производству и переработке сельскохозяйственной продукции.

В рамках реализации на территории Лузинского сельского поселения приоритетного национального проекта «Развитие АПК» создаются условия для ускоренного развития животноводства и расширения системы поддержки личных подсобных хозяйств.

За 2011-2015 гг. Программой социально-экономического развития Лузинского сельского поселения предполагается осуществить следующие мероприятия поддержки личных подсобных хозяйств:

- организация проведения краткосрочного, среднесрочного и комплексного кредитования граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.

- субсидирование 1/3 части процентных ставок по кредитам, полученным в кредитных организациях:

- перерабатывающими, заготовительными организациями и индивидуальными предпринимателями на закупку сельскохозяйственной продукции, личных подсобных хозяйств;

- гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, для приобретения кормов, молодняка скота и малогабаритной сельскохозяйственной техники.

- проведение выставок-ярмарок сельскохозяйственной продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах.

- содействие созданию сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также перерабатывающих и обслуживающих предприятий.

Реализация данных мероприятий позволит мобилизовать внутренние резервы личных подсобных хозяйств, повысить трудовую активность граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, что в свою очередь положительно скажется на росте объемов производства сельскохозяйственной продукции.

Основными экономикообразующими предприятиями на территории Лузинского сельского поселения являются: группа компаний ООО «ПРОДО Менеджмент», ОАО «Омский бекон», ООО «Лузинское зерно», ООО «Лузинское молоко», ОАО «Лузинский комбикормовый завод», ООО «Молочный завод «Лузинский», ООО «Монтаж Строй Сервис», ООО «Проект Строй Комплекс», ООО «ТК БеконАвтоТранс», ДРСУ.

Растениеводческое предприятие ООО «Лузинское зерно» - основа кормовой базы для животноводства. Основными направлениями производства продукции являются производство фуражного и продовольственного зерна (пшеница, ячмень, овес, горох) и кормов для крупнорогатого скота (сено, сенаж, силос). Несмотря на сложные условия, в которых находится современный агропромышленный комплекс, ООО «Лузинское зерно» за 2010 год получило наибольший валовой сбор зерна - 42,4 тыс.тонн. В среднем по Омскому району показатель урожайности 
14,8 ц/га, а на долю данного предприятия приходится 23,2 ц/га.

Пищевая и обрабатывающая промышленность поселения представлена такими предприятиями как ОАО «Лузинский комбикормовый завод», 
ООО «Молочный завод «Лузинский», ООО «Лузинское молоко».

За 2009 год на Лузинском комбикормовом заводе было произведено 
213240 тонн комбикормов для животных, содержащихся на фермах, из них 
173120 тонн для свиней.

ООО «Лузинское молоко» - предприятие, специализирующееся на разведении крупного рогатого скота молочного направления. Здесь сосредоточено самое большое поголовье коров – 950 голов (прирост к 1 января 2010 года составил 110 голов), в том числе дойное стадо – 470 голов, средняя продуктивность животных- 21 кг в сутки. Наивысшая продуктивность в 2010 году на фуражную корову получена на ферме Петровка – 8259 кг молока. Девяносто процентов валовой выручки ООО «Лузинское молоко» получает от реализации молока. Основной объем производимого молока 85 % перерабатывается на 
ООО «Молочный завод «Лузинский», остальное молоко продается сторонним предприятиям. Предприятие также осуществляет реализацию живого скота на убой, реализацию ремонтной телки и молодняка на откорм.

ООО «Молочный завод «Лузинский» – это предприятие, оснащенное современным оборудованием. Проектная мощность – 25 тонн молока в сутки. Ежемесячный выпуск – более 700 тонн готовой продукции. На предприятии имеется собственная аттестованная лаборатория по физико-химическому контролю сырья и готовой продукции. 72,6% всего объема продукции реализуется в Омске, остальная продукция в Омской, Новосибирской и Тюменской областях. Вся продукция продается под торговой маркой «Лузинская крыночка». Доля рынка ТМ «Лузинская крыночка» по объему на рынке г. Омска составляет: по молоку – 4,7 %, по кисломолочным продуктам – 5,8 %, по сметане – 4,1%.

Лидирующее место по производству мяса свинины не только в Омском районе, но и в целом по Омской области занимает ОАО «Омский Бекон», в данном хозяйстве насчитывалось более 300 тыс. голов свиней, произведено более 50 тыс. тонн мяса.

На сегодняшний день все более широкий спектр услуг предлагает малое предпринимательство: это швейные изделия, строительные материалы и работы, хлебобулочные и кондитерские изделия, полиграфические, автотранспортные и бытовые услуги, услуги общественного питания и многое другое.

В рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области (2009-2013 годы) 
1 субъекту фермерского хозяйства была выделена субсидия на возмещение части суммы процентов по кредитам в размере 500 тыс. рублей. В 2010 году в конкурсе на предоставление грантов Омского регионального фонда поддержки и развития малого предпринимательства в номинации «Организация производства комбикорма на базе свиноводческой фермы в Лузинском сельском поселении Омского района Омской области» стал победителем 1 субъект предпринимательства. В рамках целевой программы «Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Омской области на 2009 год» по проекту «Организация автосервисной мастерской по предоставлению жестяно-малярных работ» была предоставлена субсидия 1 субъекту предпринимательства в размере 120540 рублей. Также была оказана Муниципальная поддержка в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омском муниципальном районе Омской области на 
2010-2014 годы» 1 субъекту предпринимательства в размере 185219 рублей на возмещение части суммы процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого предпринимательства в кредитных организациях.

По состоянию на 01.07.2013 г. на территории Лузинского сельского поселения зарегистрирован 381 предприниматель.

В целях повышения уровня промышленного и сельскохозяйственного производства, улучшения социально-экономической обстановки в сельском поселении необходимо проведение следующих основных мероприятий:

- поддержка развития существующих предприятий (экономическая, информационная, инвестиционная);

- техническое перевооружение и модернизация действующих производств, внедрение новых технологий, повышающих конкурентоспособность продукции;

- улучшение качества, расширение ассортимента и освоение новых видов выпускаемой продукции в соответствии с потребительским спросом различных групп населения, совершенствование структуры производства;

- создание благоприятного инвестиционного климата с целью привлечения инвестиций в развитие промышленности поселения с использованием форм государственной поддержки;

- формирование устойчивой сырьевой базы для перерабатывающих предприятий, стимулирование хозяйств, в том числе фермерских и личных подсобных, на поставку сырья для переработки;

- расширение рынков сырья и сбыта производимой в поселении продукции, в том числе за счет освоения новых региональных рынков.

Социальная сфера Лузинского сельского поселения представлена учреждениями социально-культурного назначения: школы, детские сады, объекты культуры и здравоохранения, физкультурно-спортивные объекты и учреждения.

Из организаций коммунального комплекса на территории поселения осуществляют свою деятельность: ОАО «Омскоблгаз» Лузинский газовый участок, ОАО «Омскоблводопровод», ООО «УК «Лузинское ЖКХ», ООО «Агросервис ЖКХ», ОАО «Сибирьтелеком» АТС с. Лузино ЛТУ № 3.

## 1.3.2	Население и трудовые ресурсы

Численность населения Лузинского сельского поселения по состоянию на 31.12.2013 г. составила 13603 человека.

Национальная структура населения Лузинского сельского поселения представлена в таблице 1.3.2.1.

Таблица 1.3.2.1 – Национальная структура населения Лузинского сельского поселения

| № п/п | Национальность | Население, чел | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Русские | 12352 | 90,8 |
| 2 | Украинцы | 231 | 1,7 |
| 3 | Казахи | 82 | 0,6 |
| 4 | Немцы | 612 | 4,5 |
| 5 | Татары | 68 | 0,5 |
| 6 | Другие | 258 | 1,9 |
| 7 | Итого: | 13603 | 100,0 |

Задачей оценки демографической ситуации в Лузинском сельском поселении является выявление динамики прошлых лет и расчет численности населения на перспективу, поскольку существует прямая зависимость между тенденциями изменения численности населения и экономическим развитием сельского поселения, в частности его производственной, социальной и иных сфер.

Характеристика существующей демографической ситуации и прогноз численности населения сельского поселения на расчетный срок производились на основе заложенных данных об общей численности населения в Программе социально-экономического развития Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на среднесрочную перспективу 
(2011 – 2015 годы).

Расчет перспективной численности населения выполнен с учетом тенденций среднегодовой динамики численности населения Лузинского сельского поселения с применением статистического метода. Среднегодовой прирост населения установлен по фактическим данным за ряд прошлых лет, а именно, в период с 2006 по 2013 гг. Кроме того, при расчете перспективной численности населения учитывались следующие факторы:

- концепция демографической политики Российской Федерации, Омской области, Омского муниципального района и Лузинского сельского поселения в частности;

- существующие размеры населенных сельского поселения по численности населения;

- состояние жилого фонда, степень благоустройства сельского поселения;

- наличие промышленных и сельскохозяйственных организаций;

- обеспеченность трудовыми ресурсами;

- возрастная структура населения;

- транспортные связи сельского поселения.

Динамика численности населения Лузинского сельского поселения на период с 2005 по 2013 гг. представлена в таблице 1.3.2.2.

Таблица 1.3.2.2 – Динамика численности населения Лузинского сельского поселения 
(на начало года)

| Источники прироста / Годы |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Лузинское сельское поселение | чел | 12792 | 12856 | 12829 | 12883 | 12933 | 12859 | 12883 | 13603 |
| Прирост, всего | чел | - | +64 | -27 | +54 | +50 | -74 | +24 | +720 |
|  | % | - | +0,5 | -0,2 | +0,4 | +0,4 | -0,6 | +0,2 | +5,59 |
| с. Лузино | чел | 9286 | 9183 | 9061 | 9066 | 9040 | 9017 | 9016 | 9203 |
| Прирост, всего | чел | - | -103 | -122 | +5 | -26 | -23 | -1 | +187 |
|  | % | - | -1,1 | -1,3 | +0,1 | -0,3 | -0,3 | -0,01 | +2,07 |
| д. Петровка | чел | 1311 | 1437 | 1494 | 1509 | 1513 | 1496 | 1505 | 1669 |
| Прирост, всего | чел | - | +126 | +57 | +15 | +4 | -17 | +9 | +164 |
|  | % | - | +9,6 | +4,0 | +1,0 | +0,3 | -1,1 | +0,6 | +10,9 |
| п. Пятилетка | чел | 1041 | 1062 | 1121 | 1077 | 1088 | 1022 | 1035 | 1208 |
| Прирост, всего | чел | - | +21 | +59 | -44 | -11 | -66 | +13 | +173 |
|  | % | - | +2,0 | +5,6 | -3,9 | -1,0 | -6,1 | -1,3 | +16,71 |
| ст. Лузино | чел | 69 | 69 | 67 | 68 | 71 | 62 | 49 | 57 |
| Прирост, всего | чел | - | - | -2 | +1 | +3 | -9 | -13 | +8 |
|  | % | - | - | -2,9 | +1,5 | +4,4 | -12,7 | -21,0 | +16,32 |
| д. Приветная | чел | 984 | 1006 | 1051 | 1075 | 1139 | 1188 | 1210 | 1368 |
| Прирост, всего | чел | - | +22 | +45 | +24 | +64 | +49 | +22 | +158 |
|  | % | - | +2,2 | +4,5 | +2,3 | +6,0 | +4,3 | +1,9 | +13,06 |
| д. Ближняя Роща | чел | 101 | 99 | 93 | 87 | 82 | 68 | 68 | 98 |
| Прирост, всего | чел | - | -2 | -6 | -6 | -5 | -14 | - | +30 |
|  | % | - | -2,0 | -6,1 | -6,5 | -5,7 | -17,1 | - | +44,12 |

Более наглядно динамика численности населения представлена на диаграмме (Рис.1).

Рис. 1 – Динамика численности населения Лузинского сельского поселения в период 
с 2005 по 2013 гг. (на начало года)

С учетом рассмотренных тенденций динамики численности населения в Лузинском сельском поселении произведен расчет перспективной численности населения на первую очередь – 2022 г. – и на расчетный срок – 2032 г.

Расчет перспективной численности населения Лузинского сельского поселения по очередям проектирования выполнен на основе статистического метода. Численность населения рассчитана по минимальному положительному приросту. В данном случае принимается во внимание темпы роста населения, обуславливаемые притоком населения трудоспособного возраста в поселение из других поселений районов Омской области, а также сохранением и увеличением рождаемости.

Расчетные данные, полученные в результате прогнозирования численности населения Лузинского сельского поселения на перспективу до 2032 г., приведены в таблице 1.3.2.2.

Таблица 1.3.2.2 – Перспективная численность населения Лузинского сельского поселения до 2032 года*

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. (исходный год) | 2022 г. (I-ая очередь) | 2032 г. (расчетный срок) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с. Лузино | 9203 | 9674 | 10168 |
| 2 | д. Петровка | 1669 | 1755 | 1844 |
| 3 | п. Пятилетка | 1208 | 1270 | 1335 |
| 4 | д. Приветная | 1368 | 1438 | 1512 |
| 5 | д. Ближняя Роща | 98 | 103 | 108 |
| 6 | ст. Лузино | 57 | 60 | 63 |
| 7 | Итого: | 13603 | 14300 | 15030 |

*В связи с резким ростом численности населения за период с 01.01.2012 г. по 01.01.2014 г. для расчетов перспективной численности населения взята численность населения на 01.01.2014 г.

По результатам проведенного анализа численность населения Лузинского сельского поселения составит 14300 человек на 2022 г. и 15030 человек на 2032 г.

Таким образом, при увеличении численности населения на перспективу появится возможность зарезервировать большие территории и соответственно расширить границы населенных пунктов сельского поселения.

Динамика изменения возрастной структуры населения представлена в таблице 1.3.2.4.

Таблица 1.3.2.4 – Динамика изменения возрастной структуры населения Лузинского сельского поселения

| № п/п | Возрастные группы | Исходный год (2013 г.) |  | Расчетный срок (2032 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Человек | % | человек | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Моложе трудоспособного возраста (0-16 лет) | 2313 | 17,0 | 2856 | 19,0 |
| 2 | Лица трудоспособного возраста (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 года) | 8801 | 64,7 | 9634 | 64,1 |
| 3 | Лица старше трудоспособного возраста | 2489 | 18,3 | 2540 | 16,9 |
| 4 | Итого | 13603 | 100,0 | 15030 | 100,0 |

При анализе изменения возрастной структуры населения Лузинского сельского поселения на перспективу наблюдается незначительное уменьшение доли лиц старше трудоспособного и трудоспособного возраста и увеличение доли лиц моложе трудоспособного возраста.

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории сельского поселения. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых, необходимые объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

2	Перечень мероприятий и обоснование предложений по территориальному планированию

## 2.1	Планировочная организация территории сельского поселения

## 2.1.1	Система планировочных ограничений

Анализ территориальных ресурсов сельского поселения и оценка возможностей его перспективного градостроительного развития на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

Согласно положениям Градостроительного кодекса к зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории Лузинского сельского поселения отнесены:

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и водопроводных сооружений;

- охранные зоны коммуникаций (линий электропередач, линий связи, и других объектов);

- санитарно-защитные зоны коммунально-складских объектов, объектов сельскохозяйственного и промышленного производства, специального назначения;

- придорожные полосы автомобильных дорог;

- санитарно-защитная зона железной дороги;

- санитарно-защитные зоны объектов транспортной инфраструктуры;

- территории возможного подтопления паводковыми водами.

Зоны ограничений, связанные с чрезвычайными ситуациями и ограничениями по линии Гражданской обороны населения приводятся в специальном разделе «Факторы возникновения возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Планировочные ограничения показаны на Карте комплексной оценки территории и на специальных чертежах.

Охранные зоны

Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Список памятников мемориального характера и объектов культурного наследия, расположенных на территории Лузинского сельского поселения представлен в таблице 2.1.1.1.

Согласно ст. 12 Закона Омской области от 03.04.1996 г. № 48-ОЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Омской области» границы зон охраны объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного и (муниципального) значения, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия и положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы. В настоящее время на данные объекты не разработаны проекты зон охраны, поэтому охране подлежат сами объекты.

Таблица 2.1.1.1 – Список объектов культурного наследия и памятников мемориального характера Лузинского сельского поселения

| # № п/п | # Наименование | # Местонахождение | # Датировка | # Документ о принятии на гос. охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 |
| # Объекты культурного наследия |  |  |  |  |
| 1 | Мемориал воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ | с. Лузино, Лузинское сельское поселение | # 1975 г. | Решение Омского облисполкома от 26 июня 1980 г. № 239/10 |
| # Памятники мемориального характера |  |  |  |  |
| 2 | # Мемориальная доска А.П. Майорову | с. Лузино, Лузинское сельское поселение | # 1986 г. | # н.д. |

Зоны охраны памятников включают следующие составляющие:

- охранная зона памятника;

- зона регулирования застройки;

- зона охраняемого ландшафта.

Особый режим использования земель в охранной зоне включает:

- запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

- ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм;

- ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению;

- обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;

- сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

- благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик его историко-градостроительной и природной среды, в том числе всех исторически ценных градоформирующих объектов;

- обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств;

- сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных участков.

Режим использования земель в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливаются с учетом следующих требований:

- ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе касающееся размеров, пропорций и параметров объектов капитального строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

- ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

- сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных участков;

- обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

- ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению;

- обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;

- сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

- обеспечение сохранности всех исторически ценных градоформирующих объектов;

- иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия.

Режим использования земель в границах зоны охраняемого природного ландшафта с учетом следующих требований:

- запрещение или ограничение хозяйственной деятельности, строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей в целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного наследия природного ландшафта, включая открытые пространства;

- обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта и его защиты от динамических воздействий;

- сохранение гидрологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта;

- сохранение и восстановление сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и водопроводных сооружений

В целях охраны от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены, установлена зона санитарной охраны источников водоснабжения. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» от 24.04.2002 г. № 3399, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации установлена зона санитарной охраны вокруг водозаборов, водопроводных сооружений и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:

- первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водопроводных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

- второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Границы поясов зоны санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» от 24.04.2002 № 3399. На основании вышеуказанного документа необходимо осуществление охранных мероприятий в пределах территории зон санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения.

Целью мероприятий является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Мероприятия по первому поясу:

- территория первого пояса должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при их вывозе;

- не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

Мероприятия по второму и третьему поясам зон санитарной охраны:

- выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения;

- недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

- все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора;

- использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации;

- при наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

Кроме вышеизложенных мероприятий в пределах второго пояса поверхностных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

- запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шлакохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции;

- выполняются мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);

- не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса;

- запрещается расположение стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

- использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов;

- в границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды;

- границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обозначаются столбами со специальными знаками.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:

- в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;

- не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Зона санитарной охраны водопроводов, расположенных на проектируемой территории представлена поясом строгого режима – санитарно-защитной полосой.

В целях санитарной охраны для водозаборов на территории Лузинского сельского поселения устанавливаются зоны санитарной охраны в размере 100 м.

Ширина санитарно-защитной полосы водопровода устанавливается по обе стороны от крайних линий, а именно:

- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

Охранная зона в отношении магистрального водопровода на территории Лузинского сельского поселения принята в размере 20 м.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

Охранные зоны коммуникаций

На территории Лузинского сельского поселения в настоящее время имеются линии напряжением 220, 110, 35, 10 и 0,4 киловольт. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны для них устанавливаются на расстоянии от крайних проводов:

- 220 киловольт – 25 м;

- 110 киловольт – 20 м;

- 35 киловольт – 15 м;

- 10 киловольт – 10 м;

- до 1 киловольт – 2 м.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином законном основании.

Согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 № 578 на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации устанавливаются охранные зоны не менее 2 м.

Для газораспределительных сетей на территории Лузинского сельского поселения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. 
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс подземных газопроводов на расстоянии 3 м от газопровода со стороны трубопровода и 2 м – с противоположной стороны.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются следующие ограничения (обременения):

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно – измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м;

- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ)

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Размер санитарно-защитной зоны должен быть подтвержден выполненными по утвержденным методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

В случае, когда расчетные уровни воздействия достигают нормативных значений внутри границы территории действующего предприятия, что подтверждено также результатами систематических лабораторных исследований, устанавливается минимальная зона до жилой застройки размером не менее 50% от нормативной в соответствии с принятой классификацией, с последующим ее благоустройством и озеленением.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга по мере изменения ситуации.

Санитарно-защитные зоны объектов сельскохозяйственного и промышленного производства, коммунально-складских объектов

В проекте проведена инвентаризация предприятий и объектов в пределах территории сельского поселения, оказывающих воздействие на окружающую среду. Предприятия и их санитарно-защитные зоны представлены на Основном чертеже генерального плана.

На основании данных СанПин 2.2.12.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» установлены санитарно-защитные зоны для объектов промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Размер санитарно-защитных зон для данных объектов представлен в таблице 2.1.5.1 раздела 2.1.5.

Размеры СЗЗ будут откорректированы при разработке проектов по установлению санитарно-защитных зон с учетом санитарной классификации, результатов расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха, уровней физических воздействий, а также натурных измерений.

Санитарно-защитные зоны инженерно-технических объектов

Для электрической подстанции и котельных сельского поселения размер санитарно-защитных зон устанавливается в зависимости от мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

Санитарно-защитные зоны объектов специального назначения

В соответствии с СанПин 2.2.12.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» установлены следующие санитарно-защитные зоны:

- кладбища открытые – 50 м (V класс);

- кладбища закрытые – 50 м (V класс);

- полигон ТБО (проект) – 500 м (II класс);

- скотомогильник (закрытый) – 1000 м (I класс);

- Чунаевские очистные сооружения, отстойники – 200 м (III класс);

- Лузинские очистные сооружения, отстойники – 200 м (III класс);

- КОС – 200 м (III класс);

- КНС (проект) – 20 м.

При разработке рабочих проектов на следующих стадиях проектирования размер санитарно-защитной зоны КНС должен быть уточнен и откорректирован.

Размер санитарно-защитной зоны закрытого скотомогильника может быть уменьшен на основании проекта по установлению санитарно-защитной зоны с учетом санитарной классификации, результатов расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха, уровней физических воздействий, а также натурных измерений.

Придорожные полосы автомобильных дорог

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливается придорожная полоса:

- автомобильные дороги ΙΙ категории - придорожная полоса – 
75 м,

- автомобильные дороги ΙΙΙ, ΙV категории - придорожная полоса – 
50 м,

- автомобильные дороги V категории - придорожная полоса – 25 м.

Санитарно-защитные зоны объектов транспортной инфраструктуры

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», установлены следующие санитарно-защитные зоны:

- станция технического облуживания, автомойка – 100 м;

- автозаправочная станция – 100 м;

- газовая автозаправочная станция – 100 м;

Санитарно-защитная зона железной дороги

В соответствии с п. 6.8 СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» составляет 100 м от оси крайнего рельса железнодорожных путей.

Территории возможного подтопления паводковыми водами

Территорией подтопления подвержено 7835,32 га площади Лузинского сельского поселения. Зона подтопления захватывает южную часть с. Лузино и 
п. Пятилетка.

Границы территорий, подверженных затоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

На территориях, подверженных затоплению, размещение новых поселений, кладбищ, скотомогильников и капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействий вод запрещается.

В случае изменения ограничительных режимов (при ликвидации источников загрязнения, снижении размеров СЗЗ, изменении условий недропользования и пр.), согласованных природоохранными органами, органами Роспотребнадзора или иными уполномоченными органами, ограничительные регламенты на данных территориях подлежат корректировке на последующих стадиях проектирования.

## 2.1.2	Планировочная структура и функциональное зонирование территории населенных пунктов сельского поселения

Градостроительная организация территории сельского поселения характеризуется двумя важнейшими составляющими – планировочной структурой и зонированием территории. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов.

Решения генерального плана направлены на укрепление связей внутри Лузинского сельского поселения, интенсивное использование территорий, создание наиболее благоприятных условий для проживания населения, организацию промышленного и сельскохозяйственного производства с учетом охраны окружающей природной среды.

Анализ планировочной организации территории является исходной базой для разработки проектных предложений по территориальному планированию и позволяет сделать принципиальные подходы к организации территории сельского поселения и перспективы его развития, обеспечить стабильность и устойчивость развития каркаса территории; выявить выделение главных и второстепенных планировочных осей и планировочных центров, функциональную основу пространственно-планировочной организации территории, место природного каркаса и исторического фактора в формировании планировочной структуры, роль природно-экологического потенциала территории, взаимосвязи системы расселения и планировочной структуры; вскрыть потенциальные возможности организации территории, в том числе скрытые резервы.

В результате анализа современного использования территории сельского поселения с учетом экономических, санитарно-гигиенических, строительно-технических и архитектурно-планировочных требований определены основные факторы, определяющие размещение основных функциональных частей и элементов населенных мест:

- место поселения в системе расселения;

- природно-климатическая характеристика выбранной территории;

- профиль и величина «градообразующей» группы предприятий;

- условия функционального зонирования территории;

- организация транспортных связей между жилыми районами и местами приложения туда;

- учет перспективного развития сельского поселения;

- требования охраны окружающей среды;

- условия инженерного оборудования территории;

- требования экономики строительства;

- архитектурно-художественные требования.

Данные факторы отражены в планировочной структуре сельского поселения.

Основными факторами, определяющими дальнейшее планировочное развитие территории сельского поселения, являются:

- наличие свободных территорий, благоприятных для строительства;

- наличие затопляемых территорий, ограничивающих пространственное развитие территории;

- санитарно-защитные и охранные зоны;

- технические коридоры инженерных коммуникаций.

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории.

Предложения по функциональному зонированию территории сельского поселения и размещению объектов капитального строительства разработаны на основании комплексной оценки территории по совокупности природных факторов и планировочных ограничений генеральным планом.

На данном этапе решены следующие задачи:

- организация расселения;

- определение необходимого жилого фонда и объемов нового жилищного строительства;

- организация культурно-бытового обслуживания населения;

- организация и размещение мест массового отдыха населения;

- выявление территорий для размещения планируемого гражданского, промышленного, коммунально-складского и сельскохозяйственного строительства;

- обеспечение наиболее благоприятных условий для проживания населения.

Функциональное зонирование

В генеральном плане выделены следующие виды функциональных зон:

- Жилая зона – зона, представленная объектами жилищного и общественно-делового строительства для проживания и обеспечения жизнедеятельности населения. Жилая зона включает зоны индивидуальной жилой застройки, зоны малоэтажной многоквартирной жилой застройки, зоны среднеэтажной многоквартирной жилой застройки.

- Общественно-деловая зоны – зона центра населенного пункта, зона учреждений образования, здравоохранения, культуры, административно-деловых и иных объектов.

- Производственные зоны – Производственные зоны в основном сформированы на окраинах населенных пунктов поселения, но также функционируют предприятия и объекты, которые рассредоточены по всей территории сельского поселения. Развитие производственных зон возможно за счет внутренних территориальных резервов путем упорядочения промышленных и коммунально-складских территорий. Кроме того, развитие производственных зон предлагается с учетом удобной доступности, господствующих ветров и установленных санитарно-защитных зон, на основе существующего положения.

- Зоны рекреационного назначения – представлены зоной природного ландшафта, зонами озеленения общего пользования и специального назначения. На перспективу запланировано развитие ландшафтно-рекреационных зон в границах населенных пунктов сельского поселения. Кроме того, в 15 км от юго-западной границы с. Лузино запроектирован пляж.

- Зоны сельскохозяйственного использования включают в себя зоны сельскохозяйственных угодий и зоны объектов сельскохозяйственного производства. Зоны сельскохозяйственных угодий представлены луговой растительностью и пашней. Развитие зоны сельскохозяйственного использования предполагается в южной части сельского поселения.

- Зоны инженерной и транспортной инфраструктур включают железную дорогу, территориальные автомобильные дороги, инженерные коммуникационные коридоры.

- Зоны специального назначения – в рамках зон специального назначения размещены отстойники, очистные сооружения, кладбища (открытые, закрытые), закрытый скотомогильник.

Параметры функциональных зон и сведения о планируемых для размещения в них объектах представлены в таблице 2.1.1.2

Таблица 2.1.1.2 – Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них объектах

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Функциональная зона, площадь, (га) | Вид разрешенного использования | Объекты федерального значения | Объекты регионального значения | Объекты местного значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Муниципального района | Сельского поселения | Объекты малого и среднего предпринимательства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад на 230 мест | п. Пятилетка, ул. Центральная | Общественно-деловая зона (0,76 га) | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов образования, науки | - | - | + | - | - |
| 2 | Детский сад на 240 мест | д. Петровка, ул. Полевая | Общественно-деловая зона (1,43 га) |  | - | - | + | - | - |
| 3 | Детский сад на 240 мест | Западная часть с. Лузино, район новой жилой застройки | Общественно-деловая зона (1,03 га) |  | - | - | + | - | - |
| 4 | Детский сад на 160 мест | с. Лузино, ул. Гагарина | Общественно-деловая зона (0,62 га) |  | - | - | + | - | - |
| 5 | Детский сад на 230 мест | д. Приветная, восточная часть | Общественно-деловая зона (1,12 га) |  | - | - | + | - | - |

Продолжение таблицы 2.1.1.2

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Функциональная зона, площадь, (га) | Вид разрешенного использования | Объекты федерального значения | Объекты регионального значения | Объекты местного значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Муниципального района | Сельского поселения | Объекты малого и среднего предпринимательства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Учреждения культуры, искусства и религии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Клуб на 1000 мест | Западная часть с. Лузино, район новой жилой застройки | Общественно-деловая зона (0,72га) | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов культуры, искусства, религии | - | - | + | - | - |
| 7 | Клуб на 350 мест | д. Приветная, ул. Западная | Общественно-деловая зона (1,90 га) |  | - | - | + | - | - |
| 8 | Клуб на 450 мест | д. Петровка, ул. Полевая | Общественно-деловая зона (0,57 га) |  | - | - | + | - | - |
| 9 | Дом культуры на 300 мест | п. Пятилетка, ул. Центральная | Общественно-деловая зона (0,36 га) |  | - | - | + | - | - |
|  | Библиотека |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Церковь Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла | с. Лузино, ул. Гагарина | Общественно-деловая зона (0,24 га) |  | - | - | - | - | - |
| 11 | Церковь | д. Приветная, ул. Западная | Общественно-деловая зона (4,40 га) |  | - | - | - | - | - |
|  | Детская начальная приходская школа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реабилитационный центр для пожилых людей |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 2.1.1.2

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Функциональная зона, площадь, (га) | Вид разрешенного использования | Объекты федерального значения | Объекты регионального значения | Объекты местного значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Муниципального района | Сельского поселения | Объекты малого и среднего предпринимательства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Физкультурно-спортивные объекты и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Детская спортивная площадка | д. Приветная, восточная часть | Общественно-деловая зона (1,16 га) | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов физической культуры и спорта | - | - | - | + | - |
| 13 | Детская спортивная площадка | п. Пятилетка, ул. Центральная | Общественно-деловая зона (0,44 га) |  | - | - | - | + | - |
| 14 | Спортивная площадка | д. Петровка, ул. Полевая | Общественно-деловая зона (3,92 га) |  | - | - | - | + | - |
|  | Хоккейная коробка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортивный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территории рекреационного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Сквер | д. Петровка, ул. Садовая | Рекреационная зона (0,33 га) | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения | - | - | - | + | - |
| 16 | Сквер | д. Приветная, ул. Западная | Рекреационная зона (2,93 га) |  | - | - | - | + | - |
| 17 | Сквер | д. Приветная, ул. Северная | Рекреационная зона (0,20 га) |  | - | - | - | + | - |
| 18 | Парк | д. Приветная, ул. Западная | Рекреационная зона (2,07 га) |  | - | - | - | + | - |

Продолжение таблицы 2.1.1.2

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Функциональная зона, площадь, (га) | Вид разрешенного использования | Объекты федерального значения | Объекты регионального значения | Объекты местного значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Муниципального района | Сельского поселения | Объекты малого и среднего предпринимательства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Территории, предназначенные для отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Пляж | В 15 м от юго-западной границы с. Лузино | Рекреационная зона (7,03 га) | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения | - | - | - | + | - |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Магазин | д. Петровка, ул. Советская | Общественно-деловая зона (0,33 га) | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания | - | - | - | - | + |
| 21 | Магазин | д. Петровка, ул. Олимпийская | Общественно-деловая зона (0,30 га) |  | - | - | - | - | + |
| 22 | Магазин | с. Лузино, ул. Карбышева | Общественно-деловая зона (0,35 га) |  | - | - | - | - | + |
| 23 | Магазин | д. Ближняя Роща, ул. Южная | Общественно-деловая зона (0,17 га) |  | - | - | - | - | + |

Продолжение таблицы 2.1.1.2

| № п/п | Наименование объекта |  | Местоположение объекта |  | Функциональная зона, площадь, (га) |  | Вид разрешенного использования |  | Объекты федерального значения |  | Объекты регионального значения |  | Объекты местного значения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципального района |  | Сельского поселения |  | Объекты малого и среднего предпринимательства |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Административно-деловые объекты |  | с. Лузино, ул. Майорова |  | Общественно-деловая зона (0,22 га) |  | Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий |  | - |  | - |  | - |  | - |  | + |  |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Комплекс бытового обслуживания |  | с. Лузино, ул. Карбышева |  | Общественно-деловая зона (0,43 га) |  | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов коммунального и бытового обслуживания |  | - |  | - |  | - |  | - |  | + |
| 26 |  | Комплекс бытового обслуживания |  | с. Лузино, ул. Майорова |  | Общественно-деловая зона (0,33 га) |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | + |
| 27 |  | Парикмахерская |  | д. Приветная, ул. Северная |  | Общественно-деловая зона (0,09 га) |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | + |
| 28 |  | Салон ритуальных услуг |  | Северо-восточная часть д. Приветная |  | Общественно-деловая зона (0,16 га) |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | + |

Продолжение таблицы 2.1.1.2

| № п/п | Наименование объекта |  | Местоположение объекта |  | Функциональная зона, площадь, (га) |  | Вид разрешенного использования |  | Объекты федерального значения |  | Объекты регионального значения |  | Объекты местного значения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципального района |  | Сельского поселения |  | Объекты малого и среднего предпринимательства |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| Объекты специального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Полигон ТБО (СЗЗ-500 м, II класс вредности) |  | В 5 км на восток от с. Лузино |  | Зона специального назначения (49,24 га) |  | Земельные участки, предназначенные для размещения зданий, строений сооружений промышленности и коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок |  | - |  | - |  | + |  | - |  | - |
| 30 |  | Кладбище (СЗЗ-50 м, V класс вредности) |  | Северо-восточная часть д. Приветная |  | Зона специального назначения (8,89 га) |  |  |  | - |  | - |  | - |  | + |  | - |
| Предприятия и объекты сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Кировский плодопитомник |  | 1,70 км на восток от д. Ближняя Роща |  | Зона с.-х. использования (26,22 га) |  | Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования |  | - |  | - |  | - |  | - |  | + |  |
| 32 | Пасека |  | 750 м на юг от урочища Ближняя Роща |  | Зона с.-х. использования (3,34 га) |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | + |  |
| 33 | Пруд по разведению рыб |  | 650 м на юг от урочища Ближняя Роща |  | Зона с.-х. использования (1,06 га) |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | + |  |

Продолжение таблицы 2.1.1.2

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Функциональная зона, площадь, (га) | Вид разрешенного использования | Объекты федерального значения | Объекты регионального значения | Объекты местного значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Муниципального района | Сельского поселения | Объекты малого и среднего предпринимательства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Предприятия и объекты производственного и коммунально-складского назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Карьер глины (СЗЗ-100 м, IV класс вредности) | 700 м от южной границы с. Лузино | Производственная зона (38,66 га) | Земельные участки для размещения зданий, строений, сооружений промышленности и коммунального хозяйства | - | - | - | - | + |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Объекты придорожного сервиса | Северо-восточная часть ст. Лузино | Зона транспортной инфраструктуры (1,67 га) | Земельные участки, предназначенные для размещения конструктивных элементов, сооружений для эксплуатации, содержания, строительства, ремонта, зданий, строений сооружений, устройств транспорта | - | - | - | - | + |
| 36 | АЗС, ГАЗС (СЗЗ-100 м, IV класс вредности) | с. Лузино, ул. Транспортная | Зона транспортной инфраструктуры (1,89 га) |  | - | - | - | - | + |
| 37 | Автостоянка | с. Лузино, ул. Транспортная | Зона транспортной инфраструктуры (0,28 га) |  | - | - | - | - | + |

Продолжение таблицы 2.1.1.2

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Функциональная зона, площадь, (га) | Вид разрешенного использования | Объекты федерального значения | Объекты регионального значения | Объекты местного значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Муниципального района | Сельского поселения | Объекты малого и среднего предпринимательства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Объекты придорожного сервиса (СТО, шиномонтаж, кафе) (СЗЗ СТО-50 м, V класс вредности) | Северо-западная часть ст. Лузино | Зона транспортной инфраструктуры (1,13 га) | Земельные участки, предназначенные для размещения конструктивных элементов, сооружений для эксплуатации, содержания, строительства, ремонта, зданий, строений сооружений, устройств транспорта | - | - | - | - | + |
| 39 | Гаражи | с. Лузино, ул. Гоголя, район новой жилой застройки | Зона транспортной инфраструктуры (1,53 га) |  | - | - | - | - | + |
| Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Модульная газовая котельная | с. Лузино, территория поликлиники | Зона инженерной инфраструктуры | Земельные участки, предназначенные для размещения строений, устройств транспорта, энергетики и связи | - | - | - | + | - |
| 41 | Модульная газовая котельная | с. Лузино, территория спорткомплекса | Зона инженерной инфраструктуры |  | - | - | - | + | - |
| 42 | Модульная газовая котельная | Центральная часть с. Лузино | Зона инженерной инфраструктуры (0,06 га) |  | - | - | - | + | - |
| 43 | Модульная газовая котельная | Северная часть с. Лузино | Зона инженерной инфраструктуры (0,06 га) |  | - | - | - | + | - |

Окончание таблицы 2.1.1.2

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Функциональная зона, площадь, (га) | Вид разрешенного использования | Объекты федерального значения | Объекты регионального значения | Объекты местного значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Муниципального района | Сельского поселения | Объекты малого и среднего предпринимательства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Модульная газовая котельная | Восточная часть с. Лузино | Зона инженерной инфраструктуры | Земельные участки, предназначенные для размещения строений, устройств транспорта, энергетики и связи | - | - | - | + | - |
| 45 | ТП (1 шт.) (ОЗ – 10 м) | с. Лузино | Зона инженерной инфраструктуры |  | - | - | - | + | - |
| 46 | ТП (1 шт.) (ОЗ – 10 м) | п. Пятилетка | Зона инженерной инфраструктуры |  | - | - | - | + | - |
| 47 | ТП (3 шт.) (ОЗ – 10 м) | д. Приветная | Зона инженерной инфраструктуры |  | - | - | - | + | - |
| 48 | КНС (СЗЗ-20 м) | с. Лузино, район новой жилой застройки | Зона инженерной инфраструктуры | Земельные участки, предназначенные для размещения зданий, строений сооружений промышленности и коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | - | - | - | + | - |
| 49 | ГРП (ОЗ – 10 м) | У западной границы д. Приветная | Зона инженерной инфраструктуры |  | - | + | - | - | - |
| 50 | ГРП (ОЗ – 10 м) | У юго-восточной границы д. Приветная | Зона инженерной инфраструктуры |  | - | + | - | - | - |
| 51 | ГРПШ (ОЗ – 10 м) | с. Лузино, ул. Дачная | Зона инженерной инфраструктуры |  | - | - | - | + | - |
| 52 | Газопровод межпоселковый (протяженность – 12,84 км) | Лузинское СП | Зона инженерной инфраструктуры |  | - | + | - | - | - |

Примечание: СЗЗ – санитарно-защитная зона, ОЗ – охранная зона

Планировочная структура

Основу планировочной структуры Лузинского сельского поселения составляет современная планировка композиционно ориентированная на железнодорожную магистраль федерального значения. В структуре жилой застройки присутствуют индивидуальные жилые дома и дома на 2-х хозяев, а также малоэтажная, среднеэтажная многоквартирная жилая застройка.

В Лузинском сельском поселении выделены зоны запрещенного строительства:

- с. Лузино – 15,95 га;

- с. Петровка – 6,66 га;

- п. Пятилетка – 7,42 га;

- д. Приветная – 18,03 га;

- ст. Лузино – 1,71 га;

- д. Ближняя Роща – 8,87 га.

Узловым элементом планировочной структуры территории сельского поселения является с. Лузино, которое формирует градостроительное «ядро» Лузинского сельского поселения. Характер планировочной структуры 
с. Лузино определен направлением основных транспортных путей и имеет в целом компактную форму.

Существующая жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами, малоэтажными и среднеэтажными многоквартирными жилыми домами. Проектом предусматривается упорядочение и уплотнение жилой застройки, 
а также резервирование территории для размещения застройки индивидуальными жилыми домами, малоэтажными и среднеэтажными многоквартирными жилыми домами за счет освоения свободных от застройки территорий в границах населенного пункта.

Главной улицей в жилой застройке является ул. Майорова. Основными улицами являются: ул. Транспортная, ул. 30 лет Победы.

В селе нет ярко выраженного общественного центра, поскольку объекты культурно-бытового обслуживания населения рассредоточены по населенному пункту. С целью обеспечения населения необходимыми объектами соцкультбыта генеральным планом предлагается разместить на территории села два детских сада, церковь, магазин, административно-деловые объекты.

По мере разработки генпланов и рабочих проектов на данные объекты необходима корректировка и уточнение их местоположения и площадей.

Производственная зона в основном сформирована в восточной части села.

Застройка д. Петровка разбита на небольшие кварталы прямоугольной формы. Данная структура сетки улиц сохраняется и настоящим проектом, так как прямоугольная форма кварталов обеспечивает удобство при строительстве улично-дорожной сети и прокладки коммуникаций.

Существующая жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами, преимущественно, одноквартирными с приквартирными участками. Проектом предусматривается упорядочение и уплотнение жилой застройки, 
а также резервирование территории для размещения застройки индивидуальными жилыми домами за счет освоения свободных от застройки территорий в границах населенного пункта.

В деревне нет ярко выраженного общественного центра, поскольку объекты культурно-бытового обслуживания населения рассредоточены по населенному пункту и представлены: школой, библиотекой ФАП и магазинами.

С целью обеспечения населения необходимыми объектами соцкультбыта генеральным планом предлагается разместить на территории деревни детский сад, клуб, спортивную площадку, хоккейную коробку, спортивный зал, два магазина, а также создать рекреационную зону вокруг озера по ул. Садовая.

Объекты производственного значения сосредоточены в восточной части населенного пункта и представлены фермой, комплексом КРС, ДРСУ, складами.

В границах ст. Лузино расположено несколько жилых домов и железнодорожная станция. Генеральным планом на перспективу предусматривается размещение объектов придорожного сервиса. Жилые дома планируется использовать до полной амортизации.

Застройка п. Пятилетка разбита на небольшие кварталы прямоугольной формы. Данная структура сетки улиц сохраняется и настоящим проектом, так как прямоугольная форма кварталов обеспечивает удобство при строительстве улично-дорожной сети и прокладки коммуникаций.

Существующая жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами. Проектом предусматривается упорядочение и уплотнение жилой застройки, а также резервирование территории для размещения застройки индивидуальными жилыми домами за счет освоения свободных от застройки территорий в границах населенного пункта.

В поселке нет ярко выраженного общественного центра, поскольку объекты культурно-бытового рассредоточены по населенному пункту, и представлены школой, клубом, библиотекой, ФАП, спортивной площадкой и магазинами.

Генпланом предусматривается размещение клуба, библиотеки, детского сада, детской площадки.

Из производственных объектов на территории деревни размещаются ферма, зерносклад.

Застройка д. Ближняя Роща разбита на небольшие кварталы прямоугольной формы. Данная структура сетки улиц сохраняется и настоящим проектом, так как прямоугольная форма кварталов обеспечивает удобство при строительстве улично-дорожной сети и прокладки коммуникаций.

Существующая жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами.

Объекты культурно-бытового обслуживания на территории д. Ближняя Роща не располагаются.

Генпланом предусматривается размещение магазина.

Из производственных объектов на территории деревни размещаются завод ЖБИ и производственная база плодопитомника. Генеральным планом на перспективу планируется вынос завода ЖБИ.

На расстоянии 330 м от квартала жилой застройки размещается закрытый скотомогильник, санитарно-защитная зона которого накрывает всю территорию деревни Ближняя Роща. В связи с чем, существующая жилая застройка будет использоваться до полной амортизации, строительство новых домов запрещено.

Застройка д. Приветная в основном усадебная, разбита на небольшие кварталы прямоугольной формы. Данная структура сетки улиц сохраняется 
и настоящим проектом, так как прямоугольная форма кварталов обеспечивает удобство при строительстве улично-дорожной сети и прокладки коммуникаций. Проектом предусматривается упорядочение и уплотнение жилой застройки, 
а также резервирование территории для размещения застройки индивидуальными жилыми домами за счет освоения свободных от застройки территорий прежде всего в границах населенного пункта.

В деревне нет ярко выраженного общественного центра, поскольку объекты культурно-бытового обслуживания населения представлены только школой, ФАП и магазинами.

Генпланом предусматривается размещение клуба, детского сада, спортивной площадки, церкви и реабилитационного центра для пожилых людей, а также создание рекреационной зоны за счет размещения парка, скверов.

Из производственных объектов на территории деревни размещается кирпичный завод.

Генеральным планом предлагается расширить существующее кладбище.

Так же генеральным планом выделяется в границах с. Лузино, п. Пятилетка и д. Петровка 284,47 га резервных земель для индивидуального жилищного строительства, 2,63 га под размещение среднеэтажной многоквартирной жилой застройки, 23,17 га для развития коммунально-складских объектов в с. Лузино, д. Петровка и 42,96 для размещения промышленных объектов в с. Лузино.

Проектом генерального плана предусмотрено создание зон запрещения нового жилищного строительства на территориях санитарно-защитных зон производственного назначения.

Развитие планировочной структуры Лузинского сельского поселения и проектное функциональное зонирование территории показаны на Основном чертеже генерального плана.

При выборе площадок под размещение промышленных объектов, объектов сельскохозяйственного производства, объектов культурно-бытового обслуживания населения и нового жилищного строительства необходимо провести инженерно-геологические изыскания и обследования, по результатам которых проектные решения генплана могут уточняться и корректироваться на последующих стадиях проектирования.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по совершенствованию функционально-планировочной структуры населенных пунктов:

- повышение интенсивности использования селитебных территорий за счет реконструкции ветхого жилого фонда, освоение свободных территорий, прежде всего внутри населенных пунктов;

- развитие и совершенствование общественного центра, обеспечение объектами культурно-бытового обслуживания населения;

- совершенствование улично-дорожной сети с целью упорядочения и благоустройства жилой застройки;

- формирование зон отдыха;

- инженерное обеспечение с учетом существующих сетей и проектных разработок.

Основными факторами, определяющими дальнейшее планировочное развитие территории сельского поселения являются:

- наличие свободных территорий, благоприятных для строительства;

- наличие затопляемых территорий, ограничивающих пространственное развитие территории;

- санитарно-защитные зоны промышленных, коммунально-складских и сельскохозяйственных предприятий;

- технические коридоры инженерных коммуникаций.

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории.

Предложения по функциональному зонированию территории сельского поселения и размещению объектов капитального строительства разработаны на основании комплексной оценки территории по совокупности природных факторов и планировочных ограничений генеральным планом.

На данном этапе решены следующие задачи:

- организация расселения;

- определение необходимого жилого фонда и объемов нового жилищного строительства;

- организация культурно-бытового обслуживания населения;

- организация и размещение мест массового отдыха населения;

- выявление резервных площадок для размещения гражданского, промышленного, коммунально-складского и сельскохозяйственного строительства;

- обеспечение наиболее благоприятных условий для проживания населения;

- организация сельскохозяйственного производства.

## 2.1.3	Жилищный фонд и жилищное строительство

Важной составляющей повышения уровня жизни населения является обеспечение его доступным и качественным жильем.

Стимулирование развития рынка жилья, увеличение объемов жилищного строительства и повышение доступности приобретения жилья – это на сегодняшний день основные направления социальной и жилищной политики в Российской Федерации.

Достигнуть поставленных задач позволит реализация мероприятий обозначенных в приоритетном национальном проекте «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», Постановлении Правительства Российской Федерации № 17 от 17.12.2010 г. № 1050 «О Федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы», а также подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей».

Проблемой обеспечения населения доступным и качественным жильем и повышением социального уровня населения обеспокоены не только на уровне

Российской Федерации, но и на уровне субъектов Российской Федерации.

Национальному проекту «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» корреспондирует долгосрочная целевая программа «Жилище (2010 – 2015 годы)», утвержденная Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 12.10.2009 г. № 1831-п и долгосрочная целевая программа «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011-2015 годы)», утвержденная Постановлением Правительства Омской области от 24.03.2011 г. № 43-п.

Отсутствие реальных возможностей у населения Омской области обеспечить свои потребности в комфортных условиях проживания обостряет социальную напряженность в обществе, препятствует полноценному труду и отдыху, снижает демографическую активность населения. Лузинское сельское поселение также затронуто данной проблемой и исключением не является.

Актуальна проблема износа объектов коммунальной инфраструктуры. По состоянию на 1 июля 2009 года уровень износа фондов коммунальной инфраструктуры составляет 63,6 процента. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры связана как с реконструкцией существующих объектов с высоким уровнем износа, так и со строительством новых объектов, направленных на их замену.

Таким образом, муниципальная политика в жилищной сфере должна быть ориентирована на создание условий, позволяющих удовлетворить потребность в жилье экономически активной части населения сельского поселения, а также оказание эффективных мер поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья для граждан, которые в силу объективных причин не могут решить жилищную проблему самостоятельно.

Задачи вышеназванных целевых программ определяются основной целью сложившейся политики и заключаются в следующем:

- формирование документов территориального планирования для обеспечения устойчивого развития территории;

- развитие индивидуального жилищного строительства;

- обеспечение жильем молодых семей;

- развитие жилищно-коммунального комплекса;

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного кредитования, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности и т.д.

Достигнуть поставленных задач в Омской области и Лузинском сельском поселении в частности, позволит реализация мероприятий в рамках всех вышеуказанных программ.

По состоянию на 01.01.2012 г. жилой фонд Лузинского сельского поселения составил 277039,2 кв.м.

По типу застройки жилищный фонд делится на индивидуальную жилую застройку (одноэтажные двух- и более квартирные жилые дома с приквартирными участками) – 87074,6 кв.м (31,4 %), мало- и средне- этажную многоквартирную застройку (2,3,5 этажные 16,18,36 и 48 – квартирные жилые дома) – 189964,6 кв.м (68,6 %).

На территории сельского поселения имеются централизованные сети теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. Свыше 90 % жилого фонда, расположенного на территории населенных пунктов Лузинского сельского поселения, оборудовано центральным отоплением и газом.

Характеристика жилого фонда Лузинского сельского поселения на 01.01.2013 года представлена в таблице 2.1.3.1.

Таблица 2.1.3.1 – Характеристика жилого фонда Лузинского сельского поселения

| № п/п | Показатели | кв.м | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Жилищный фонд, итого | 277039,16 | 100,0 |
| 2 | В том числе по типу застройки |  |  |
| 2.1 | 2,3-этажная многоквартирная застройка | 189964,6 | 68,6 |
| 2.2 | индивидуальная застройка | 87074,6 | 31,4 |
| 3 | В том числе по форме собственности |  |  |
| 3.1 | государственная и муниципальная собственность | - | - |
| 3.2 | частная собственность | - | - |
| 4 | Средняя жилищная обеспеченность населения общей площадью квартир, кв.м на 1 чел. | 21,5 | - |

Обеспечение более комфортных условий проживания населения требует наращивания объемов жилищного строительства за счет освоения новых территорий и реконструкции существующих жилых кварталов.

Для реализации этой задачи также предусматривается:

- улучшение планировочной ситуации (более четкое функциональное зонирование территории);

- создание рациональной транспортной сети;

- обеспечение существующих неблагоустроенных жилых домов по возможности всеми видами инженерных коммуникаций;

- обеспечение объектами культурно-бытового обслуживания населения;

- оздоровление экологической обстановки (организация зон санитарной вредности, озеленение и т.д.).

Объем нового жилищного строительства по очередям строительства определен исходя из следующих показателей:

- Население в сельском поселении на первую очередь и расчетный срок соответственно составит 14300 и 15030 человек;

- Прирост населения на первую очередь и расчетный срок соответственно составит 697 и 730 человек;

- Расчетный коэффициент семейности для индивидуальных жилых домов принят 3,0; для расчета участков, предоставляемых многодетным семьям, принят 5,0;

- С учетом региональных нормативов градостроительного проектирования Омской области средняя жилищная обеспеченность принята на первую очередь и расчетный срок соответственно 25,5 и 34,4 кв. м на 1 жителя (исходя из обеспеченности отдельной квартирой или индивидуальным жилым домом каждой семьи);

- Проектом предлагается строительство в с. Лузино индивидуальных, малоэтажных (двухэтажные 8 кв. без приквартирных участков, двухэтажные 5 кв. с приквартирными участками) и среднеэтажных (пятиэтажные 89 кв.) многоквартирных жилых домов, в остальных населенных пунктах сельского поселения – индивидуальных жилых домов. Индивидуальные и многоквартирные жилые дома выполняются по индивидуальным проектам. По мере разработки проектов планировки, рабочих проектов данные типы жилых домов могут быть откорректированы.

- По инициативе Заказчика генеральным планом на первую очередь строительства в с. Лузино выделен массив общей площадью 9,9 га для расселения многодетных семей. Данный участок планируется застроить одноэтажными двухквартирными жилыми домами. Размер дома принят 379,12 кв.м, размер земельного участка под одну квартиру – 1000 кв.м.

- Объем убыли жилого фонда под реконструкцию кварталов и улиц по ветхости настоящим проектом не учитывается и должен планироваться при составлении планов текущего капитального строительства.

- Предельный размер земельного участка, предоставляемого гражданам для индивидуального жилищного строительства, принят 0,15 га. Размер индивидуального дома принят 100 кв.м. общей площади. Размер приквартирного земельного участка для двухэтажного 5 кв.жилого дома принят 600 кв. м.

- Расчет территорий, предназначенных под застройку индивидуальными и мало, средне - этажными многоквартирными домами, выполнен в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 30 сентября 2008 г. № 22-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования по Омской области».

Объемы нового жилищного строительства на 1-ую очередь и на расчетный период представлены в таблице 2.1.3.2.

Таким образом, объем нового жилищного строительства по сельскому поселению на первую очередь составит 68 983,3 м2, на расчетный срок – 15 648,6 м2. Для выполнения заданных объемов нового жилищного строительства потребуется 63,3 га территории на первую очередь и 20,0 га – на расчетный срок.

При расчете площадей территорий под новое жилищное строительство учитывалась динамика развития Лузинского сельского поселения, характеризующаяся ростом численности населения на 1-ую очередь и на расчетный срок. В соответствии с планируемым развитием экономики, демографической политики и социального обеспечения населения, на территории поселения произойдут изменения динамики роста его численности и, как следствие, потребуются дополнительные объемы нового жилищного строительства.

При выборе территорий под новое жилищное строительство была проведена комплексная оценка территориальных ресурсов сельского поселения: наличие свободных территорий, пригодных для застройки, проанализировано состояние имеющегося жилищного фонда, возможность и целесообразность сноса и уплотнения существующих жилых кварталов.

Таблица 2.1.3.2 – Расчет объемов и площадей территорий нового жилищного строительства Лузинского сельского поселения

| № п/п | Название населенного пункта | Прирост, чел. |  | Объем нового жилищного строительства, кв. м |  |  |  |  |  | Требуемые территории для размещения (нетто), га |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-ая очередь (2022г.) | Расчетный срок (2032г.) | I-ая очередь (2022г.) |  |  | Расчетный срок (2032г.) |  |  | I-ая очередь (2022г.) |  |  | Расчетный срок (2032г.) |  |  |
|  |  |  |  | малоэтажная многоквартирная жилая застройка * | среднеэтажная жилая застройка | индивидуальная жилая застройка | малоэтажная многоквартирная жилая застройка | среднеэтажная жилая застройка | индивидуальная жилая застройка | малоэтажная многоквартирная жилая застройка | среднеэтажная жилая застройка | индивидуальная жилая застройка | малоэтажная многоквартирная жилая застройка | среднеэтажная жилая застройка | индивидуальная жилая застройка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | с. Лузино | 471 | 494 | 44033,5 | 4286,8 | 14900,0 | 7530,2 | - | - | 23,5 | 1,0 | 29,5 | 7,0 | - | - |
| 2 | д. Петровка | 86 | 89 | - | - | 2193,0 | - | - | 3061,6 | - | - | 3,5 | - | - | 5,0 |
| 3 | п. Пятилетка | 62 | 65 | - | - | 1581,0 | - | - | 2236,0 | - | - | 2,5 | - | - | 3,5 |
| 4 | ст. Лузино | 3 | 3 | - | - | 76,5 | - | - | 103,2 | - | - | 0,1 | - | - | 0,2 |
| 5 | д. Приветная | 70 | 74 | - | - | 1785,0 | - | - | 2545,6 | - | - | 3,0 | - | - | 4,0 |
| 6 | д. Ближняя Роща | 5 | 5 | - | - | 127,5 | - | - | 172,0 | - | - | 0,2 | - | - | 0,3 |
|  | Итого: | 697 | 730 | 44033,5 | 4286,8 | 20663,0 | 7530,2 | - | 8118,4 | 23,5 | 1,0 | 38,8 | 7,0 | - | 13,0 |

Примечание: * - расчет выполнен с учетом предоставления земельных участков многодетным семьям.

## 2.1.4	Культурно-бытовое обслуживание населения

Улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития территории любого сельского поселения, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя, прежде всего, учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли.

В условиях современного развития необходимо выделить социально-нормируемые отрасли, деятельность которых определяется государственными задачами и высокой степенью социальной ответственности перед обществом. Соблюдение норм обеспеченности учреждениями данных отраслей требует строгого контроля. К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения жилищно-коммунального хозяйства. Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса, который будет зависеть от уровня жизни населения и предложения.

Перечень существующих объектов культурно-бытового обслуживания населения представлен в таблице 2.1.4.1.

Таблица 2.1.4.1 – Перечень существующих объектов культурно-бытового обслуживания Лузинского сельского поселения

| № п/п | Юридическое название учреждения | Адрес | Ед. изм. | Площадь, кв. м | Вместимость |  | Процент износа/ год ввода | Построено по проекту или приспособленное | Кол-во этажей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | проектная | фактическая |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| Объекты образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МКОУ «Лузинская СОШ № 1» | с. Лузино, ул. Майорова, 12 | мест | - | 550 | 476 | 1963 | по проекту | 2 |
| 2 | МКОУ «Лузинская СОШ № 1» | с. Лузино, ул. Комсомольская, 3 |  |  |  |  | 1974 |  |  |
| 3 | МКОУ «Лузинская СОШ № 2» | с. Лузино, ул. Комсомольская, 19 | мест | - | 1600 | 614 | 1981 | по проекту | 3 |
| 4 | МКОУ «Лузинская СОШ № 2» | д. Приветное | мест | - | 25 | 10 | - | по проекту | 1 |
| 5 | МКОУ «Петровская СОШ № 2» | д. Петровка, ул. Полевая, 1 | мест | - | 260 |  | 1995 | по проекту | 3 |
| 6 | МКОУ «НОШ им. Кирова» | п. Пятилетка, ул. Центральная, 12а | мест | - | 78 |  | - | по проекту | - |
| 7 | МБДОУ «Детский сад Лузинский» | с. Лузино, ул. Мира, 6 | мест | - | 110 | 130 | 1990 | по проекту | 2 |
| 8 | МБДОУ «Детский сад Лузинский-2» | с. Лузино, ул. Карбышева, 6 | мест | - | 240 | 291 | 1983 | по проекту | 2 |
| 9 | МБДОУ «Детский сад Лузинский-3» | с. Лузино, ул. Майорова, 19 | мест | - | 200 | - | После кап. рем. 2013г. | по проекту | 2 |
| Объекты и учреждения культуры, искусства и религиозного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБУ «ЦКС» Лузинский сельский дом культуры-филиал | с. Лузино, ул. Майорова, 8 | мест | 925,9 | 273 | 716 | 1968 | по проекту | 2 |
| 2 | Клуб | п. Пятилетка, ул. Центральная, 12 б | мест | 293,4 | 100 | 100 | 1975 | по проекту | 1 |

Продолжение таблицы 2.1.4.1

| № п/п | Юридическое название учреждения | Адрес | Ед. изм. | Площадь, кв. м. | Вместимость |  | Процент износа | Построено по проекту или приспособленное | Кол-во этажей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | проектная | фактическая |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| 3 | МБОУ ДОД «Школа искусств Омского района» Лузинский филиал | с. Лузино, ул. Карбышева, 11 | объект | - | - | 1 | н.д. | по проекту | 2 |
| 4 | Филиал МБУ «Централизованная библиотечная система» Лузинская библиотека | с. Лузино, ул. Майорова, 20 | тыс.ед. хранен. | - | - | 20,0 | н.д. | приспособленное | - |
| 5 | Пятилетовская библиотека | п. Пятилетка, ул. Центральная, 12 б | тыс.ед. хранен. | - | - | 9,0 | н.д. | приспособленное | - |
| 6 | Петровско - Лузинская библиотека (филиал) | д. Петровка, ул. Полевая, 1 | тыс.ед. хранен. | - | - | 15,0 | н.д. | приспособленное | - |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | БУЗОО «Омская центральная районная больница» Лузинская ЦРБ | с. Лузино | объект | - | - | 1 | н.д. | приспособленное | 1 |
| 2 | ФАП | д. Петровка | объект | - | - | 1 | н.д. | приспособленное | 1 |
| 3 | ФАП | п. Пятилетка | объект | - | - | 1 | н.д. | приспособленное | 1 |
| 4 | ФАП | д. Приветная | объект | - | - | 1 | н.д. | приспособленное | 1 |
| 5 | Аптека | с. Лузино, ул. Майорова 25 и 25 а, ул. Карбышева, 4 | объект | - | - | 3 | н.д. | приспособленное | 1 |
| Физкультурно-спортивные сооружения и объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стадион | с. Лузино | га | - | 1,0 | - | - | по проекту | - |
| 2 | БОУ ОО ДОД «СДЮСШОР» Спортивный комплекс | с. Лузино, ул. 30 лет Победы, 44 | объект | - | - | 1 | - | по проекту | 2 |

Продолжение таблицы 2.1.4.1

| № п/п | Юридическое название учреждения | Адрес | Ед. изм. | Площадь, кв. м. | Вместимость |  | Процент износа | Построено по проекту или приспособленное | Кол-во этажей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | проектная | фактическая |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин (ИП Альт С.А.) | с. Лузино, ул. Гагарина, 19 а | кв. м торговой площади | - | н.д. | 73,30 | н.д. | приспособленное | 1 |
| 2 | Магазин (ИП Альт С.А.) | с. Лузино, ул. Майорова, 22 а | кв. м торговой площади | - | н.д. | 63,30 | н.д. | приспособленное | 1 |
| 3 | Магазин (ИП Альт С.А.) | с. Лузино, ул. Майорова, 1 а | кв. м торговой площади | - | н.д. | 50,0 | н.д. | приспособленное | 1 |
| 4 | Магазин (ИП Боксгорн И.Н.) | с. Лузино, ул. Гагарина, 19 а | кв. м торговой площади | н.д. | н.д. | 50,0 | н.д. | приспособленное | 1 |
| 5 | Павильон (ИП Иванищева Ю.В.) | с. Лузино, ул. Майорова, 20 | кв. м торговой площади | - | н.д. | 105,5 | н.д. | - | 1 |
| 6 | Павильон (ИП Ищенко С.В.) | с. Лузино, ул. Комсомольская, 4 | кв. м торговой площади | н.д. | н.д. | 62,3 | н.д. | н.д. | 1 |
| 7 | Павильон (ИП Королева Е.А.) | д. Петровка, ул. Степная, 14/2 | кв. м торговой площади | н.д. | н.д. | 12,0 | н.д. | н.д. | 1 |
| 8 | Магазин (ИП Колесник С.А.) | с. Лузино, ул. Мира, 9 | кв. м торговой площади | н.д. | н.д. | 80,0 | н.д. | приспособленное | 1 |

Продолжение таблицы 2.1.4.1

| № п/п | Юридическое название учреждения | Адрес | Ед. изм. | Площадь, кв. м. | Вместимость |  | Процент износа | Построено по проекту или приспособленное | Кол-во этажей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | проектная | фактическая |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| 9 | Магазин (ИП Мельникова Т.И.) | с. Лузино, ул. Мира, 7 | кв. м торговой площади | н.д. | н.д. | 105,0 | н.д. | приспособленное | 1 |
| 10 | Павильон (ИП Суворова Л.В.) | с. Лузино, ул. Гагарина, 9 | кв. м торговой площади | н.д. | н.д. | 43,6 | н.д. | н.д. | 1 |
| 11 | Мини магазин (ИП Сохряков И.В.) | с. Лузино, ул. Майорова, 36 | кв. м торговой площади | н.д. | н.д. | 23,0 | н.д. | приспособленное | 1 |
| 12 | Павильон (ИП Тымченко Е.П.) | д. Петровка, ул. Советская, 65 а | кв. м торговой площади | н.д. | н.д. | 10,0 | н.д. | н.д. | 1 |
| 13 | Павильон (ИП Улеватая Н.П.) | с. Лузино, ул. Майорова, 29/25 | кв. м торговой площади | н.д. | н.д. | 80,0 | н.д. | н.д. | 1 |
| 14 | Магазин (ИП Чувашов А.Н.) | с. Лузино, ул. Гагарина, 19 | кв. м торговой площади | н.д. | н.д. | 72,3 | н.д. | приспособленное | 1 |
| 15 | Магазин (ИП Чувашова Л.А.) | с. Лузино, ул. Майорова, 22а | кв. м торговой площади | н.д. | н.д. | 59,8 | н.д. | приспособленное | 1 |
| 16 | Магазин (ИП Зубревский А.Н.) | д. Пятилетка | кв. м торговой площади | н.д. | н.д. | 42,4 | н.д. | приспособленное | 1 |
| 17 | Павильон (ИП Барилов П.В.) | с. Лузино, ул. Гагарина, 10 | кв. м торговой площади | н.д. | н.д. | 30,6 | н.д. | н.д. | 1 |
| 18 | Кафе | с. Лузино | посад. мест | н.д. | 250 | - | - | приспособленное | 1 |

Окончание таблицы 2.1.4.1

| № п/п | Юридическое название учреждения | Адрес | Ед. изм. | Площадь, кв. м. | Вместимость |  | Процент износа | Построено по проекту или приспособленное | Кол-во этажей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | проектная | фактическая |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| 19 | Столовая | с. Лузино, ул. Майорова, 22 | мест | 906,0 | н.д | н.д | - | приспособленное | 2 |
| Административно-деловые объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация Лузинского сельского поселения Омского муниципального района | с. Лузино, ул. 30 лет Победы, 14 | объект | - | - | 1 | 35% | приспособленное | 1 |
| 2 | Отделение сбербанка | с. Лузино | объект/ операц. мест | - | - | 1/2 | - | приспособленное | - |
| 3 | Почта, телеграф | с. Лузино | объект | - | - | 1 | - | приспособленное | - |
| 4 | Отдел полиции | с. Лузино | объект | - | - | 1 | - | приспособленное | - |
| 5 | Пожарная часть | с. Лузино | объект/ пож. машин | - | - | 2-3 | - | приспособленное | - |

Задачей генплана является выделение территорий планируемой общественной застройки, а их конкретное использование может уточняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания при разработке соответствующих проектов.

На перспективу проектом предусматривается всестороннее и полное обеспечение населения всеми видами объектов культурно-бытового обслуживания населения в соответствии с нормативными показателями Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 
30 сентября 2008 г. № 22-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования по Омской области», СНиПа 2.07.01-89*и СП 30-102-99. Расчеты представлены в таблице 2.1.4.2.

Ориентировочное размещение всех объектов соцкультбыта представлено на основном чертеже генерального плана в соответствии с экспликацией. Предусмотрено увеличение земельных участков существующих объектов культурно-бытового обслуживания населения и размещение новых объектов. На расчетный срок площадь общественно-деловой зоны сельского поселения увеличится на 21,96 га.

Таблица 2.1.4.2 – Расчет потребности населения в объектах культурно-бытового обслуживания на перспективу

| № п/п | Наименование учреждений | Единицы измерения | Норматив на 1000 жителей | Потребность | Предлагается проектом |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | существ. сохранение | новое стр - во |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения* | мест | 109 | 1638 | 1650 | 550 | 1100 | Строительство детского сада в д. Петровка на 240 мест (площадь участка 1,43 га) Строительство детского сада в с. Лузино на 240 мест (площадь участка 1,03 га). Строительство детского сада в п. Пятилетка на 230 мест (площадь участка 0,76 га). - 1-я очередь Строительство детского сада в с. Лузино на 160 мест (площадь участка 0,62 га). Строительство детского сада в д. Приветная на 230 мест (площадь участка 1,12 га)- расчетный срок |
| 2 | Общеобразовательные школы, лицеи* | мест | 150 | 2254 | 2513 | 2513 | - | - |
| 3 | МБОУ ДОД школа искусств | объект | - | - | 1 | 1 | - | - |

Продолжение таблицы 2.1.4.2

| № п/п | Наименование учреждений | Единицы измерения | Норматив на 1000 жителей | Потребность | Предлагается проектом |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | существ. сохранение | новое стр - во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| Объекты культуры, искусства и религии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Сельский ДК, центр досуга, клубы* | мест | 140 | 2104 | 2473 | 373 |  | 2100 | Строительство клуба на 350 мест в д. Приветная (площадь участка 1,90 га) – 1-я очередь Строительство клуба на 1000 мест в с. Лузино (площадь участка 0,72 га) – расчетный срок Строительство клуба на 450 мест в д. Петровка (площадь участка 0,57 га) – 1-я очередь Строительство клуба на 300 мест в п. Пятилетка (площадь участка 0,36 га) – 1-я очередь |
| 5 | Библиотеки* | тыс.ед.хран. | 5 | 76,5 | 76,5 | 44 |  | 32,5 | Строительство библиотеки в п. Пятилетка (в составе клуба) Пополнение библиотечного фонда хранения в с. Лузино |

Продолжение таблицы 2.1.4.2

| № п/п | Наименование учреждений | Единицы измерения | Норматив на 1000 жителей | Потребность | Предлагается проектом |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | существ. сохранение | новое стр – во |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | Церковь | объект | - | - | 2 | - | 2 | Строительство церкви в с. Лузино (площадь участка 0,24 га) – 1-я очередь Строительство в д. Приветная церкви с детской начальной приходской школой и реабилитационным центром для пожилых людей (площадь участка 4,40 га) – 1-я очередь |
| Объекты здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Участковая больница (стационар)* | объект | - | - | 1 | 1 | - | Расширение стационара до 150 коек в с. Лузино |
| 8 | ФАП | объект | - | - | 4 | 4 | - | - |
| 9 | Аптека | объект | - | - | 3 | 3 | - | - |
| 10 | Выдвижной пункт скорой медицинской помощи | автомобиль | 0,2 | 2,8 | 3 | - | 3 | Увеличение мощности пункта скорой медицинской помощи на 3 машины при стационаре в с . Лузино– 1-я очередь |

Продолжение таблицы 2.1.4.2

| № п/п | Наименование учреждений | Единицы измерения | Норматив на 1000 жителей | Потребность | Предлагается проектом |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | существ. сохранение | новое стр – во |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Физкультурно-спортивные объекты и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Территории плоскостных спортивных сооружений и спорткомплексов | га | 0,9 | 13,5 | 41,5 | 18,5 | 23,0 | Строительство детской площадки в д. Приветная (площадь участка 1,16 га) – 1-я очередь Строительство детской площадки в п. Пятилетка (площадь участка 0,44 га) – 1-я очередь Строительство спортивной площадки с хоккейной коробкой и спортивным залом в д. Петровка (площадь участка 3,92 га) – 1-я очередь |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Магазины* | кв.м торговой площади | 100 | 1503,0 | 1503,0 | 963,1 | 539,9 | Строительство магазинов в д. Петровка, д. Ближняя Роща, с. Лузино – 1 очередь |
| 13 | Столовая | объект | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 14 | Кафе | объект | - | - | 2 | 2 | - | - |

Продолжение таблицы 2.1.4.2

| № п/п | Наименование учреждений | Единицы измерения | Норматив на 1000 жителей | Потребность | Предлагается проектом |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | существ. сохранение | новое стр – во |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Отделения сберегательного банка | объект/операц мест | - | - | 1/2 | 1/2 | - | - |
| 16 | Отделение почтовой связи | объект | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 17 | Администрация Лузинского сельского поселения | объект | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 18 | Административно-деловые объекты | объект | - | - | 1 | - | 1 | Строительство административно-деловых объектов в с. Лузино (площадь участка 0,22 га) – 1-я очередь |

Окончание таблицы 2.1.4.2

| № п/п | Наименование учреждений | Единицы измерения | Норматив на 1000 жителей | Потребность | Предлагается проектом |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | существ. сохранение | новое стр – во |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Комплекс бытового обслуживания | объект | - | - | 2 | - | 2 | Строительство двух комплексов бытового обслуживания в с. Лузино (площадь участков 0,43 га и 0,33 га) – 1-я очередь |
| 20 | Парикмахерская | объект | - | - | 1 | - | 1 | Строительство парикмахерской в д. Приветная (площадь участка 0,09 га) – 1-я очередь |
| 21 | Салон ритуальных услуг | объект | - | - | 1 | - | 1 | Строительство салона ритуальных услуг в д. Приветная (площадь участка 0,16 га) – 1-я очередь |
| 22 | Пожарная часть* | пожар. авт. | 0,4 | 5-6 | 5 | 2 | 3 | Доукомплектовать пожарную часть до 5 пож. машин в с. Лузино |
| 23 | Кладбище | га | 0,24 | 3,42 | 28,96 | 20,07 | 8,89 | Строительство кладбища в д. Приветная (площадь участка 8,89 га) – 1-я очередь |

Примечание * - Расчет выполнен на основании демографических данных и потребности в данных объектах, Схемы территориального планирования Омского муниципального района Омской области.

## 2.1.5	Территории промышленных, коммунально-складских и сельскохозяйственных предприятий и объектов

В настоящее время общая площадь промышленных и коммунально-складских предприятий, объектов сельскохозяйственного производства, расположенных в границах населенных пунктов Лузинского сельского поселения по обмеру чертежа составляет 290,26 га.

Сводные данные о промышленных предприятиях, объектах сельскохозяйственного производства, коммунально-складских объектах, а также зонах их санитарной вредности приведены в таблице 2.1.5.1.

Таблица 2.1.5.1 – Сводные данные о сельскохозяйственных и промышленных предприятиях, коммунально-складских предприятиях и объектах и зонах их санитарной вредности

| № п/п | Наименование предприятия (объекта) | Класс вредности | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| Объекты сельскохозяйственного производства |  |  |  |
| 1 | Свинокомплекс | I | 1000 |
| 2 | Свиноферма |  |  |
| 3 | Свиноферма | II | 500 |
| 4 | Свиноферма | III | 300 |
| 5 | Комплекс КРС |  |  |
| 6 | Ферма, конюшня | IV | 100 |
| 7 | Склады, мастерские, стоянка сельхозтехники |  |  |
| 8 | Стройцех |  |  |
| 9 | Ферма | V | 50 |
| 10 | Зерносклад |  |  |
| 11 | Производственная база плодопитомника |  |  |
| Промышленные и коммунально-складские объекты |  |  |  |
| 1 | Мазутохранилище | II | 500 |
| 2 | Производство стройматериалов | III | 300 |
| 3 | Комбикормовый завод |  |  |
| 4 | Пункт временного хранения биоотходов |  |  |
| 5 | Кирпичный завод |  |  |
| 6 | Завод ЖБИ |  |  |
| 7 | Колбасных цех |  |  |
| 8 | Карьер глины | IV | 100 |
| 9 | ДРСУ |  |  |
| 10 | Стройцех |  |  |
| 11 | Эксплуатация автотранспорта |  |  |
| 12 | Гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению автомобилей и с\х техники |  |  |
| 13 | Нефтебаза |  |  |

Окончание таблицы 2.1.9.1

| № п/п | Наименование предприятия (объекта) | Класс вредности | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 14 | Пилорама | IV | 100 |
| 15 | Элеватор |  |  |
| 16 | Изготовление деревянных конструкций |  |  |
| 17 | Склады для хранения минеральных удобрений и пестицидов |  |  |
| 18 | Снабжение (склады) | V | 50 |
| 19 | Пекарня |  |  |

В период расчетного срока все предприятия сельского поселения будут функционировать на своих участках, поэтому территориального расширения производственной зоны проектом не намечается.

Развитие производственных зон возможно за счет внутренних территориальных резервов путем упорядочения промышленных и коммунально-складских территорий. Тем не менее, на основном чертеже проекта генерального плана показаны резервы территорий, использование которых за пределами расчетного срока возможно под промышленные и коммунально - складские объекты.

На перспективу генеральным планом предусматривается:

- строительство карьера по добыче глины, площадью 38,66 га;

- строительство плодопитомника, площадью 26,22 га;

- строительство пруда по разведению рыб, площадью 1,06 га;

- строительство пасеки, площадью 3,34 га.

Генеральным планом рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- упорядочение производственных и коммунально-складских территорий в целях интенсивного использования их территорий;

- организация подъездов к промышленным, коммунально-складским и сельскохозяйственным территориям и объектам;

- установление и соблюдение режима санитарно-защитных зон промышленных, коммунально-складских и сельскохозяйственных предприятий и объектов и транспортно-коммуникационных магистралей;

- организация санитарно-защитных зон путем запрещения нового жилищного строительства на установленной территории, а также озеленения их площади в соответствии с СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.01.01-89*).

## 2.1.6	Озеленение территории

Зеленые насаждения в зависимости от характера использования подразделяются на следующие группы:

- общего пользования – парки, сады, скверы, лесопарки (лугопарки), зоны массового отдыха;

- ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

- специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения, насаждения инженерно-мелиоративного назначения, питомники, цветочные хозяйства.

Озелененные пространства всех групп одновременно выполняют несколько задач. Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования является обеспечение различных форм и уровней досуга. Главной функцией зеленых насаждений специального назначения является экологическая защита всех видов.

Точная площадь насаждений ограниченного пользования будет определяться на следующих стадиях проектирования.

Территория сельского поселения не достаточно озеленена. Предусматривается озеленение территорий, прилегающих к проектируемым объектам.

В планировочной организации поселения значительное место отводится зеленым насаждениям общего пользования. Для их создания используются существующие водоемы, растительные сообщества, рельеф местности. Все существующие зеленые насаждения общего пользования подлежат сохранению и благоустройству.

Площадь озелененных территорий общего пользования на расчетный срок рассчитана в соответствии с таблицей 3 СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.01.01-89*), и принята 12 м2/чел. Исходя из численности населения на расчетный срок, минимальная площадь зеленых насаждений общего пользования в Лузинском сельском поселении составит – 18,04 га.

Генеральным планом запроектированы:

- сквер – д. Петровка по ул. Садовая, площадь участка 0,33 га;

- сквер – д. Приветная по ул. Западная, площадь участка 2,93 га;

- сквер – д. Приветная по ул. Северная, площадь участка 0,20 га

- парк – д. Приветная по ул. Западная, площадь участка 2,07 га.

Также озеленению подлежат участки всех проектируемых объектов соцкультбыта.

При создании (посадке) зеленых насаждений проектом предлагается:

- дополнительная организация парков и скверов в структуре планировочных районов населенных пунктов Лузинского сельского поселения, на которые рекомендуется разработать проекты по благоустройству. По мере разработки проектов потребуется корректировка данных площадей;

- проектирование озеленения территорий, непригодных под застройку по инженерно-геологическим условиям;

- предусматривается полное или частичное озеленение санитарно-защитных зон путем многорядных посадок деревьев и кустарников; рекомендуется посадка следующих деревьев и кустарников: ель сибирская, сосна обыкновенная, береза пушистая, рябина обыкновенная, тополь душистый, сирень, можжевельник обыкновенный сибирский, ива великолепная кустарниковая, барбарис, ива пирамидальная;

- к наиболее газоустойчивым и пылеустойчивым древесным породам, рекомендуемым для устройства защитных полос и озеленения санитарно-защитных зон поселения так же предлагается к посадке: тополь канадский, тополь бальзамический, ива белая, вяз обыкновенный гладкий, береза бородавчатая, рябина обыкновенная, ясень обыкновенный, шиповник краснолистый, акация желтая, клен чинкала, чубушник обыкновенный, дерен белый (ВСН 18-84);

- использование в озеленении научных и научно-практических разработок специализированных учреждений;

- рекомендуются групповые посадки древесно-кустарниковых пород как более устойчивых;

- необходимо соблюдение сроков и технологии посадки зеленых насаждений;

- для озеленения территории детских учреждений и школ предусматривается посадка декоративных плодово-ягодных и вьющихся растений из неколючих пород.

## 2.1.7	Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

Формирование внешних транспортных связей имеет основополагающее значение в определении планировочной структуры и в развитии дорог и транспорта. В настоящее время внешние транспортно-экономические связи осуществляются автомобильным транспортом.

Территория Лузинского сельского поселения входит в состав Омского муниципального района. Расстояние от административного центра Лузинского сельского поселения до г. Омска составляет – 30 км, до районного центра – 35 км. Удаленность от областного центра д. Петровка – 29 км, д. Приветная – 15 км, 
д. Пятилетка – 38 км, д. Ближняя Роща – 38 км и ст. Лузино – 29 км.

Территория поселения имеет достаточно выгодное географическое положение.

По территории сельского поселения проходят автомобильные дороги федерального и межмуниципального значения. Перечень автомобильных дорог межмуниципального значения представлен в таблице 2.1.7.1.

Таблица 2.1.7.1 – Перечень автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения Лузинского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта, «от» | Наименование населенного пункта, «до» | Протяженность, м | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с. Лузино | с. Ребровка | 5400 | Асфальт/грунт |
| 2 | с. Лузино | д. Мирная Долина | 3400 | Грунт |
| 3 | п. Пятилетка | Южный объезд г. Омска | 2400 | Асфальт |
| 4 | п. Пятилетка | д. Ближняя Роща | 3420 | Асфальт |
| 5 | д. Петровка | с. Мельничное | 6680 | Асфальт/грунт |
| 6 | Общая протяженность, м | - | 21300 | - |

Протяженность дорог межмуниципального значения составляет 21,3 км. Общая протяженность всех дорог на территории сельского поселения составляет

47 км. Доля автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования составляет 95 %.

Все населенные пункты Лузинского поселения обеспечены регулярным транспортным сообщением, обслуживание населения осуществляется автомобильным и железнодорожным видами транспорта.

Сеть улиц и дорог

Внутренняя (местная) улично-дорожная сеть населенных пунктов Лузинского сельского поселения формируется как единая целостная система и является основой планировочного каркаса поселения.

Генеральным планом в соответствии с СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.01.01-89*) принята следующая классификация сельских улиц и дорог (данная классификация отражена в таблице 2.1.7.2):

- главная улица;

- основная улица в жилой застройке;

- второстепенная улица в жилой застройке;

- проезд.

Таблица 2.1.7.2 – Категории дорог и улиц на территории Лузинского сельского поселения

| № п/п | Наименование улиц | Категория дорог и улиц |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| п Пятилетка |  |  |
| 1 | ул. Центральная | Основная улица в жилой застройке |
| 2 | ул. Бригадная | Второстепенная улица в жилой застройке |
| 3 | ул. Почтовая |  |
| 4 | ул. Березовая |  |
| 5 | ул. Садовая |  |
| 6 | ул. Зеленая |  |
| 7 | ул. Парковая |  |
| 8 | ул. Кирпичная |  |
| 9 | ул. Строительная |  |
| 10 | ул. 40 лет Победы |  |
| 11 | ул. Вишневая |  |
| 12 | ул. Дорожная |  |
| 13 | Ул. Новая | Проезд |
| с. Лузино |  |  |
| 1 | ул. Майорова | Главная улица в жилой застройке |
| 2 | ул. Транспортная | Основная улица в жилой застройке |
| 3 | ул. 30 лет Победы |  |
| 4 | ул. Восточная | Второстепенная улица в жилой застройке |
| 5 | ул. 60 лет Октября |  |
| 6 | ул. Советская |  |
| 7 | ул. Зеленая |  |
| 8 | ул. Карбышева |  |
| 9 | ул. Гагарина |  |
| 10 | ул. Чапаева |  |
| 11 | ул. Мира |  |
| 12 | ул. Гоголя |  |
| 13 | ул. Комсомольская |  |
| 14 | ул. Дачная |  |
| 15 | ул. Лесная |  |
| 16 | ул. Солнечная | Второстепенная улица в жилой застройке |
| 17 | ул. Цветочная |  |
| 18 | ул. Юбилейная |  |
| 19 | ул. Южная |  |

Окончание таблицы 2.1.7.2

| № п/п | Наименование улиц | Категория дорог и улиц |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| д. Петровка |  |  |
| 1 | ул. Мельничная | Основная улица в жилой застройке |
| 2 | ул. Сибирская | Второстепенная улица в жилой застройке |
| 3 | ул. Весенняя |  |
| 4 | ул. Березовая |  |
| 5 | ул. Луговая |  |
| 6 | ул. Полевая |  |
| 7 | ул. Зеленая |  |
| 8 | ул. Северная |  |
| 9 | ул. Степная |  |
| 10 | ул. Новая |  |
| 11 | ул. Советская |  |
| 12 | ул. Садовая |  |
| 13 | ул. Молодежная |  |
| 14 | ул. Светлая |  |
| 15 | ул. Олимпийская |  |
| д. Приветная |  |  |
| 1 | ул. Центральная | Основная улица в жилой застройке |
| 2 | ул. Лесная |  |
| 3 | ул. Новая | Второстепенная улица в жилой застройке |
| 4 | ул. Юбилейная |  |
| 5 | ул. Цветочная |  |
| 6 | ул. Восточная |  |
| 7 | ул. Зеленая |  |
| 8 | ул. Майская |  |
| 9 | ул. Садовая |  |
| 10 | ул. Березовая |  |
| 11 | ул. Южная |  |
| 12 | ул. Советская |  |
| 13 | ул. ПМК |  |
| 14 | ул. Западная |  |
| 15 | ул. Северная |  |
| 16 | Ул. Богородичная | Проезд |
| д. Ближняя Роща |  |  |
| 1 | ул. Садовая | Второстепенная улица в жилой застройке |
| 2 | ул. Южная |  |

Основной задачей по совершенствованию транспортной системы является реконструкция и благоустройство существующей сети улиц и дорог, расширение проезжей части. В соответствии долгосрочной целевой программой Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (2012 - 2015 годы)» генеральным планом предлагается:

1-я очередь

- строительство тротуара от конечной остановки автобусов до 
ул. Комсомольская в с. Лузино;

- обустройство двух автостоянок для легкового транспорта (360 кв. м) в с. Лузино;

- ремонт дороги до местного кладбища в районе ул. Березовая в п. Пятилетка;

- ремонт дорожного покрытия в п. Пятилетка;

- технический ремонт дорожной сети без асфальтового покрытия в 
д. Петровка и д. Приветная;

- совершенствование улично-дорожной сети, изготовление и замена дорожных знаков;

- реконструкция автозаправочной станции в с. Лузино;

расчетный срок

- провести ремонт автомобильных дорог Лузинского сельского поселения согласно федеральным программам.

Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

В настоящее время на территории Лузинского сельского поселения зарегистрировано 7269 единицы транспортных средств, из них:

- 955 единиц мототранспортных средств;

- 4949 единиц легковых транспортных средств;

- 618 единиц грузовых транспортных средств;

- 130 единиц пассажирского транспорта;

- 716 прицепов.

На исходный год обеспеченность сельского поселения индивидуальным легковым транспортом составляет 364 единиц транспорта на 1000 жителей. При условии сохранения существующего уровня автомобилизации населения на расчетный срок количество индивидуального легкового транспорта составит 5471 единиц.

В настоящее время на территории Лузинского сельского поселения объекты для хранения и обслуживания транспортных средств представлены:

- гаражами;

- станциями технического обслуживания;

- 3 автозаправочными станциями;

- 1 газовой автозаправочной станцией;

- автостоянками для большегрузной техники;

- автомойками;

- автосервисом;

- парковками.

Генеральным планом запланировано размещение:

  - объекта придорожного сервиса в северо-восточной части ст. Лузино, общей площадью 1,67 га;

  - объекта придорожного сервиса (СТО, шиномонтаж, кафе) в 
северо-западной части ст. Лузино, общей площадью 1,13 га;

  - АЗС и ГАЗС в с. Лузино, по ул. Транспортная, общей площадью 
1,89 га;

  - автостоянки в с. Лузино, по ул. Транспортная, общей площадью 
0,28 га.

Проектом генерального плана в с. Лузино выделен участок площадью 1,53 га под строительство гаражей. В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования по Омской области № 22-п от 30.09.2008 г., размер земельного участка под размещение одноэтажного гаража равен 30 кв.м. Исходя из площади запроектированного земельного участка (15300 кв. м), на данном участке можно запроектировать 510 машиномест.

Так же в соответствии с вышеуказанными нормативами необходимо обеспечить 90 % транспортных средств стоянками для постоянного хранения автомобилей. На перспективу в с. Лузино количество легковых единиц транспорта составит 3364 автомобиля, следовательно, необходимо обеспечить стоянками для постоянного хранения транспорта 3028 автомобилей.

На перспективу общая площадь гаражей будет составлять 114200 кв. м, что будет покрывать потребность в 3806 машиномест.

Хранение личного автотранспорта будет производиться в уже существующих боксах гаражно-строительных кооперативов и личных гаражах в районах усадебной жилой застройки. Хранение автотранспорта населения новых районов предлагается организовать на территории приусадебных участков.

## 2.1.8	Земельные ресурсы. Баланс территории

Общая площадь земель в границах сельского поселения составляет 
19908,94 га. Земли населенных пунктов составляют 1856,07 га (9,3 % общей площади Лузинского с.п.).

Баланс территории сельского поселения составлен в результате обмера чертежа и дает ориентировочное представление об изменении использования земель населенных пунктов в результате проектных предложений генерального плана на расчетный срок.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ 
«О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов. Таким образом, установление или изменение границ населенных пунктов является переводом земель или земельных участков иных категорий в земли населенных пунктов.

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, осуществляется Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004 N 172-ФЗ (принят ГД ФС РФ 03.12.2004), иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Установлением или изменением границ населенного пункта является утверждение или изменение генерального плана, отображающего границы населенного пункта.

Соответственно, в результате утверждения генерального плана, в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, утверждаются границы Лузинского сельского поселения, и происходит перевод земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, земель промышленности и земель, категория которых не установлена, права не зарегистрированы в земли населенных пунктов.

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую считается состоявшимся с момента внесения изменений о таком переводе в записи Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

Сводные данные об изменении использования земель Лузинского сельского поселения на перспективу приведены в таблице 2.1.8.1.

Общая площадь земель Лузинского сельского поселения на перспективу не увеличится и составит по обмеру чертежа 19908,94 га.

Земли населенных пунктов на перспективу увеличатся на 46,04 га за счет освоения новых территорий под жилую застройку, объекты культурно-бытового обслуживания, а также за счет установления границы д. Ближняя Роща.

Селитебные территории на перспективу увеличатся на 360,53 га в связи с размещением кварталов новой жилой застройки составят 864,22 га за счет освоения земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, земель промышленности и земель, категория которых не установлена, права не зарегистрированы.

Таблица 2.1.8.1 – Баланс территории Лузинском сельском поселении (в границах проектирования)*

| № п/п | Наименование территории | Исходный год (2012 г.) |  | Расчетный срок (2032 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Селитебные территории | 503,69 | 100,0 | 864,22 | 100,0 |
| 1.1 | Территория жилой застройки, всего | 444,98 | 88,4 | 638,41 | 73,8 |
|  | индивидуальная жилая застройка с приквартирными участками | 333,01 | 66,1 | 472,40 | 54,6 |
|  | малоэтажная жилая застройка с приквартирными участками | 59,68 | 11,9 | 104,61 | 12,1 |
|  | малоэтажная многоквартирная жилая застройка с приквартирными участками | 11,92 | 2,4 | 21,24 | 2,5 |
|  | малоэтажная многоквартирная жилая застройка без приквартирных участков | 4,16 | 0,8 | 3,79 | 0,4 |
|  | среднеэтажная многоквартирная жилая застройка | 25,01 | 5,0 | 24,95 | 2,9 |
|  | гаражи | 11,20 | 2,2 | 11,42 | 1,3 |
| 1.2 | Общественно-деловая застройка | 53,57 | 10,6 | 75,53 | 8,7 |
| 1.3 | Озеленение общего пользования (в т.ч. леса, парки, скверы) | 5,14 | 1,0 | 10,23 | 1,3 |
| 1.4 | Дороги, улицы, площади | - | - | 140,05 | 16,2 |
| 2 | Внеселитебные территории | 1352,38 | 100,0 | 1037,89 | 100,0 |
| 2.1 | Территории промышленных предприятий, сельскохозяйственной и коммунально-складской застройки | 290,55 | 21,5 | 257,16 | 24,8 |
| 2.2 | Земли сельскохозяйственного использования | 902,30 | 66,7 | 673,69 | 64,9 |
| 2.3 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 13,94 | 1,0 | 18,60 | 1,8 |
| 2.4 | Территории специального назначения в границах нас. пункта | 8,81 | 0,7 | 30,88 | 3,0 |
| 2.5 | Территории природного ландшафта | 5,50 | 0,4 | 11,07 | 1,1 |
| 2.6 | Озеленение специального назначения | - | - | 18,92 | 1,8 |
| 2.7 | Прочие | 131,28 | 9,7 | 27,57 | 2,6 |
| 3 | Категории земель |  |  |  |  |
| 3.1 | Земли населенных пунктов | 1856,07 | 9,3 | 1902,11 | 9,6 |
| 3.2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 16309,40 | 81,9 | 15625,85 | 78,5 |
| 3.3 | Земли лесного фонда | 1672,41 | 8,4 | 1659,79 | 8,3 |
| 3.4 | Земли водного фонда | - | - | - |  |
| 3.5 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения | 55,37 | 0,3 | 721,19 | 3,6 |
| 3.6 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - | - | - |
| 3.7 | Земли запаса | - | - | - | - |
| 3.8 | Категория не установлена, права не зарегистрированы | 15,69 | 0,1 | - | - |
| 4 | Территория в границах сельского поселения | 19908,94 | 100,0 | 19908,94 | 100,0 |

Примечание: * - площади территорий определены по обмеру чертежей в программе MapInfo Professional, в связи с тем, что точной информации по межеванию указанных выше территорий предоставлено не было.

На территории Лузинского сельского поселения имеются земельные участки, находящиеся в собственности Омской области, которые отражены на опорном плане генерального плана.

Перечень земельных участков, находящихся в собственности Омской области приведен в таблице 2.1.8.2

Таблица 2.1.8.2 – Перечень земельных участков, находящихся в собственности Омской области расположенных на территории Лузинского сельского поселения

| Кадастровый номер земельного участка | Наименование объекта | Местоположение объекта | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 55:20:100101:6347 | БУЗОО «Омская центральная районная больница» Лузинская ЦРБ | Омская область, Омский муниципальный район, с. Лузино, ул. Дачная | 2,67 |
| 55:20:100101:2708 | БОУ ОО ДОД «СДЮСШОР» Спортивный комплекс | Омская область, Омский муниципальный район, с. Лузино, ул. 30 лет Победы, 44 | 18,52 |
| 55:20:100301 | ДРСУ | Омская область, Омский муниципальный район, с. Петровка | 7,70 |
| 55:20:100101:2704 | Аптека ОАО «Омское лекарство» | Омская область, Омский муниципальный район, с. Лузино, ул. Карбышева, 4 | 0,21 |

Также по территории Лузинского сельского поселения проходит железная дорога. Полоса отвода железной дороги является собственностью Российской Федерации, общая площадь составляет 380,71 га.

2.1.9	Перечень земельных участков, которые включаются (исключаются) в границы населенных пунктов сельского поселения

Перечень земельных участков, включаемых (исключаемых) в проектируемые границы населенных пунктов Лузинского сельского поселения, представлен в таблице 2.1.9.1.

Таблица 2.1.9.1 – Перечень земельных участков, включаемых (исключаемых) в проектируемые границы населенных пунктов Лузинского сельского поселения

| № п/п | № по гра-фи-ке | Номер земельного участка | Площадь, (га) и местоположение | Категория земель | Вид планируемого использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 55:20:100201: |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | часть территории кадастрового квартала | д. Пятилетка (0,01 га) | Земли промышленности Лузинского сельского поселения, перевод в земли населенных пунктов Лузинского сельского поселения | Под опорами высоковольтных линий электропередач |
| 2 | 2 | часть территории кадастрового квартала | д. Пятилетка (0,22 га) | Земли лесного фонда (квартал 27, выдел 46, целевое назначение лесов – защитные леса, категория защитных лесов – зелёные зоны) Лузинского сельского поселения, перевод в земли населенных пунктов Лузинского сельского поселения | ИЖС, детский сад |
| 3 | 3 | часть территории кадастрового квартала | д. Пятилетка (0,79 га) | Земли лесного фонда (квартал 27, выдел 45, целевое назначение лесов – защитные леса, категория защитных лесов – зелёные зоны) Лузинского сельского поселения, перевод в земли населенных пунктов Лузинского сельского поселения | Начальная общеобразовательная школа им. Кирова |

Продолжение таблицы 2.1.9.1

| № п/п | № по гра-фи-ке | Номер земельного участка | Площадь, (га) и местоположение | Категория земель | Вид планируемого использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 55:20:100501: |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | часть территории кадастрового квартала | д. Ближняя Роща (7,37 га) | Земли лесного фонда (квартал 36, выдел 24, 58, целевое назначение лесов – защитные леса, категория защитных лесов – лесопарковые зоны) Лузинского сельского поселения, перевод в земли населенных пунктов Лузинского сельского поселения | ИЖС, малоэтажная жилая застройка с приквартирными участками, магазин, производственная база плодопитомника, улично-дорожная сеть, автомобильная дорога местного значения |
| 55:20:101001: |  |  |  |  |  |
| 5 | 5 | часть территории кадастрового квартала | д. Приветная (7,90 га) | Земли сельскохозяйственного назначения Лузинского сельского поселения, перевод в земли населенных пунктов Лузинского сельского поселения | СНТ «Ветеран» |
| 55:20:101102: |  |  |  |  |  |
| 6 | 9 | часть территории кадастрового квартала | д. Приветная (1,18 га) | Земли сельскохозяйственного назначения Лузинского сельского поселения, перевод в земли населенных пунктов Лузинского сельского поселения | Кладбище |
| 7 | 10 | часть территории кадастрового квартала | д. Приветная (1,98 га) | Земли сельскохозяйственного назначения Лузинского сельского поселения, перевод в земли населенных пунктов Лузинского сельского поселения | Кладбище закрытое |
| 8 | 11 | часть территории кадастрового квартала | д. Приветная (3,44 га) | Земли сельскохозяйственного назначения Лузинского сельского поселения, перевод в земли населенных пунктов Лузинского сельского поселения | ИЖС, сквер, улично-дорожная сеть |

Продолжение таблицы 2.1.9.1

| № п/п | № по гра-фи-ке | Номер земельного участка | Площадь, (га) и местоположение | Категория земель | Вид планируемого использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 55:20:101102: |  |  |  |  |  |
| 9 | 12 | часть территории кадастрового квартала | д. Приветная (1,31 га) | Земли сельскохозяйственного назначения Лузинского сельского поселения, перевод в земли населенных пунктов Лузинского сельского поселения | ИЖС, улично-дорожная сеть |
| 10 | 13 | часть территории кадастрового квартала | д. Приветная (7,49 га) | Земли сельскохозяйственного назначения Лузинского сельского поселения, перевод в земли населенных пунктов Лузинского сельского поселения | Кладбище |
| 55:20:101103: |  |  |  |  |  |
| 11 | 19 | часть территории кадастрового квартала | д. Ближняя Роща (0,10 га) | Категория не установлена, права не зарегистрированы, перевод в земли населенных пунктов Лузинского сельского поселения | ИЖС |
| 12 | 20 | часть территории кадастрового квартала | с. Лузино (8,61 га) | Категория не установлена, права не зарегистрированы, перевод в земли населенных пунктов Лузинского сельского поселения | Кладбище |
| 13 | 21 | часть территории кадастрового квартала | с. Лузино (1,06 га) | Земли сельскохозяйственного назначения Лузинского сельского поселения, перевод в земли населенных пунктов Лузинского сельского поселения | Насосная станция |
| 14 | 22 | часть территории кадастрового квартала | д. Ближняя Роща (0,39 га) | Земли сельскохозяйственного назначения Лузинского сельского поселения, перевод в земли населенных пунктов Лузинского сельского поселения | ИЖС, улично-дорожная сеть, автомобильная дорога местного значения |

Продолжение таблицы 2.1.9.1

| № п/п | № по гра-фи-ке | Номер земельного участка | Площадь, (га) и местоположение | Категория земель | Вид планируемого использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 55:20:101103: |  |  |  |  |  |
| 15 | 23 | часть территории кадастрового квартала | Лузинское СП - | Земли населенных пунктов Лузинского сельского поселения, перевод в земли промышленности Лузинского сельского поселения | Под опорами высоковольтных линий электропередач |
| 16 | 32 | часть территории кадастрового квартала | с. Лузино (0,06 га) | Земли промышленности Лузинского сельского поселения, перевод в земли населенных пунктов Лузинского сельского поселения | Под опорами высоковольтных линий электропередач |
| 17 | 34 | часть территории кадастрового квартала | д. Ближняя Роща (4,12 га) | Земли лесного фонда (квартал 36, выдел 22, 24, 37, 38, 57, целевое назначение лесов – защитные леса, категория защитных лесов – лесопарковые зоны) Лузинского сельского поселения, перевод в земли населенных пунктов Лузинского сельского поселения | ИЖС, малоэтажная жилая застройка с приквартирными участками, магазин, производственная база плодопитомника, автомобильная дорога местного значения |
| 18 | 35 | часть территории кадастрового квартала | с. Лузино (0,01 га) | Земли промышленности Лузинского сельского поселения, перевод в земли населенных пунктов Лузинского сельского поселения | Под опорами высоковольтных линий электропередач |

Перечень земельных участков, переводимых из одной категории в другую, представлен в таблице 2.1.9.2.

Таблица 2.1.9.2 – Перечень земельных участков, переводимых из одной категории в другую

| № п/п | № по гра-фи-ке | Номер земельного участка | Площадь, (га) и местоположение | Категория земель | Вид планируемого использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 55:20:101101: |  |  |  |  |  |
| 1 | 6 | часть территории кадастрового квартала | Лузинское СП (78,48 га) | Земли сельскохозяйственного назначения Лузинского сельского поселения, перевод в земли промышленности Лузинского сельского поселения | Полоса отвода железной дороги |
| 2 | 7 | часть территории кадастрового квартала | Лузинское СП (65,80 га) | Земли сельскохозяйственного назначения Лузинского сельского поселения, перевод в земли промышленности Лузинского сельского поселения | Полоса отвода железной дороги |
| 3 | 8 | часть территории кадастрового квартала | Лузинское СП (39,87 га) | Земли сельскохозяйственного назначения Лузинского сельского поселения, перевод в земли промышленности Лузинского сельского поселения | Дорога федерального значения М-51 «Байкал» |
| 55:20:101102: |  |  |  |  |  |
| 4 | 14 | часть территории кадастрового квартала | Лузинское СП (105,59 га) | Земли сельскохозяйственного назначения Лузинского сельского поселения, перевод в земли промышленности Лузинского сельского поселения | Лузинские очистные сооружения |
| 5 | 16 | часть территории кадастрового квартала | Лузинское СП (71,11 га) | Земли сельскохозяйственного назначения Лузинского сельского поселения, перевод в земли промышленности Лузинского сельского поселения | Полоса отвода железной дороги |

Продолжение таблицы 2.1.9.2

| № п/п | № по гра-фи-ке | Номер земельного участка | Площадь, (га) и местоположение | Категория земель | Вид планируемого использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 55:20:101102: |  |  |  |  |  |
| 6 | 17 | часть территории кадастрового квартала | Лузинское СП (2,96 га) | Земли сельскохозяйственного назначения Лузинского сельского поселения, перевод в земли промышленности Лузинского сельского поселения | Дорога федерального значения М-51 «Байкал» |
| 7 | 18 | часть территории кадастрового квартала | Лузинское СП (6,97 га) | Категория не установлена, права не зарегистрированы, перевод в земли промышленности Лузинского сельского поселения | Карьер глины |
| 55:20:101103: |  |  |  |  |  |
| 8 | 24 | часть территории кадастрового квартала | Лузинское СП (49,24 га) | Земли сельскохозяйственного назначения Лузинского сельского поселения, перевод в земли промышленности Лузинского сельского поселения | Полигон ТБО |
| 9 | 25 | часть территории кадастрового квартала | Лузинское СП (8,16 га) | Земли сельскохозяйственного назначения Лузинского сельского поселения, перевод в земли промышленности Лузинского сельского поселения | Чунаевские очистные сооружения |
| 10 | 26 | часть территории кадастрового квартала | Лузинское СП (22,48 га) | Земли сельскохозяйственного назначения Лузинского сельского поселения, перевод в земли промышленности Лузинского сельского поселения | Чунаевские очистные сооружения |
| 11 | 27 | часть территории кадастрового квартала | Лузинское СП (14,47 га) | Земли сельскохозяйственного назначения Лузинского сельского поселения, перевод в земли промышленности Лузинского сельского поселения | Канализационные очистные сооружения |

Продолжение таблицы 2.1.9.2

| № п/п | № по гра-фи-ке | Номер земельного участка | Площадь, (га) и местоположение | Категория земель | Вид планируемого использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 55:20:101103: |  |  |  |  |  |
| 12 | 28 | часть территории кадастрового квартала | Лузинское СП (13,02 га) | Земли сельскохозяйственного назначения Лузинского сельского поселения, перевод в земли промышленности Лузинского сельского поселения | Лузинские очистные сооружения |
| 13 | 29 | часть территории кадастрового квартала | Лузинское СП (27,53 га) | Земли сельскохозяйственного назначения Лузинского сельского поселения, перевод в земли промышленности Лузинского сельского поселения | Дорога федерального значения М-51 «Байкал» |
| 14 | 30 | часть территории кадастрового квартала | Лузинское СП (76,73 га) | Земли сельскохозяйственного назначения Лузинского сельского поселения, перевод в земли промышленности Лузинского сельского поселения | Полоса отвода железной дороги |
| 15 | 31 | часть территории кадастрового квартала | Лузинское СП (70,05 га) | Земли сельскохозяйственного назначения Лузинского сельского поселения, перевод в земли промышленности Лузинского сельского поселения | Полоса отвода железной дороги |
| 16 | 33 | часть территории кадастрового квартала | Лузинское СП (0,12 га) | Земли лесного фонда (квартал 31, целевое назначение лесов – защитные леса, категория защитных лесов – зелёные зоны) Лузинского сельского поселения, перевод в земли сельскохозяйственного назначения Лузинского сельского поселения | Личное подсобное хозяйство |

Окончание таблицы 2.1.9.2

| № п/п | № по гра-фи-ке | Номер земельного участка | Площадь, (га) и местоположение | Категория земель | Вид планируемого использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 55:20:101103: |  |  |  |  |  |
| 17 | 36 | часть территории кадастрового квартала | Лузинское СП (13,44 га) | Земли сельскохозяйственного назначения Лузинского сельского поселения, перевод в земли промышленности Лузинского сельского поселения | Дорога регионального (межмуниципального) значения «Омск-Одесское» |

К концу расчетного срока территория населенных пунктов Лузинского сельского поселения увеличится, поскольку в связи с ростом численности населения и нехваткой земли в границах населенных пунктов предусматривается строительство новой индивидуальной жилой застройки на новых территориях, прилегающих к существующим границам населенных пунктов.

Ориентировочно площадь территории населенных пунктов Лузинского сельского поселения на расчетный срок увеличится на 46,04 га, за счет земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, земель промышленности и земель, категория которых не установлена, права не зарегистрированы и составит 1902,11 га.

Генеральным планом территории Лузинского сельского поселения установлены новые границы населенных пунктов сельского поселения, которые отражены на Карте границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения.

## 2.1.10	Положение о предоставлении земельных участков в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого предпринимательства

Малое предпринимательство – это, с одной стороны, специфический сектор экономики, в котором создаются материальные блага при минимальном использовании материальных, энергетических, природных и трудовых ресурсов, а с другой – это сфера самореализации и самообеспечения граждан в рамках свободной предпринимательской деятельности в пределах прав, предоставленных Конституцией Российской Федерации (ст. 34 Конституции Российской Федерации). Реализация данного конституционного права граждан предполагает создание условий, при которых данный сектор экономики должен быть доступен для всех социальных слоев населения, безопасен и относительно прост при осуществлении хозяйственной деятельности.

Проблемами развития малого предпринимательства озадачены как на уровне Федерации, так и на уровне региона.

В целях ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности, в первую очередь в сфере малого и среднего предпринимательства, Президентом Российской Федерации принят Указ № 797 от 15.05.2008 г. «О неотложных мерах по ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности».

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляется органами государственной власти и органами местного самоуправления в виде передачи во владение и (или) в пользование государственного или муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях. Указанное имущество должно использоваться по целевому назначению.

Предоставление земельных участков в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого предпринимательства в собственность или в аренду из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется на торгах (конкурсах, аукционах) в соответствии со ст. 38 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.1 ст. 38 Земельного кодекса Российской Федерации.

Земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, или земельный участок, государственная собственность на который не разграничена и который не предоставлен в пользование и (или) во владение гражданам или юридическим лицам, предоставляется для строительства в границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, без проведения торгов лицу, с которым в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности порядке заключен договор о развитии застроенной территории. Указанный земельный участок по выбору лица, с которым заключен договор о развитии застроенной территории, предоставляется бесплатно в собственность или в аренду (п. 2.1 ст. 38 Земельного кодекса Российской Федерации).

Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого предпринимательства осуществляется на общих основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Омской области, Омского муниципального района, Лузинского сельского поселения и Правилами землепользования и застройки Лузинского сельского поселения.

Порядок предоставления земельных участков для субъектов малого предпринимательства на территории Лузинского сельского поселения устанавливается Решением Совета Омского муниципального района Омской области от 27.05.2010 г. № 26 «О порядке предоставления земельных участков на территории Омского муниципального района Омской области» (вместе с «Порядком предоставления земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности до разграничения собственности на землю, на территории Омского муниципального района Омской области для строительства», «Порядком предоставления земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности до разграничения собственности на землю, на территории Омского муниципального района Омской области для целей, не связанных со строительством», «Порядком приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности до разграничения собственности на землю, на которых расположены здания, строения, сооружения, на территории Омского района Омской области»).

В целях развития малого и среднего предпринимательства необходимо решение следующих задач:

- привлечение малого бизнеса к участию в реализации вариантов территориального развития (в сфере жилищно-коммунального хозяйства, жилищного строительства, социального и бытового обслуживания, туризма);

- создание равных условий для предпринимателей, но с обеспечением приоритетного развития местных инициатив;

- создание благоприятного хозяйственного климата для развития малого предпринимательства;

- развитие и совершенствование инфраструктуры поддержки и развития малого предпринимательства;

- развитие механизмов финансовой и имущественной поддержки, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, оказание содействия развитию системы кредитования и увеличение их инвестиционной активности;

- информационная, методическая и организационно-кадровая поддержка граждан и субъектов малого предпринимательства по вопросам организации развития предпринимательской деятельности;

- развитие системы социального партнерства между субъектами малого предпринимательства и органами местного самоуправления сельского поселения;

- обеспечение спроса на товары (работы, услуги), производимые субъектами малого и среднего предпринимательства через систему государственных закупок;

- снижение административных барьеров развития малого и среднего предпринимательства, в том числе совершенствование системы муниципального контроля (надзора).

Генпланом предложены территории под размещение объектов культурно-бытового обслуживания населения и производственных объектов, которые могут быть использованы в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого предпринимательства.

В целях поддержки малого предпринимательства на территории Лузинского сельского поселения выделены земельные участки для строительства: магазинов, административно-деловых объектов, комплексов бытового обслуживания, парикмахерской, салона ритуальных услуг, АЗС, ГАЗС, объектов придорожного сервиса. Кроме того, генеральным планом зарезервированы земельные участки под размещение объектов сельскохозяйственного производства (плодопитомник, территория, предназначенная для пчеловодства и территория, предназначенная для рыболовства), объектов производственного значения (карьер глины). Данные земельные участки могут быть использованы субъектами малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, для создания специализированных малых предприятий можно использовать освободившиеся производственные территории при проведении структурной перестройки предприятий стройиндустрии с учетом соблюдения экологической и пожарной безопасности населения.

## 2.2	Инженерное обеспечение

Разделы инженерного оборудования разработаны на стадии схемы согласно действующих СНиП и ГОСТ и уточняются на следующих стадиях проектирования.

## 2.2.1	Водоснабжение

Существующее положение

Существующее водоснабжение населенных пунктов осуществляется от существующих поселковых водопроводов, кроме д. Ближняя Роща, с подключением к городскому и Любинско-Исилькульскому водопроводу. Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения осуществляют ООО УК «Лузинское ЖКХ» и ООО «Агросервис ЖКХ». Водопроводные сооружения и сеть находятся в хорошем состоянии и подлежат дальнейшему использованию.

Протяженность сетей представлена в таблице 2.2.1.1

Таблица 2.2.1.1 – Протяженность сетей Лузинского сельского поселения

| Наименование населенного пункта | Местонахождение | Год ввода в эксплуата-цию | Общая протяжен-ность, п.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Лузино | Омская область, Омский район, с.Лузино, ул. Майорова, 8а от колодца № 148 по ул. Майорова8а, №159 с.Лузино до водопроводной колонки №1, №2 ст. Лузино | 1985 | 1136,4 |
| с. Лузино | Омская область, Омский район, с.Лузино, | 1977, 2000 | 25954,0 |
| п. Пятилетка | Омская область, Омский район, пос. Пятилетка | 1980 | 6022,0 |
| д. Петровка | Омская область, Омский район, д. Петровка | 1975,1998, 2004 | 7472,0 |
| д. Приветная | Омская область, Омский район, д. Приветная, ул. Восточная, ул. Центральная, ул. Юбилейная, ул. Советская, ул. Садовая, ул. Зеленая, ул. Южная, ул. Березовая, ул. Цветочная, ул. Майская, ул. Новая, ул. Лесная. | - | 7581,0 |

Кроме того в населенных пунктах имеются водопроводные колонки:

- Лузино – 3 шт.

- Пятилетка – 13 шт.

- Петровка – 6 шт.

Проектные решения

Причинами низкого качества воды, по-прежнему, остается неудовлетворительное санитарно – техническое состояние источников водоснабжения и водопроводных сетей, а также отсутствие сооружений по водоподготовке.

На перспективу предлагается сохранить существующую схему водоснабжения населенных пунктов сельского поселения.

Суммарные суточные расходы воды по поселению приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети» (таблица 2.2.1.2).

Таблица 2.2.1.2 – При проектировании систем водоснабжения населенных пунктов удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения (на одного жителя)

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное, л/сут. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: без ванн с ванными и местными водонагревателями с централизованным горячим водоснабжением | 125 – 160 160 – 230 230 – 350 |
| 2 | Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя | 30 – 50 |

Расходы воды на нужды населения приняты, дифференцировано в зависимости от степени благоустройства жилого фонда согласно среднесуточным нормам потребления, указанным в таблице 2.2.1.2.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели принят 1,3. Данный коэффициент определяет максимальные суточные расходы воды.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы допускается принимать дополнительно в размере 10-20 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Среднесуточные и максимальные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения представлены в таблице 2.2.1.3.

Таблица 2.2.1.3 – Суммарные суточные расходы воды по Лузинскому сельскому поселению

| № п/п | Характеристики | Ед. изм. | I-ая очередь (2022 г.) |  | Расчетный срок (2032 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Среднесуточ-ный расход | Максима-льный расход воды в сутки | Среднесуточ-ный расход | Максима-льный расход воды в сутки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Лузинское сельское поселение* |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопотребление, всего: | тыс. куб.м/сут. | 4,62 | 6,01 | 4,84 | 6,29 |
| 1.1 | Хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб.м/сут. | 3,55 | 4,62 | 3,72 | 4,84 |
| 1.2 | Производственные нужды | тыс. куб.м/сут. | 0,71 | 0,92 | 0,74 | 0,97 |
| 1.3 | Неучтенные расходы | тыс. куб.м/сут. | 0,36 | 0,46 | 0,37 | 0,48 |
| с. Лузино* |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопотребление, всего: | тыс. куб.м/сут. | 3,24 | 4,21 | 3,38 | 4,40 |
| 1.1 | Хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб.м/сут. | 2,49 | 3,24 | 2,60 | 3,38 |
| 1.2 | Производственные нужды | тыс. куб.м/сут. | 0,50 | 0,65 | 0,52 | 0,68 |
| 1.3 | Неучтенные расходы | тыс. куб.м/сут. | 0,25 | 0,32 | 0,26 | 0,34 |
| д. Петровка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопотребление, всего: | тыс. куб.м/сут. | 0,52 | 0,68 | 0,55 | 0,72 |
| 1.1 | Хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб.м/сут. | 0,40 | 0,52 | 0,42 | 0,55 |
| 1.2 | Производственные нужды | тыс. куб.м/сут. | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,11 |
| 1.3 | Неучтенные расходы | тыс. куб.м/сут. | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,06 |

Окончание таблицы 2.2.1.3

| № п/п | Характеристики | Ед. изм. | I-ая очередь (2022 г.) |  | Расчетный срок (2032 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Среднесуточ-ный расход | Максима-льный расход воды в сутки | Среднесуточ-ный расход | Максима-льный расход воды в сутки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| д. Пятилетка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопотребление, всего: | тыс. куб.м/сут. | 0,38 | 0,49 | 0,40 | 0,52 |
| 1.1 | Хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб.м/сут. | 0,29 | 0,38 | 0,31 | 0,40 |
| 1.2 | Производственные нужды | тыс. куб.м/сут. | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,08 |
| 1.3 | Неучтенные расходы | тыс. куб.м/сут. | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 |
| д. Приветная |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопотребление, всего: | тыс. куб.м/сут. | 0,43 | 0,56 | 0,45 | 0,59 |
| 1.1 | Хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб.м/сут. | 0,33 | 0,43 | 0,35 | 0,45 |
| 1.2 | Производственные нужды | тыс. куб.м/сут. | 0,07 | 0,09 | 0,07 | 0,09 |
| 1.3 | Неучтенные расходы | тыс. куб.м/сут. | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,05 |
| д. Ближняя Роща |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопотребление, всего: | тыс. куб.м/сут. | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 |
| 1.1 | Хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб.м/сут. | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
| 1.2 | Производственные нужды | тыс. куб.м/сут. | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 1.3 | Неучтенные расходы | тыс. куб.м/сут. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Примечание * - с учетом кварталов новой жилой застройки для размещения многодетных семей

Расходы воды на пожаротушение принимаются в соответствии с таблицей 
5 СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.0401-85*.

Расчетное количество одновременных пожаров – 1. Расход воды на один наружный пожар составляет 10 л/сек., на один внутренний пожар – 5 л/сек. Продолжительность пожара составляет 3 часа. Следовательно, расход воды на тушение пожаров на первую очередь и расчетный срок по поселению составит 
728,1 куб.м/сут.

Трехчасовой пожарный запас воды должен храниться в резервуарах чистой воды, емкость которых назначается из условий хранения запаса. Пополнение пожарных запасов производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 л/сутки в зависимости от местных условий. Следовательно, расходы воды на поливку на 1-ую очередь (2022 г.) составят 772,5 куб.м/сут., на расчетный срок (2032 г.) – 809,0 куб.м/сут.

Система водоснабжения сельского поселения принята хозяйственно-питьевая и противопожарная. Система подачи воды – централизованная насосная.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* минимальный свободный напор в сети водопровода при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен быть:

- для одноэтажной застройки – 10 м;

- для двухэтажной застройки – 14 м;

- для трехэтажной застройки – 18 м;

- для пятиэтажной застройки – 26 м.

В часы минимального водопотребления напор на каждый этаж, кроме первого, допускается принимать равным 3 м, при этом должна обеспечиваться подача воды в емкости для хранения.

Свободный напор в сети у водоразборных колонок должен быть не менее 
10 м. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Генеральным планом предлагается строительство сетей водоснабжения в 
с. Лузино, п. Пятилетка, д. Приветная, д. Петровка, общей протяженностью 11,87 км. Проектные предложения генерального плана будут уточняться в процессе разработки рабочих проектов по развитию сетей водоснабжения сельского поселения. Решения рабочих проектов должны обеспечивать:

- надежность водоснабжения;

- экологическую безопасность сельского поселения;

- 100% соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН;

- снижение уровня потерь воды до нормативных;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

## 2.2.2	Канализация

Существующее положение

В сельском поселении централизованная система канализации имеется только в с. Лузино. В остальных населенных пунктах сельского поселения стоки от населения и предприятий поступают в выгребные ямы. Вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) осуществляется ассенизаторными автомашинами на очистные сооружения ОАО «Омский бекон».

Протяженность сетей представлена в таблице 2.2.2.1

Таблица 2.2.2.1 – Протяженность сетей Лузинского сельского поселения

| Наименование населенного пункта | Местонахождение | Год ввода в эксплуата-цию | Общая протяжен-ность, п.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Лузино | Омская область, Омский район, с.Лузино, | 1970, 1977, 2000 | 34608,0 |
| д. Приветная | Омская область, Омский район, д. Приветная, | - | - |

Проектные решения

На перспективу генеральным планом предлагается сохранение существующей схемы водоотведения сельского поселения.

Суммарные суточные объемы стоков по сельскому поселению представлены в таблице 2.2.2.2.

Таблица 2.2.2.2 – Суммарные суточные объемы сточных вод по Лузинскому сельскому поселению

Тыс. куб.м/сутки

| № п/п | Наименование объектов водоотведения | I-ая очередь (2022 г.) | Расчетный срок (2032 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Лузино* |  |  |  |
| 1 | Население | 3,24 | 3,38 |
| 2 | Производство | 0,65 | 0,68 |
| 3 | Неучтенные расходы | 0,32 | 0,34 |
| 4 | Итого: | 4,21 | 4,40 |

Примечание * - с учетом кварталов новой жилой застройки для размещения многодетных семей

Генеральным планом предусмотрено:

- устройство биоустановок с использованием стоков в приусадебном хозяйстве;

- строительство сетей канализации в с. Лузино, в районе новой жилой застройки, протяженностью 1,28 км.

- Строительство КНС в с. Лузино в квартале новой жилой застройки.

По материалам генерального плана должна быть откорректирована Схема водоотведения Лузинского сельского поселения специализированной организацией.

## 2.2.3	Теплоснабжение

Существующее положение

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Лузинского сельского  поселения Омского муниципального района Омской области осуществляется по смешанной схеме. Многоквартирная 2-х этажная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей  в с. Лузино подключены к котельной ОАО "Омский Бекон, индивидуальные жилые дома оборудованы автономными теплогенераторами и источниками тепла на твердом топливе. Поставки горячего водоснабжения производятся централизованными источниками теплоснабжения.

На территории д. Ближняя Роща, ст. Лузино, д. Петровка, 
д. Приветная, п. Пятилетка централизованные источники теплоснабжения, отапливающие жилой фонд отсутствуют, отопление жилых домов осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения.

Для горячего водоснабжения указанных населенных пунктов Лузинского сельского поселения используются электрические водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы на твердом топливе.

Протяженность сетей теплоснабжения представлена в таблице 2.2.3.1

Таблица 2.2.3.1 – Протяженность сетей Лузинского сельского поселения

| Наименование населенного пункта | Местонахождение | Год ввода в эксплуатацию | Общая протяженность, п.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Лузино | Омская область, Омский район, с.Лузино, | 1980, 1999 | 14465,0 |

Характеристика основных источников централизованного теплоснабжения Лузинского сельского поселения представлена в таблице 2.2.3.2

Таблица 2.2.3.2 – Характеристика основных источников централизованного теплоснабжения Лузинского сельского поселения

| № | Место расположения котельной | Наименование котельной | Мощность котельной, Гкал/час | Вид топлива | Марка котлов | Способ прокладки/вид системы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Лузинское СП | Котельная ОАО «Омский бекон» с. Лузино, ул. Майорова 8А | 30,0 | Природный газ | ПТВМ – 30 | Наземная/Подземная-2-х трубная |

В связи с тем, что котельную ОАО «Омский бекон» планируется закрыть, подключенные объекты  к данному источнику теплоснабжения необходимо переподключить. Для этого нужно произвести строительство и переподключение существующей нагрузки на планируемые к строительству модульные котельные, на территории с. Лузино (планируемый период к строительству 2013-2017гг)

Насосное оборудование планируемых к строительству котельных, пропускная способность тепловых сетей будут способны обеспечить нормативный гидравлический режим существующих и перспективных потребителей тепла на период с 2013г по 2027г.

Прокладка сетей – надземная на низких железобетонных опорах и подземная в непроходных каналах.

В тепловых сетях действует температурный перепад 130/95/70°С. Транспорт теплоносителя от котельной осуществляется сетевыми насосами.

Проектные решения

Генеральным планом предусмотрено развитие сетей теплоснабжения в соответствии со Схемой теплоснабжения Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области разработанной ООО «Земпроект» в 2013 году по договору №П-01-2013  от 9 января 2013г. с администрацией Лузинского сельского поселения Омского муниципального района.

В соответствии со Схемой теплоснабжения Лузинского сельского поселения предлагается:

- В связи с закрытием котельной ОАО «Омский бекон». Необходимо построить 5 модульных котельных для обеспечения надежной работы систем теплоснабжения с.Лузино.

  - Строительство котельной Лузинской поликлиники;

  - Строительство котельной Лузинского спорткомплекса;

  - Строительство Лузинской  котельной №1;

  - Строительство Лузинской  котельной №2;

  - Строительство Лузинской  котельной №3.

Местоположение котельных должно быть уточнено на следующих стадиях проектирования при разработке рабочих проектов.

2. Прирост жилого фонда в населенных пунктах поселения необходимо предусматривать с индивидуальными источниками тепла и централизованного теплоснабжения.

3. Проектируемые объекты сферы образования, культуры и искусства будут подключаться к индивидуальным источникам теплоснабжения и от вновь вводимых модульных котельных, согласно выдаваемым эксплуатирующей организацией техническим условиям по разработанным проектам.

4. В соответствии с ФЗ № 261 от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», строящиеся котельные должны быть обязательно паспортизированы.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей:

1. Необходима плановая замена ветхих и изношенных тепловых сетей в.с.Лузино.

2. Для уменьшения потерь тепловой энергии в тепловых сетях заменить по дефектным участкам при производстве капитального ремонта тепловую изоляцию трубопроводов из минеральной ваты на тепловую изоляцию из пенополиуретана с защитной оболочкой.

3. Строительство тепловых сетей от модульных котельных к существующим потребителям централизованной котельной ОАО «Омский бекон».

4. Наладочные работы тепловых сетей с.Лузино,  после переподключения от котельной ОАО «Омский бекон» к планируемым модульным котельным.

3. В соответствии с  ФЗ № 261 от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», провести обязательные энергетические обследования тепловых сетей на территории Лузинского сельского поселения.

Мероприятия, предусмотренные на источниках централизованного теплоснабжения, направлены на улучшение параметров отпускаемой тепловой энергии, и включают в себя выполнение следующих работ:

- замену физически устаревшего оборудования котельных;

- создание стабильного гидравлического режима, обеспечивающего давления в тепловой сети достаточные для создания в теплопотребляющих установках расходов сетевой воды в соответствии с заданной тепловой нагрузкой;

- корректировку заданного температурного графика;

- замену или ввод в эксплуатацию новых установок водоподготовки;

- внедрение систем учета отпуска тепловой энергии;

- перевод котельных, работающих на мазуте и угле, на природный газ.

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора определены в соответствии со СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети» и СП 41-104-200 «Проектирование автономных источников теплоснабжения».

Тепловой поток на отопление общественных зданий определен с коэффициентом 0,25 от расхода тепла на отопление жилых зданий.

Тепловой поток на вентиляцию общественных зданий определен с коэффициентом 0,5 от расхода тепла на их отопление.

Укрупненный показатель среднего теплового потока на горячее водоснабжение определен по норме 407 Вт на одного человека.

Максимальный тепловой поток по сельскому поселению на первую очередь составит 17,13 Гкал/час, на расчетный срок – 43,56 Гкал/час (таблица 2.2.3.3). На следующих стадиях проектирования данные тепловые нагрузки будут откорректированы.

Таблица 2.2.3.3 – Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора

Лузинского сельского поселения

| № п/п | Потребители | I-ая очередь (2022 г.) | Расчетный срок (2032 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Лузино* |  |  |  |
| 1 | Нагрузка на отопление жилых и общественных зданий | 14,10 | 15,72 |
| 2 | Нагрузка на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий | 3,79 | 3,96 |
| 3 | Нагрузка на вентиляцию общественных зданий | 2,71 | 2,83 |
|  | Итого (максимальный тепловой поток) | 20,60 | 22,51 |

Примечание * - с учетом кварталов новой жилой застройки для размещения многодетных семей

Рост расхода тепла в сельском поселении связан с увеличением численности населения, со строительством нового жилого фонда и соответственно, с увеличением отапливаемой площади. С целью экономии энергоресурсов предлагается оборудовать общественные и жилые здания приборами регулирования тепла с применением высокотехнического оборудования.

Расчеты по тепловым нагрузкам в генеральном плане выполнены по укрупненным нормативам.

На следующих стадиях проектирования на основании разработанного Генерального плана должны быть откорректированы рабочие проекты и Схема теплоснабжения Лузинского сельского поселения, поскольку данная Схема выполнена на основании данных Схемы территориального планирования Омского муниципального района Омской области.

## 2.2.4	Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжение Лузинского сельского поселения централизованное во всех населенных пунктах, кроме д. Ближняя Роща. Осуществляется от ОАО «Омскоблгаз».

Проектные решения

Генеральным планом планируется сохранение существующих сетей газоснабжения.

Газификация д. Ближняя Роща не предусмотрена, поскольку располагается вдали от распределительных газопроводов и имеет низкую численность населения.

В газифицированных населенных пунктах Лузинского сельского поселения предусмотрены следующие направления использования газа:

- в качестве топлива на источниках централизованного теплоснабжения (котельных);

- на пищеприготовление - для жилой застройки;

- на отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов для индивидуальной жилой застройки.

Расчет годового и часового расхода газа для жилищного строительства по сельскому поселению на первую очередь строительства и расчетный срок представлен в таблице 2.2.4.1.

Таблица 2.2.4.1 – Общий годовой и часовой расход газа для жилищного   строительства Лузинского сельского поселения

| № п/п | Потребители | Сроки проектирования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-ая очередь (2022 г.) | Расчетный срок (2032 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Лузинское сельское поселение* |  |  |  |
| Часовой расход газа, м3/ч |  |  |  |
| 1 | На ИЖС | 1131,55 | 1274,90 |
|  | Итого: | 1131,55 | 1274,90 |
| Годовой расход газа, м3/год |  |  |  |
| 1 | На ИЖС | 9912,3 | 11168,13 |
|  | Итого: | 9912,3 | 11168,13 |
| с. Лузино* |  |  |  |
| Часовой расход газа, м3/ч |  |  |  |
| 1 | На ИЖС | 942,45 | 1012,6 |
|  | Итого: | 942,45 | 1012,6 |
| Годовой расход газа, м3/год |  |  |  |
| 1 | На ИЖС | 8255,86 | 8870,38 |
|  | Итого: | 8255,86 | 8870,38 |
| д. Петровка |  |  |  |
| Часовой расход газа, м3/ч |  |  |  |
| 1 | На ИЖС | 70,15 | 100,65 |
|  | Итого: | 70,15 | 100,65 |
| Годовой расход газа, м3/год |  |  |  |
| 1 | На ИЖС | 614,51 | 881,69 |
|  | Итого: | 614,51 | 881,69 |

Окончание таблицы 2.2.4.1

| № п/п | Потребители | Сроки проектирования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-ая очередь (2022 г.) | Расчетный срок (2032 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| п. Пятилетка |  |  |  |
| Часовой расход газа, м3/ч |  |  |  |
| 1 | На ИЖС | 51,85 | 70,15 |
|  | Итого: | 51,85 | 70,15 |
| Годовой расход газа, м3/год |  |  |  |
| 1 | На ИЖС | 454,21 | 614,51 |
|  | Итого: | 454,21 | 614,51 |
| д. Приветная |  |  |  |
| Часовой расход газа, м3/ч |  |  |  |
| 1 | На ИЖС | 61 | 82,35 |
|  | Итого: | 61 | 82,35 |
| Годовой расход газа, м3/год |  |  |  |
| 1 | На ИЖС | 534,36 | 721,39 |
|  | Итого: | 534,36 | 721,39 |
| д. Ближняя Роща |  |  |  |
| Часовой расход газа, м3/ч |  |  |  |
| 1 | На ИЖС | 3,05 | 6,1 |
|  | Итого: | 3,05 | 6,1 |
| Годовой расход газа, м3/год |  |  |  |
| 1 | На ИЖС | 26,72 | 53,44 |
|  | Итого: | 26,72 | 53,44 |
| ст. Лузино |  |  |  |
| Часовой расход газа, м3/ч |  |  |  |
| 1 | На ИЖС | 3,05 | 3,05 |
|  | Итого: | 3,05 | 3,05 |
| Годовой расход газа, м3/год |  |  |  |
| 1 | На ИЖС | 26,72 | 26,72 |
|  | Итого: | 26,72 | 26,72 |

Примечание * - с учетом кварталов новой жилой застройки для размещения многодетных семей

Годовой расход газа на первую очередь строительства и расчетный срок составит 9912,30 м3 /год  и 11168,13 м3/год соответственно.

Проектом генерального плана предусмотрено:

- строительство межпоселкового газопровода, протяженностью 
12,84 км;

- строительство сетей газоснабжения в с. Лузино, д. Приветная, 
д. Петровка общей протяженностью 9,37 км;

- строительство ГРПШ в с. Лузино;

- строительство двух ГРП в у западной и юго-восточной границы 
д. Приветная.

При реализации проектных предложений по размещению сетей газоснабжения необходимо проведение дополнительных инженерных изысканий с разработкой специальных проектов. Проектные предложения генплана будут уточняться в процессе разработки рабочих проектов по развитию сетей газоснабжения сельского поселения.

## Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение сельского поселения осуществляется от подстанции ПС 220/110/35/10/0,4 кВ «Лузино», которая находится в Омском районе и связана по линиям электропередачи ЛЭП-220 кВ Д-7, Д-8, Д-17, Д-18 «ТЭЦ-4 – Лузино» (с заходом на Ароматику) с Омской ТЭЦ-4, по ЛЭП-220 кВ Д-12 «Таврическая-Лузино», ЛЭП-220 кВ Д-11 «Таврическая-Лузино» с подстанцией ПС 500/220 кВ «Таврическая», по ЛЭП-220 кВ Д-9 «Лузино-Называевская» с подстанцией ПС 220/110/10 кВ «Называевская».

Электросетевые объекты Омского муниципального района – линии электропередачи напряжением 220, 500 кВ и подстанция ПС 220/110/10 кВ «Лузино», входят в зону обслуживания Омского предприятия магистральных электрических сетей (Омское ПМЭС) – филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Сибири.

Характеристика понизительных подстанций, расположенных на территории Лузинского сельского поселения представлены в таблице 2.2.5.1.

Таблица 2.2.5.1 – Характеристика понизительных подстанций, расположенных на территории Лузинского сельского поселения

| № | Наименование подстанций | Класс напряжений, кВ | Тип, мощность трансформатора, МВА | Год ввода трансформаторов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ПС «Лузино» | 220/110/10 | АТ-3х125 | - | - |
| 2 | ПС «Животновод» | 110/10 | 1Т – ТДН – 10,0/110 2Т – ТДН – 10,0/110 | 1976/98г. 1972 г. | Комплекс Лузинский, д. Ближняя Роща |
| 3 | ПС «Камышловская» | 35/0,4 | 1Т – 1,0/35 | 1983/99 г. | с. Лузино |
| 4 | ПС «ЛНО» | 35/0,4 | 1Т – ТМ – 1,6/35 | 1980 г. | Лузинская насосная орошения |
| 5 | ПС «ЛНД» (Лузинская насосная два) | 35/0,4 | 1Т – ТМ – 1,6/35 2Т – ТДН – 1,6/35 | 1980/83 г. 1985/99 г. | Лузинская оросительная система |
| 6 | ПС «Фекальная» | 35/0,4 | 1Т – ТМ – 1,0/35 | 1980 г. | Лузинская оросительная система, д. Петровка |
| 7 | ПС «Лузино (тяг.)» | 110/10 | - | - | - |

Проектные решения

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора сельского поселения на перспективу определены на основе рекомендаций СНиП 2.07.01-89* с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования Омской области по укрупненным показателям коммунально-бытового электропотребления на одного жителя с учетом принятой настоящим генпланом численностью населения поселения по этапам строительства.

Укрупненные показатели электропотребления предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами сельскохозяйственного производства, наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.

Для Лузинского сельского поселения приняты следующие укрупненные показатели электропотребления на коммунально-бытовые нужды: для домов, не оборудованных стационарными электроплитами – 950 кВт ч/чел. в год, оборудованными электроплитами – 1350 кВт ч/чел. в год. Использование максимума электрической нагрузки (Т мах) принято равным 4100 ч/год.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора сельского поселения приведены в таблице 2.2.5.1.

Таблица 2.2.5.1 – Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора Лузинского сельского поселения

| № п/п | Потребители | Единица измерения | I-ая очередь (2022 г.) | Расчетный срок (2032 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Лузинское сельское поселение* |  |  |  |  |
| 1 | Численность населения | чел. | 15450 | 16180 |
| 2 | Годовое потребление электроэнергии жилищно-коммунального сектора | млн. кВт ч/год | 11,74 | 12,30 |
| 3 | Максимальная электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора | мВт | 2,86 | 3,00 |
| с. Лузино* |  |  |  |  |
| 1 | Численность населения | чел. | 10824 | 11318 |
| 2 | Годовое потребление электроэнергии жилищно-коммунального сектора | млн. кВт ч/год | 8,23 | 8,60 |
| 3 | Максимальная электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора | мВт | 2,01 | 2,10 |
| д. Петровка |  |  |  |  |
| 1 | Численность населения | чел. | 1755 | 1844 |
| 2 | Годовое потребление электроэнергии жилищно-коммунального сектора | млн. кВт ч/год | 1,33 | 1,40 |
| 3 | Максимальная электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора | мВт | 0,33 | 0,34 |
| п. Пятилетка |  |  |  |  |
| 1 | Численность населения | чел. | 1270 | 1335 |
| 2 | Годовое потребление электроэнергии жилищно-коммунального сектора | млн. кВт ч/год | 0,97 | 1,01 |
| 3 | Максимальная электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора | мВт | 0,24 | 0,25 |
| д. Приветная |  |  |  |  |
| 1 | Численность населения | чел. | 1438 | 1512 |
| 2 | Годовое потребление электроэнергии жилищно-коммунального сектора | млн. кВт ч/год | 1,09 | 1,15 |
| 3 | Максимальная электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора | мВт | 0,27 | 0,28 |

Окончание таблицы 2.2.5.1

| № п/п | Потребители | Единица измерения | I-ая очередь (2022 г.) | Расчетный срок (2032 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| д. Ближняя Роща |  |  |  |  |
| 1 | Численность населения | чел. | 103 | 108 |
| 2 | Годовое потребление электроэнергии жилищно-коммунального сектора | млн. кВт ч/год | 0,08 | 0,08 |
| 3 | Максимальная электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора | мВт | 0,02 | 0,02 |
| ст. Лузино |  |  |  |  |
| 1 | Численность населения | чел. | 60 | 63 |
| 2 | Годовое потребление электроэнергии жилищно-коммунального сектора | млн. кВт ч/год | 0,05 | 0,05 |
| 3 | Максимальная электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора | мВт | 0,01 | 0,01 |

Примечание * - с учетом кварталов новой жилой застройки для размещения многодетных семей

Годовое потребление электроэнергии по жилищно-коммунальному сектору в сельском поселении на первую очередь составит 11,74 млн. кВт ч/год, на расчетный срок – 12,30 млн. кВт ч/год. Максимальные электрические нагрузки составят 2,86 мВт и 3,00 мВт на первую очередь и расчетный срок соответственно.

Электрические нагрузки промышленных потребителей определены с учетом намечаемого их развития. Суммарные электрические нагрузки сельского поселения приведены в таблице 2.2.5.2.

Таблица 2.2.5.2 – Суммарные электрические нагрузки Лузинского сельского поселения

| № п/п | Потребители | Годовое потребление электроэнергии, млн. кВт ч |  | Максимальная электрическая нагрузка, тыс. кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-ая очередь (2022 г.) | Расчетный срок (2032 г.) | I-ая очередь (2022 г.) |  | Расчетный срок (2032 г.) |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 |  |
| Лузинское сельское поселение* |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | 11,74 | 12,30 | 2,86 | 3,00 |  |
| 2 | Промышленность | 14,09 | 14,76 | 3,44 | 3,60 |  |
| 3 | Прочие потребители и потери в сетях (15%) | 1,76 | 1,84 | 0,43 | 0,45 |  |
|  | Итого | 27,59 | 28,90 | 6,73 | 7,05 |  |
|  | То же с учетом коэффициента одновременности | 23,45 | 24,56 | 6,73 | 7,05 |  |

Продолжение таблицы 2.2.5.2

| № п/п | Потребители | Годовое потребление электроэнергии, млн. кВт ч |  | Максимальная электрическая нагрузка, тыс. кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-ая очередь (2022 г.) | Расчетный срок (2032 г.) | I-ая очередь (2022 г.) |  | Расчетный срок (2032 г.) |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 |  |
| с. Лузино* |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | 8,23 | 8,60 | 2,01 | 2,10 |  |
| 2 | Промышленность | 9,87 | 10,32 | 2,41 | 2,52 |  |
| 3 | Прочие потребители и потери в сетях (15%) | 1,23 | 1,29 | 0,30 | 0,31 |  |
|  | Итого | 19,33 | 20,21 | 4,72 | 4,93 |  |
|  | То же с учетом коэффициента одновременности | 16,43 | 17,18 | 4,72 | 4,93 |  |
| д. Петровка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | 1,33 | 1,40 | 0,33 | 0,34 |  |
| 2 | Промышленность | 1,60 | 1,68 | 0,39 | 0,41 |  |
| 3 | Прочие потребители и потери в сетях (15%) | 0,20 | 0,21 | 0,05 | 0,05 |  |
|  | Итого | 3,13 | 3,29 | 0,76 | 0,80 |  |
|  | То же с учетом коэффициента одновременности | 2,66 | 2,80 | 0,76 | 0,80 |  |
| п. Пятилетка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | 0,97 | 1,01 | 0,24 | 0,25 |  |
| 2 | Промышленность | 1,16 | 1,22 | 0,28 | 0,30 |  |
| 3 | Прочие потребители и потери в сетях (15%) | 0,14 | 0,15 | 0,04 | 0,04 |  |
|  | Итого | 2,27 | 2,38 | 0,55 | 0,58 |  |
|  | То же с учетом коэффициента одновременности | 1,93 | 2,03 | 0,55 | 0,58 |  |
| д. Приветная |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | 1,09 | 1,15 | 0,27 | 0,28 |  |
| 2 | Промышленность | 1,31 | 1,38 | 0,32 | 0,34 |  |
| 3 | Прочие потребители и потери в сетях (15%) | 0,16 | 0,17 | 0,04 | 0,04 |  |
|  | Итого | 2,57 | 2,70 | 0,63 | 0,66 |  |
|  | То же с учетом коэффициента одновременности | 2,18 | 2,30 | 0,63 | 0,66 |  |

Окончание таблицы 2.2.5.2

| № п/п | Потребители | Годовое потребление электроэнергии, млн. кВт ч |  | Максимальная электрическая нагрузка, тыс. кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-ая очередь (2022 г.) | Расчетный срок (2032 г.) | I-ая очередь (2022 г.) |  | Расчетный срок (2032 г.) |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 |  |
| д. Ближняя Роща |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | 0,08 | 0,08 | 0,02 | 0,02 |  |
| 2 | Промышленность | 0,09 | 0,10 | 0,02 | 0,02 |  |
| 3 | Прочие потребители и потери в сетях (15%) | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого | 0,18 | 0,19 | 0,04 | 0,05 |  |
|  | То же с учетом коэффициента одновременности | 0,16 | 0,16 | 0,04 | 0,05 |  |
| ст. Лузино |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 |  |
| 2 | Промышленность | 0,05 | 0,06 | 0,01 | 0,01 |  |
| 3 | Прочие потребители и потери в сетях (15%) | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого | 0,11 | 0,11 | 0,03 | 0,03 |  |
|  | То же с учетом коэффициента одновременности | 0,09 | 0,10 | 0,03 | 0,03 |  |

Примечание * - с учетом кварталов новой жилой застройки для размещения многодетных семей

На следующих стадиях проектирования данные нагрузки должны быть уточнены и откорректированы.

Генеральным планом предусмотрено:

- строительство сетей электроснабжения в с. Лузино, п. Пятилетка, 
д. Приветная протяженностью 4,99 км

- размещение ТП в с. Лузино, п. Пятилетка, и д. Приветная.

Проектные предложения генплана будут уточняться в процессе разработки рабочих проектов по развитию электрических сетей сельского поселения.

## 2.2.6	Телефонная связь

Существующее положении

В настоящее время телефонная связь в Лузинском сельском поселении обеспечивается от АТС емкостью 2500 номеров. Плотность телефонной связи за 2011 год в сельском поселении составляла – 194 номера на 1000 жителей.

Протяженность телефонных сетей составляет – 12,5 км.

Услуги мобильной связи на территории района предоставляют операторы мобильной связи ОАО «Мобильные Теле Системы» – ОАО «Мегафон», ОАО «Билайн», «ТЕLЕ 2».

Проектные решения

Расчет средств телефонной связи произведен в соответствии с Нормами телефонной плотности для городов и населенных пунктов сельской местности (НП-008-85) Гипросвязь и принята 300 телефонов на 1000 жителей на I-ую очередь и на расчетный срок 350 телефонов на 1000 жителей.

На 1-ую очередь до 2022 г. численность населения сельского поселения составит 15,450 тыс. человек, на расчетный срок до 2032 г. – 16,180 тыс. человек.

Потребность в телефонах для Лузинского сельского поселения на 1-ую очередь и расчетный срок представлена в таблице 2.2.6.1.

Таблица 2.2.6.1– Потребность в телефонах в Лузинском сельском поселении

| № п/п | Этап | Плотность телефонных номеров, шт./1000 чел. | Население, тыс. человек | Потребность в телефонах, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Лузинское сельское поселение |  |  |  |  |
| 1 | I-ая очередь | 300 | 15,45 | 4635 |
| 2 | Расчетный срок | 350 | 16,18 | 5663 |
| с. Лузино* |  |  |  |  |
| 1 | I-ая очередь | 300 | 10,824 | 3247 |
| 2 | Расчетный срок | 350 | 11,318 | 3961 |
| д. Петровка |  |  |  |  |
| 1 | I-ая очередь | 300 | 1,755 | 527 |
| 2 | Расчетный срок | 350 | 1,844 | 645 |
| п. Пятилетка |  |  |  |  |
| 1 | I-ая очередь | 300 | 1,27 | 381 |
| 2 | Расчетный срок | 350 | 1,335 | 467 |
| д. Приветная |  |  |  |  |
| 1 | I-ая очередь | 300 | 1,438 | 431 |
| 2 | Расчетный срок | 350 | 1,512 | 529 |
| д. Ближняя Роща |  |  |  |  |
| 1 | I-ая очередь | 300 | 0,103 | 31 |
| 2 | Расчетный срок | 350 | 0,108 | 38 |
| ст. Лузино |  |  |  |  |
| 1 | I-ая очередь | 300 | 0,06 | 18 |
| 2 | Расчетный срок | 350 | 0,063 | 22 |

Примечание * - с учетом кварталов новой жилой застройки для размещения многодетных семей

Проектом генерального плана предлагается сохранение существующих и строительство новых линий кабельной связи в кварталах перспективной застройки, общей протяженностью – 3,27 км. Схема телефонизации сельского поселения должна быть разработана специализированной организацией на следующих стадиях проектирования.

В сельском поселении также предоставляются услуги Internet организациям и населению.

Учитывая Стратегию развития информационно-телекоммуникационных технологий в Омской области (Указ Губернатора Омской области от 23.08.2011 г. № 89 «О Стратегии развития информационно-телекоммуникационных технологий в Омской области до 2020 года») планируется реализовать следующие задачи:

- сокращение времени получения гражданами и организациями государственных и муниципальных услуг и необходимой информации об услугах в электронной форме;

- обеспечение гарантированного доступа к информации о деятельности органов исполнительной власти Омской области и органов местного самоуправления Омской области, в том числе сокращение затрат времени на получение такого доступа, повышение уровня доверия населения к органам власти Омской области за счет создания новых и модернизации действующих сайтов в сети Интернет, развития их информационного наполнения и функциональных возможностей.

В перспективе необходима модернизация существующих АТС.

Характеристика объектов связи, расположенных на территории Лузинского сельского поселения представлена в таблице 2.2.6.2.

Таблица 2.2.6.2 - Характеристика объектов связи на территории Лузинского сельского поселения

| № п/п | Населенный пункт | Тип коммутационного оборудования | Монтированная емкость станции в т.ч. таксофоны и абоненты ISDN | Наличие оборудования ADSL Да/Нет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с. Лузино | АТСК 50/200 | 80 | нет |
| 2 | с. Лузино | МС-240 | 2520 | да |
| 3 | д. Петровка | АТСК 50/200 | 180 | да |
| 4 | п. Пятилетка | АТСК 50/200 | 150 | да |

Проектом предлагается развитие телефонной сети общего пользования на основе технологий NGN, при условии сохранения оборудования существующих автоматических телефонных станций до их морального и физического устаревания.

Основное отличие сетей на основе технологий NGN от традиционных сетей в том, что вся информация, циркулирующая в сети, разбита на две составляющие. Это сигнальная информация, обеспечивающая коммутацию абонентов и предоставление услуг, и непосредственно пользовательские данные, содержащие полезную нагрузку, предназначенную абоненту (голос, видео, данные). Пути прохождения сигнальных сообщений и пользовательской нагрузки могут не совпадать.

Сети NGN базируются на интернет технологиях, включающих в себя IP протокол и технологию MPLS.

Преимуществом технологий NGN являются:

- совместимость с международными стандартами;

- предоставление современных высокоскоростных сервисов (VoIP, VPN, VOD, Internet и д.р.);

- высокоскоростные многоточечные соединения (1 Мбит/с — 1 Гбит/с);

- стабильность, надежность и безопасность;

- поддержка традиционных сетевых технологий (ATM, FR, Ethernet и д.р.).

Развитие телефонной сети общего доступа планируется реализовать на однотипном оборудовании в виде современных автоматических телефонных станций и организации межстанционной связи с использованием волоконно-оптических линий.

## 2.2.7	Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории представляет собой комплекс мероприятий по изменению и улучшению природных условий и исключению воздействия физико-геологических процессов. В соответствии с этим основными задачами инженерной подготовки являются создание условий для полноценного и эффективного градостроительного использования неудобных и непригодных территорий с отрицательными природными факторами, обеспечение стабильности поверхности земли, зданий и сооружений на участках, подверженных физико-геологическим процессам.

В инженерно-геологическом и гидрологическом отношении осложняющими факторами являются:

- наличие участков с повышенным уровнем грунтовых вод;

- недостаточная организация поверхностного стока.

Исходя из гидрогеологических условий рассматриваемой территории, при ее градостроительном освоении возникает необходимость проведения следующих мероприятий по инженерной подготовке территории:

- Вертикальная планировка.

- Организация, очистка поверхностного стока.

- Благоустройство водоемов и водотоков.

Вертикальная планировка

Вертикальной планировкой называется исправления рельефа в целях приспособления его для той или иной эксплуатации. Задачей вертикальной планировки является проектирование продольных уклонов осей улиц, обеспечивающих организацию стоков атмосферных вод с выводом их за пределы населенного места (или в ливневую канализацию) и нормальные условия для движения транспорта и пешеходов.

Вертикальная планировка предусматривает регулирование поверхностного стока при максимальном использовании существующей поверхности.

Для производства работ по исправлению естественного рельефа генеральным планом предлагается разработать проект вертикальной планировки на территории, отведенные на перспективу для строительства нового и реконструкции существующего жилищного фонда в Лузинском сельском поселении, в котором отвод ливневых и талых вод должен осуществляться, в основном, в соответствии с существующим рельефом и далее по кюветам и лоткам. Внутри жилых территорий поверхностный сток должен отводиться по внутриквартальным проездам на прилегающие улицы. Сброс стока на газоны и внутримикрорайонные жилые территории не должен быть допустим.

При производстве работ по вертикальной планировке, растительный грунт с планируемой территории должен быть предварительно удален в резерв, а затем использован для устройства газонов и посадок деревьев.

Сохранение растительного грунта обязательно при всех земляных работах.

Организация, очистка поверхностного стока

Основной задачей организации поверхностного стока является сбор и удаление поверхностных вод с территории сельского поселения: защита территории поселения от затопления поверхностными водами, притекающими с верховых участков; обеспечение надлежащих условий для эксплуатации территории поселения, наземных и подземных сооружений.

Без учета градостроительных особенностей инженерной подготовки, невозможно обеспечить нормальные условия для размещения объектов застройки 
и развития территории населенных пунктов поселения.

В настоящее время в сельском поселении не проводятся работы по очистке поверхностного стока.

В настоящее время одной из важных проблем благоустройства территории сельского поселения является необходимость строительства ливневой канализации на территории населенных пунктов сельского поселения.

Сети ливневой канализации - коммуникации, предназначенные для транспортировки поверхностного стока, дренажных и аварийных сбросов из водонесущих коммуникаций с территории сельского поселения. Нормально функционирующая ливневая канализация в сельском поселении обеспечивает сохранность проезжей части улиц с асфальтовым покрытием, удлиняя срок службы без ремонта до 10 – 15 лет.

Отвод поверхностных и грунтовых вод, который осуществляет ливневая канализация, происходит с помощью системы водосливных труб, дождеприемников и каналов. Ливневые системы канализации могут быть как закрытыми, где отвод идет по закрытым трубопроводам, так и открытыми — в этом случае могут использоваться канавы, кюветы, открытые лотки.

Перед сбросом поверхностные воды нуждаются в предварительной очистке, ее степень диктуется допустимым загрязнением отводимых в канализационную сеть или водоем стоков. Обязательной очистке подлежат поступающие в ливневую канализацию талые и поливомоечные воды. Дождевой сток ввиду своего значительного объема и неравномерной загрязненности может быть разделен на очищаемый и сбрасываемый без очистки с помощью регулирующих резервуаров.

Устройство инженерных сооружений ливневой канализации представляет собой трехступенчатую систему очистки. Ливневая канализация комплектуется пескоуловителями, нефтеловушками (нефтеуловителями), безнапорными сорбционными фильтрами.

В настоящее время поверхностный водоотвод в поселении осуществляется 
с помощью открытых водостоков (кюветов) и водопропускных труб 
на естественный рельеф и в поверхностные воды.

Для защиты населенных мест и промышленных предприятий, объектов сельскохозяйственного производства от дождевых и талых вод, стекающих с вышерасположенных территорий, необходимо устройство перехватывающих водоотводных канав.

Поверхностный сток с селитебных территорий мало загрязнен, его специальной очистки не требуется. Однако промышленные предприятия и объекты сельскохозяйственного производства, зоны складирования, территории обслуживания должны очищать свои стоки на собственных локальных очистных сооружениях перед выпуском или организовывать жижесборники, так как их стоки имеют специфические загрязнения.

Благоустройство водоемов и водотоков

В качестве благоустройства водоемов рекомендуется проводить:

- расчистку водоемов от загрязненных донных отложений до глубины не менее 1,5 метров;

- работы по формированию дна;

- противоэрозионные мероприятия;

- рекультивацию и благоустройство береговых линий;

- восстановление экосистем водоемов путем заселения гидробионтами.

На первую очередь строительства проектом генерального плана предусмотрена расчистка от загрязнения существующего и искусственных водоемов (водохранилищ) на территории Лузинского сельского поселения.

## 2.2.8	Санитарная очистка

Санитарная очистка сельского поселения осуществляется 
ООО «УК Лузинское ЖКХ». Отходы собираются и вывозятся на свалку твердых бытовых отходов в р.п. Марьяновка.

Годовые нормы образования и накопления твердых и жидких бытовых отходов по сельскому поселению приняты 280 кг и 1400 л на человека в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 30.09.2008 г. № 22-п. Годовое количество бытовых отходов на первую очередь генерального плана составит ТБО – 4,004 тыс.т., ЖБО – 20,02 тыс. куб. м и на расчетный срок ТБО – 4,208 тыс.т., ЖБО – 21,04 тыс. куб. м соответственно.

Для поддержания санитарного состояния сельского поселения предусматривается планово-регулярная очистка территории населенного пункта от жидких и твердых бытовых отходов, уборка улиц.

На территории Лузинского сельского поселения, в юго-западной части расположен закрытый скотомогильник, площадью 0,12 га. Часть биологических отходов перерабатывается на предприятиях, где работают собственные цеха технических полуфабрикатов по сбору и переработке биологических отходов, образующихся в процессе производственной деятельности предприятий.  Вывоз биологических отходов осуществляется в г.п. Кормиловка.

Проектом генерального плана предлагается строительство полигона ТБО в 
5 км на восток от с. Лузино площадью 49,24 га.

На территории Лузинского сельского поселения расположены 4 открытых кладбища и 2 закрытых, проектом генерального плана предлагается строительство кладбища в северо-восточной части д. Приветная, площадью 8,89 га.

Мероприятия по санитарной очистке населенного пункта:

- планово-регулярная система очистки населенного пункта: раздельный сбор, удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов, в том числе пищевых из жилых и общественных зданий;

- внедрение малоотходных технологий на основе новейших научно-технических достижений;

- соблюдение требований транспортировки опасных отходов: наличие паспорта опасных отходов; наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств; соблюдение требований безопасности к транспортированию опасных отходов на транспортных средствах; наличие документации для транспортирования и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения транспортирования.

## 2.3	Охрана окружающей среды и природоохранные мероприятия

Планировочные мероприятия

Особенности экологического состояния окружающей среды на проектируемой территории определяются, прежде всего:

- степенью урбанизации;

- видами и интенсивностью антропогенной нагрузки;

- особенностью природных условий;

- наличием крупных массивов ненарушенных природных комплексов;

- обеспеченностью инфраструктуры природоохранным оборудованием и технологиями;

- соблюдением охранного режима особо охраняемых природных территорий и особо ценных природных участков.

Антропогенные воздействия усиливают неблагоприятные природные процессы, формируют комплекс особых проблем, связанных с загрязнением среды.

В Лузинском сельском поселении сложилась неблагоприятная экологическая ситуация. Основным загрязнителем на территории поселения является существующая свиноферма.

Генеральным планом намечены следующие планировочные мероприятия, призванные обеспечить благоприятные санитарно-гигиенические условия проживания людей и способствующие сбалансированному экологическому развитию сельского поселения:

- установление и соблюдение санитарно-защитных зон от коммунально-складских объектов, промышленных предприятий, объектов сельскохозяйственного производства, а также объектов транспортной инфраструктуры и объектов специального назначения;

- создание зон запрещения нового жилищного строительства;

- развитие зеленых насаждений;

- развитие и реконструкция сети улиц, способствующих деконцентрации транспортных потоков;

- предусмотреть формирование «открытой планировочной структуры», для обеспечения возможности развития поселения по основным планировочным осям.

Охрана воздушного бассейна

В Лузинском сельском поселении на состояние атмосферного воздуха оказывают влияние следующие негативные факторы:

- высокая техногенная нагрузка, обусловленная концентрацией на территории промышленных производств;

- наличие в жилой зоне сельского поселения коммунально-складских объектов и предприятий промышленного производства, в том числе строительной, легкой, пищевой и иных отраслей промышленности, оказывающих существенное влияние на состояние атмосферного воздуха и на сокращение природно-ресурсного потенциала природных комплексов;

- использование устаревших производственных технологий, значительный моральный и физический износ оборудования, высокая ресурсо- и энергоемкость производства, ухудшающие качество окружающей среды;

- высокие темпы развития транспортной инфраструктуры, включая различные виды транспорта, в том числе железнодорожный и автомобильный, среди которых приоритетным источником загрязнения является автомобильный транспорт.

Вентиляционные выбросы от животноводческой зоны рассчитываются на удаление влаги и углекислого газа, концентрации которых в приземном слое не могут достигнуть предельных, и так как животноводческая зона расположена от жилой застройки с санитарным разрывом в 300 м, специального расчета по проверке концентрации углекислого газа в жилой зоне не производился.

Наибольшую опасность загрязнения атмосферы представляет центральная котельная, на твердом топливе, выделяющая в атмосферу пыль и газы.

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия по защите воздушного бассейна в сельском поселении:

- контроль выбросов в атмосферу от коммунально-складских объектов (котельные) и производственных баз предприятий;

- очистка производственных выбросов от пыли и вредных газов;

- разработка проектов санитарно-защитных зон коммунально-складских объектов, объектов сельскохозяйственного и промышленного производства, санитарно-защитные зоны должны быть озеленены соответствующим для данного природно-климатического района ассортиментом;

- запрещение нового жилищного строительства в пределах санитарно-защитных зон;

- контроль технического состояния автомобильного и технологического транспорта;

- создание лесополос вдоль дорог, озеленение населенного пункта;

- предупреждение пожаров.

Охрана вод

Для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения должны использоваться защищенные от загрязнения и засорения поверхностные водные объекты и подземные водные объекты, пригодность которых для указанных целей определяется на основании санитарно-эпидемиологических заключений (ст. 43 Водного кодекса Российской Федерации).

В целях защиты и охраны водных объектов от загрязнения и засорения ст.56 Водного кодекса Российской Федерации запрещены следующие действия:

- сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления;

- проведение на водном объекте работ, в результате которых образуются твердые взвешенные частицы, допускается только в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- меры по предотвращению загрязнения водных объектов вследствие аварий и иных чрезвычайных ситуаций и по ликвидации их последствий определяются законодательством Российской Федерации;

- содержание радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений в водных объектах не должно превышать соответственно предельно допустимые уровни естественного радиационного фона, характерные для отдельных водных объектов, и иные установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации нормативы;

- захоронение в водных объектах ядерных материалов, радиоактивных веществ запрещается;

- сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты, запрещается;

- проведение на основе ядерных и иных видов промышленных технологий взрывных работ, при которых выделяются радиоактивные и (или) токсичные вещества, на водных объектах запрещается.

Охрана подземных вод

В целях улучшения и стабилизации экологической обстановки и охраны подземных вод от истощения и загрязнения, все мероприятия сводятся к необходимости выполнения следующих требований:

- для водоснабжения использовать водоносные горизонты наиболее защищенные и наиболее водообильные;

- недопущение использования подземных вод для технических целей;

- постоянный учет количества добываемой воды;

- строгое соблюдение режима эксплуатации скважин;

- изучение очагов загрязнения водоносных горизонтов, их локализация и ликвидация;

- поддержание соответствующего санитарного режима зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Охрана почв

Для защиты почв Лузинского сельского поселения от загрязнения предусматривается вертикальная планировка территории населенного пункта и организация рельефа, обеспечивающая сбор и отведение поверхностных стоков за пределы жилой зоны, а также плановый вывоз твердых и жидких бытовых отходов с улиц и зданий на полигон ТБО и отстойники.

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, которые содержатся в промышленных и бытовых отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий и автотранспорта, сбросах сточных вод.

Загрязнение почвы является фактором возникновения инфекционных и паразитарных заболеваний у населения, в связи с чем, необходимо принять меры по профилактике загрязнения почвы особенно в зоне жилой застройки и на территориях образовательных учреждений.

Генеральным планом намечены основные мероприятия по предотвращению засорения и загрязнения почв:

- ремонт выгребных колодцев;

- утилизация отходов и ремонт свалок;

- внесение минеральных удобрений в строгом соответствии с потребностями почв в отдельных химических компонентах;

- предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными водами, ядохимикатами, производственными и прочими отходами;

- хранение минеральных удобрений и пестицидов в специальных складах, оборудованных в соответствии с санитарными требованиями или вывоз запрещенных и пришедших в негодность пестицидов;

- проведение рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке коммуникаций;

- противоэрозионная организация территории. Борьба с почвенной эрозией методами зональной системы земледелия (безотвальная вспашка, мульчирование почв, вспашка поперек склонов, снегозадержание, организация полезащитных лесонасаждений и т.д.);

- применение мелиоративных мероприятий по борьбе с вторичным засолением, подкислением, загрязнением почв;

- снятие плодородного слоя почвы перед началом строительства и использование его в озеленение населенных пунктов;

- дальнейшая утилизация токсических отходов;

- отведение специальных мест для мойки автомобильного и технологического транспорта;

- проведение рекультивации отработанных карьеров;

- обязательное введение в оборот плодородных неиспользуемых земель.

# 3	Факторы возникновения возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Данный раздел выполнен с учетом информации представленной Администрацией Лузинского сельского поселения, а также в соответствии с требованиями п. 7.6 и п.8.8 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 3.1.5.10, 3.1.5.15, 3.1.5.17, Постановления Госстроя РФ от 29.10.2002 г. «Об утверждении инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

В соответствии с п. 7.6 ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации Материалы по обоснованию генерального плана должны содержать перечень и характеристику основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера. В основу разработки данного раздела легли данные «Паспортов территории населенных пунктов» Лузинского сельского поселения.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

В Паспорте безопасности территории Лузинского сельского поселения, отражены мероприятия по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории сельского поселения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении (ЧС) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и осуществляемые на основании плана гражданской обороны (ГОЧС) и защиты населения Омского муниципального района, планов гражданской обороны и защиты населения Лузинского сельского поселения и планов гражданской обороны организаций.

Введение планов ГО в полном объеме на территории сельского поселения заключается в проведении ряда мероприятий:

- обучение населения в области гражданской обороны;

- оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

- обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны;

- организации круглосуточного дежурства смен расчета на защищенном пункте управления;

- развертывании сборного пункта эвакуации;

- защите запасов материальных средств и источников водоснабжения.

- предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты (ускоренное строительство быстровозводимых убежищ, ПРУ);

- проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;

- проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское обслуживание, оказание первой помощи, срочное предоставление жилья и принятие других необходимых мер;

- борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих действий;

- обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению;

- санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка техники и территорий;

- восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время;

- срочное захоронение трупов в военное время;

- разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время.

Факторы возникновения возможных чрезвычайных ситуаций природного характера

Под природными чрезвычайными ситуациями понимаются такие явления природы, которые не могут быть предотвращены и характеризуются ненормальной жизнедеятельностью значительных групп населения, угрозой для жизни людей, разрушениями или затоплениями и уничтожением материальных ценностей.

На территории Лузинского сельского поселения возможно возникновение следующих чрезвычайных ситуаций природного характера: градов, бурь и ураганов,  лесных пожаров и эпидемиологических и эпизоотических заболеваний.

1	Грады – вид ливневых осадков, частички льда круглой или неправильной формы размером от миллиметра до нескольких сантиметров. Градины состоят из ряда слоёв прозрачного льда толщиной не менее 1 мм, чередующихся с полупрозрачными слоями. Град выпадает обычно в летне-весеннее время года из мощных кучево-дождевых облаков, сильно развитых вверх, обычно при ливнях и грозах.

Возможные последствия: Град наносит большой ущерб сельскому хозяйству, уничтожая посевы, а так же материальные потери и ущерб здоровью.

2	Бури и ураганы – природные явления возникающие, при скорости ветра более 20 и 30 м/с соответственно.

Возможные последствия: частичное или полное разрушение строений, нарушение работы линий инженерных коммуникаций - обрыв линий связи, электропередач, материальные потери и ущерб здоровью. Однако, исходя из физико-географических характеристик сельского поселения, наиболее опасными чрезвычайными ситуациями природного характера являются наводнения и лесные пожары.

3	Лесные пожары – стихийное, неуправляемое распространение огня по лесным площадям. Причины возникновения лесных пожаров могут быть как естественными, так и связанными с деятельностью человека. В случае нарушения установленных правил обращения с огнем в сельском поселении может создаться опасная обстановка, особенно при эксплуатации отопительных систем частного сектора.

4	Эпидемиологические заболевания.

В последние годы в Лузинском сельском поселении, как и в целом по Омскому району, наблюдается тенденция ухудшения здоровья населения. Наиболее интенсивный рост общей заболеваемости отмечается по болезням органов дыхания, сердечнососудистых заболеваний, туберкулеза, онкологии. В структуре заболеваемости детей и подростков доминируют болезни органов пищеварения, органов дыхания, нарушение осанки, пониженное зрение. Существенные проблемы в состоянии здоровья населения обусловлены ростом числа заболеваний, связанных с социальными причинами: безработица, низкий уровень доходов населения, наркомания и алкоголизм.

Рост заболеваемости увеличивает потребности населения в медицинских услугах и их ресурсном обеспечении. Сохраняется высокий уровень заболеваемости по ряду заболеваний и общей смертности населения. Износ основных средств и медицинского оборудования в ЦРБ составляет более 60%. Ввиду отсутствия соответствующих кадров население получает медицинскую помощь в недостаточном объеме.

В сельском поселении не исключена возможность возникновения неблагополучной обстановки в эпидемиологическом отношении по туляремии и клещевому энцефалиту, туберкулезу. Во время вспышки эпидемии возможно одновременное заболевание до 100 человек (туляремия).

Эпидемиологическая ситуация по дифтерии, краснухе, кори и коклюшу остается благополучной.

Идет снижение заболеваемости ОРВИ, ГРИПП, что объясняется увеличением числа иммунизированных лиц.

Факторы возникновения возможных чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенные чрезвычайные ситуации считаются чрезвычайными происшествиями, которые вызывают остановку работы предприятий, представляют опасность для жизни людей и могут привести к разрушению производственных зданий, повреждению или уничтожению оборудования, сырья и готовой продукции, а также к заражению ядовитыми веществами и загазованности атмосферы.

В соответствии с Приказом МЧС РФ от 28.02.2003 г. № 105 «Требованиями по предупреждению ЧС на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения» опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территорий может возникнуть в случае аварий:

- на потенциально опасных объектах, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаро-взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества;

- на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения водой, газом, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя систем канализации и очистки сточных вод).

К особо опасным производствам проектируемой территории относятся техногенные чрезвычайные ситуации, источниками которых могут быть следующие технологические аварии:

- транспортные аварии и катастрофы;

- аварии на магистральных трубопроводах;

- пожары и взрывы в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании;

- аварии на электроэнергетических объектах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, в том числе на канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ, системах водоснабжения, сетях газоснабжения и на коммунальных газопроводах;

- аварии на очистных сооружениях сточных вод;

- аварии на железной дороге (по территории сельского поселения проходит Транссибирская железнодорожная магистраль часть прилегающей к магистрали территории может оказаться в зоне действия поражающих факторов в случае аварии, обусловленной выбросом АХОВ из железнодорожной цистерны).

Чрезвычайные ситуации на химически, взрывопожароопасных объектах

На территории сельского поселения из взрывопожароопасных объектов расположены: СТО, АЗС, котельная, подстанции, газовая автозаправочная станция, кроме этого железнодорожная магистраль. Ареалы распространения источников чрезвычайных ситуаций отражены на Карте комплексной оценки территории и составляют:

- станция технического облуживания, мойка – 100 м;

- автозаправочная станция – 100 м;

- газовая автозаправочная станция – 100 м;

- автотранспортные предприятия – 100 м.

Объектов и предприятий, содержащих АХОВ, в Лузинском сельском поселении нет.

Чрезвычайные ситуации на объектах ЖКХ

Потенциально опасные объекты – котельные, так как на сегодняшний день сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций в связи с износом основных производственных фондов. С 2004-2009 гг. аварий на системах водоснабжения в Лузинском сельском поселении не зафиксировано.

Чрезвычайные ситуации на объектах энергетики

По территории сельского поселения проходят магистральные линии электропередач 220, 110, 35, 10 и 0,4 кВ, имеются подстанции.

При авариях на объектах энергетики пострадавшего населения не предвидится, предприятия (учреждения) будут обесточены на период устранения неисправностей.

Чрезвычайные ситуации в случае возникновения террористического акта

В последние годы участились случаи террористических актов на объектах инфраструктуры и в жилых зданиях с большим количеством жертв среди населения. Реальная угроза повторения террористических актов требует принятия экстренных мер защитного характера и привлечение к их реализации всех групп населения.

Наиболее тяжелые последствия могут вызвать террористические акты на объектах с массовым пребыванием людей, а также на объектах жизнеобеспечения, топливно-энергетического комплекса.

На территории Лузинского сельского поселения расположены объекты с массовым скоплением людей: школы, детские сады, клубы, спортивные объекты и сооружения, объекты здравоохранения и общественного питания. К объектам жизнеобеспечения населения относятся котельные, понизительная и трансформаторные подстанции.

Реальная угроза террористических актов требует принятия экстренных мер защитного характера и привлечение к их реализации всех групп населения.

Взрывное устройство может быть установлено:

- в местах скопления людей: рынки, площади, оживленные улицы;

- междугородних автобусах, в поездах, а также на остановках, вокзалах, у билетных касс;

- в жилых домах и административных зданиях, подъездах, подвалах, чердаках, под лестницами;

- на объектах жизнеобеспечения, крупных узлах электро-, газо-, 
тепло-, водоснабжения и связи;

- на потенциально опасных объектах (взрывопожароопасных);

- в местах пресечения, концентрации слабой защищенности инженерных и транспортных коммуникаций.

Основные положения плана Гражданской обороны

Основной задачей гражданской обороны является предупреждение или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение жизнедеятельности района и населенных пунктов, а также создание оптимальных условий для восстановления нарушения производства.

Это достигается благодаря следующим мероприятиям территориального звена РСЧС:

- осуществление совместно с государственными надзорными органами контроля и проверки соблюдения технологических норм, состояния технической безопасности на потенциально опасных объектах;

- подготовка населения к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. Поддержание личного состава органов управления и сил, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций в постоянной готовности к выполнению задач;

- заблаговременное планирование мероприятий по защите населения;

- своевременное оповещение населения об угрозе возникновения ЧС и информирование его об обстановке;

- непрерывный сбор и изучение данных об обстановке, прогнозирование возможных ЧС и их последствий;

- своевременное принятие решения и доведение задач до подчиненных;

- подготовка сил и средств к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- создание запасов материально-технических средств;

- организованный сбор и отселение населения и эвакуация сельскохозяйственных животных в безопасные зоны.

Ликвидация последствий при возникновении стихийных бедствий и аварий осуществляется силами и средствами организаций, органов местного самоуправления, на территории которых сложилась чрезвычайная ситуация, под непосредственным руководством комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

В зависимости от природы возникновения чрезвычайной ситуации предусматриваются следующие виды мероприятий:

1	Мероприятия при подтоплениях:

- заблаговременное строительство защитных дамб, водоотводных каналов;

- подготовка сельскохозяйственных объектов, коммунально-энергетических сетей и транспорта к функционированию в условиях повышения уровня паводковых вод;

- мероприятия по защите от воды материальных ценностей;

- подготовка плавсредств для спасения и эвакуации людей и сельскохозяйственных животных;

- первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения.

2	Мероприятия при эпидемиях:

- предупредительно-надзорная работа за загрязнением окружающей среды и возможными последствиями введения свободной торговли продуктами питания;

- внедрение комплексных программ по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- бактериологическое обследование персонала, обслуживающего объекты торговли и животноводческие фермы;

- выявление источников заболевания, их локализация и обезвреживание;

- экстренная специфическая профилактика;

- при необходимости установление карантина.

3	Мероприятия при эпизоотиях и эпифитотиях:

- организация ветеринарного осмотра сельскохозяйственных животных;

- обследование посевов сельскохозяйственных растений и леса;

- создание необходимых запасов медикаментов, биопрепаратов, дезинфицирующих средств;

- создание необходимых запасов средств борьбы с болезнями и вредителями сельскохозяйственных растений;

- профилактическая вакцинация восприимчивого к заболеваниям поголовья сельскохозяйственных животных;

- профилактическая обработка посевов сельскохозяйственных растений;

- огораживание животноводческих ферм, оборудование ветеринарно-санитарных пропусков;

- проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации;

- при необходимости установление карантина.

4	Противопожарные мероприятия:

- соблюдение требований инженерно-технических нормативов и пожарной охраны;

- подготовка технических средств пожаротушения, спасательной техники;

- поддержание в готовности сил и средств проведения мероприятий по защите населения и работ по локализации и ликвидации очагов поражения;

- локализация, ликвидация и окарауливание пожара с целью нейтрализации и снижения интенсивности их поражающих факторов;

- обучение населения действиям в условиях воздействия поражающих факторов пожара и его психологическая подготовка;

- ведение пропагандистской и воспитательной работы с населением;

- первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения.

5	Мероприятия при авариях на объектах энергетики:

- оповещение населения и руководителей предприятий (учреждений) об отключении электроэнергии на указанный период;

- подключение потребителей электроэнергии при необходимости от запасных схем электроснабжения.

В целях предотвращения развития аварий на системах жизнеобеспечения, на потенциально-опасных объектах, угрозы жизни в лечебных учреждениях и на объектах социальной сферы при аварийном отключении энергоснабжения они обеспечиваются резервными (аварийными) источниками электроснабжения.

Система оповещения

Основным требованием системы оповещения является обеспечение своевременного доведения сигналов (распоряжений) и информации от органа, осуществляющего управление ГО, потенциально-опасным и другим объектам экономики, а также населению при введении военных действий или вследствие этих действий.

В мирное время система оповещения ГО используется в целях реализации задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Эвакуация и защита населения

Эвакуационные мероприятия планируются и подготавливаются заранее и осуществляются при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Эвакуационные мероприятия включают в себя следующие понятия:

- зона временного отселения – территория, откуда при угрозе или во время возникновения ЧС эвакуируется или  временно отселяется население в целях его безопасности;

- эвакуация населения как один из способов защиты, рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовой формы и населения – комплекс мероприятий по организованному выводу и вывозу населения из зон ЧС или вероятной ЧС, а также жизнеобеспечения эвакуационных в районах размещения;

- жизнеобеспечение населения в чрезвычайной ситуации – комплекс экономических, организационных, инженерно-технических и социальных мероприятий, обеспечивающих создание и, поддержания жизни, здоровья и работоспособности людей во время осуществления эвакуации на ее маршрутах и в местах размещения эвакуированных.

Руководство эвакуационными мероприятиями осуществляет председатель эвакоприемной комиссии Лузинского сельского поселения. Ответственность за проведение эвакуационных мероприятий на территории поселения несут руководители предприятий независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

Подготовку и проведение эвакуационных мероприятий осуществляют эвакуационные органы:

- приемные эвакуационные пункты поселения, на территории поселения, принимающие эвакуируемое население.

Эвакоприемная комиссия несет полную ответственность за выполнение всего комплекса эвакуационных мероприятий.

Режимы функционирования эвакоорганов:

- режим повседневной деятельности – функционирование в мирное время при нормальной производственно – промышленной, химической обстановке, при отсутствии эпидемии;

- чрезвычайный режим – функционирование при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное время;

Решение о введении того или иного режима функционирования эвакоорганов принимает Глава сельского поселения в зависимости от конкретной обстановки и масштабов чрезвычайных ситуаций.

При режиме повседневной деятельности осуществляются:

- разработка плана проведения эвакуационных мероприятий;

- учёт населения, попадающего в опасные зоны при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- разработка вопросов транспортного, дорожного, технического, материального, медицинского, противохимического обеспечения, охраны общественного порядка, снабжения продуктами питания, предметами первой необходимости при проведении эвакуационных мероприятий;

- поддержание высокой готовности, совершенствование подготовки эвакуационных органов, автоколонн и других видов транспорта к эвакуации населения в чрезвычайных ситуациях;

- организация взаимодействия всех звеньев, участвующих в проведении эвакуационных мероприятий или обеспечивающих их проведение;

- подготовка эвакуационных органов всех уровней.

При чрезвычайном режиме осуществляются:

- контроль за работой эвакуационных органов, обеспечивающих эвакуацию населения согласно плану проведения эвакуационных мероприятий;

- информирование населения об обстановке в местах размещения;

- контроль за ходом и проведением эвакуационных мероприятий на местах, учёт эвакуируемого населения в соответствии с планом;

- поддержка постоянной связи с эвакуационными органами всех уровней, транспортными службами;

- организация работ по жизнеобеспечению населения, оставшегося без крова.

Защита сельскохозяйственных животных и растений

Для защиты сельскохозяйственных животных, продукции животноводства и растениеводства проводится:

- герметизация животноводческих помещений и укрытие в них животных с созданием 5-7 суточного запаса кормов и воды из расчета 20-40 литров воды и 8-10 кормовых единиц (1 кормовая единица равна 1 кг овса) на 1 голову в день;

- на территории ферм создается укрытый запас грубых кормов, не менее чем на 7-10 суток;

- перевод животных, находящихся на пастбищах, на стойловое содержание;

- развертывание площадок для ветеринарной обработки и сортировки животных;

- развертывание убойных пунктов для вынужденного убоя животных;

- развертывание убойных пунктов для вынужденного убоя зараженных животных. Для проведения экспертизы мяса и мясопродуктов привлекаются ветеринарные специалисты хозяйств и районной ветеринарной лаборатории, для засолки мяса заготавливается тара и соль;

- при необходимости проводится эвакуация животных и кормов;

- районная ветеринарная станция осуществляет пополнение запасов ветеринарного имущества, биопрепаратов и дезинфицирующих средств и подвоз их к постам работы формирования СЖРС;

- герметизация складских помещений.

4	Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

- Основанием для выполнения настоящего раздела послужила ст. 65 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии с которой состав и функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов должны входить в проектную документацию.

Дислокация подразделения пожарной охраны определена из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в любую точку населенного пункта не должно превышать 20 минут.

Существующая ситуация по обеспеченности сельского поселения объектами пожарной безопасности удовлетворяет требованиям. Генеральным планом предлагаются следующие мероприятия по укреплению материально – технической базы противопожарных формирований:

- установка и ремонт пожарных гидрантов;

- реконструкция (расширение) пожарной части;

- строительство пожарной ёмкости для забора воды на 60 тонн;

- изготовление наглядных противопожарных агитационных материалов.

В Лузинском сельском поселении разработана целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в Лузинском сельском поселении на 2013 – 2014 гг.».

Только за 2010 год зафиксировано 139 возгораний различного характера. Пожарная команда ОАО «Омский Бекон» осуществила следующие выезда на пожары и тушение объектов: дачи – 23, хозпостроек – 8, жилых домов – 12, гаражей – 3, квартир – 2, автомобилей – 4, сараи – 8, мусор и трава – 30. Остальные выезды осуществлялись на тушение парков, посадок, погребов, заборов, сухой травы и т.п.

- Поэтому для укрепления пожарной безопасности населенных пунктов и преодоления негативных тенденций в сфере пожарной безопасности на территории Лузинского сельского поселения необходимо продолжить осуществление комплекса мероприятий, предусмотренных данной целевой программой. Настоящая программа обусловлена необходимостью повышения противопожарной устойчивости населенных пунктов, снижения числа человеческих жертв, а также сокращения материального ущерба от пожаров на территории Лузинского сельского поселения. 
В соответствии с данной программой необходимо:

- создание условий для вовлечения различных слоев населения в осуществление деятельности по обеспечению пожарной безопасности;

- создание механизма взаимодействия населения с надзорными и иными заинтересованными органами;

- совершенствование системы информационного обеспечения и противопожарной пропаганды;

- осуществление действий, направленных на совершенствование государственного пожарного надзора и организацию профилактики пожаров;

- укрепление материально-технической базы пожарной части района и противопожарных формирований.

Реализация целевой программы позволит: повысить оперативность реагирования на сообщения о пожарах, сократить число случаев гибели и травматизма людей при пожарах, обеспечить снижение материальных потерь от пожаров.

В соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Федеральным Законом № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят в следующем:

1)	Разработка мер пожарной безопасности – меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.

Изготовители (поставщики веществ), материалов изделий и оборудования в обязательном порядке указывают в соответствующей технической документации показатели пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования, а также меры пожарной безопасности при обращении с ним.

Разработка и реализация мер пожарной безопасности для организаций, зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах. Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований разрабатываются и реализуются соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

Для производств в обязательном порядке разрабатываются планы тушения пожаров, предусматривающие решения по обеспечению безопасности людей.

Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований разрабатываются и реализуются соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

2)	Реализация мер пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности.

Работы и услуги в области пожарной безопасности выполняются и оказываются в целях реализации требований пожарной безопасности, а также в целях обеспечения предупреждения и тушения пожаров. К работам и услугам в области пожарной безопасности относятся:

- охрана от пожаров организаций и населенных пунктов на договорной основе;

- производство, проведение испытаний, закупка и поставка пожарно-технической продукции;

- выполнение проектных, изыскательских работ;

- проведение научно-технического консультирования и экспертизы;

- испытание веществ материалов, изделий, оборудования и конструкций на пожарную безопасность;

- обучение населения мерам пожарной безопасности;

- осуществление противопожарной пропаганды, издание специальной литературы и рекламной продукции;

- огнезащитные и трубо-печные работы;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем и средств противопожарной защиты;

- ремонт и обслуживание пожарного снаряжения, первичных средств тушения пожаров, восстановление качества огнетушащих средств;

- строительство, реконструкция и ремонт зданий, сооружений и помещений пожарной охраны;

- другие работы и услуги, направленные на обеспечение пожарной безопасности, перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

3)	Выполнение требований пожарной безопасности – соблюдение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченными государственными органами.

Выполнение требований пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов включает в себя выполнение требований пожарной безопасности при градостроительной деятельности (ст. 66, части 1-13 ст. 67, части 1-5 и части 13-18 ст. 68 Г. 15 Федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008):

а)	Размещение пожаро-взрывоопасных объектов на территориях поселений:

1.	Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаро-, взрывоопасные вещества и материалы, и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности, должны размещаться за границами поселений, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаро- взрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами поселений. При размещении пожаро-взрывоопасных объектов в границах поселений необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 – Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров.

2.	Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

3.	Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети. Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 метров от них. На складах, расположенных на расстоянии от 100 до 300 метров, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территории населенных пунктов, организаций и на пути железных дорог общей сети.

4.	В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений и городских округов допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008.

5.	В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаро-взрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

б)	Проходы, проезды, и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям:

1.	Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- со всех сторон – к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

2.	К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

- с двух сторон – при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

3.	К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

4.	Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

5.	Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

6.	В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

7.	Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

для зданий высотой не более 28 метров – не более 8 метров.

8.	Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

9.	В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

10.	Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

11.	Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

12.	Противопожарные расстояния от границ застройки сельских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 метров, а от границ застройки сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов – не менее 15 метров.

13.	К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

14	Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

в)	Противопожарное водоснабжение поселений:

1.	На территориях поселений должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

2.	К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.	Поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

4.	В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара.

5.	Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

6.	Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 метров при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

7.	Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не менее 5 м от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

8.	Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду – 1 гидрант.

9.	Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 куб. м при числе участков до 300 и не менее 60 куб. м при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей).

Расход и противопожарный запас воды для целей наружного пожаротушения на первую очередь и на расчетный срок принимаются в соответствии с таблицами 5, 6, 7, 8 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Расчет расхода воды представлен в разделе 2.2.1 настоящего генерального плана.

На территории Лузинского сельского поселения размещаются источники наружного противопожарного водоснабжения: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и пожарная емкость для забора воды по ул. Садовая, используемые для целей пожаротушения.

На первую очередь строительства генеральным планом предусмотрено размещение в новой жилой застройке наружных водопроводных сетей с пожарными гидрантами, строительство пожарной ёмкости для забора воды на 60 тонн. Количество и емкость пожарных резервуаров, водонапорных башен, необходимо предусмотреть на следующих стадиях проектирования.

4)	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

Быстрое распространение пожара при сильном ветре и сильное задымление создают угрозу экологической безопасности населения.

Согласно  плану ГО ЧС Лузинского сельского поселения в целях предупреждения крупных лесных пожаров необходимо осуществлять постоянный мониторинг состояния лесов в пожароопасный период и принимать своевременные меры по ликвидации очагов возгорания.

Для предотвращения распространения лесных пожаров вдоль примыкания жилой застройки к проектируемой лесопарковой и лесной зоне планируется создание минерализованных дорожек шириной 3 - 5 метров, уборка сухостоя и валежника.

В основе работы по предупреждению лесных пожаров лежит регулярный анализ их причин и определение, на его основе, конкретных мер по усилению противопожарной охраны, таких как:

- усиление противопожарных мероприятий в местах массового  сосредоточения людей;

- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности;

- устройство пожарных резервуаров, минерализованных полос;

- разработка оперативного плана тушения лесных пожаров;

- разъяснительная и воспитательная работа.

Лесные пожары могут быть как природного характера (молния, гроза), так и антропогенного характера (окурки, непогашенные костры и так далее).

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя также:

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории сельского поселения и контроль за его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на территории сельского поселения, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

- Основные технико-экономические показатели проекта

| № п/п |  | Показатели |  | Единицы измерения. | Исходный год (2012 г.) |  | Расчетный срок (2032 г.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| 1 |  | Территория |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Общая площадь земель в границах поселения |  | га | 19908,94 |  | 19908,94 |  |  |
|  |  | в том числе территории: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | - жилых зон |  | га | 444,98 |  | 638,41 |  |  |
|  |  | из них: застройка индивидуальными жилыми домами |  | га | 333,01 |  | 472,40 |  |  |
|  |  | малоэтажная жилая застройка с приквартирными участками |  | га | 59,68 |  | 104,61 |  |  |
|  |  | малоэтажная многоквартирная жилая застройка с приквартирными участками |  | га | 11,92 |  | 21,24 |  |  |
|  |  | малоэтажная многоквартирная жилая застройка без приквартирных участков |  | га | 4,16 |  | 3,79 |  |  |
|  |  | среднеэтажная многоквартирная жилая застройка |  | га | 25,01 |  | 24,95 |  |  |
|  |  | - гаражи |  | га | 11,20 |  | 11,42 |  |  |
| 1.3 |  | - общественно-деловой застройки |  | га | 53,57 |  | 75,53 |  |  |
| 1.4 |  | - озеленение общего пользования |  | га | 5,14 |  | 10,23 |  |  |
| 1.5 |  | - озеленение специального назначения |  | га | - |  | 18,92 |  |  |
| 1.6 |  | - промышленной, сельскохозяйственной и коммунально-складской застройки |  | га | 290,55 |  | 257,16 |  |  |
| 1.7 |  | - земель сельскохозяйственного использования |  | га | 902,30 |  | 673,69 |  |  |
| 1.8 |  | - территории инженерной и транспортной инфраструктуры |  | га | 13,94 |  | 18,60 |  |  |
| 1.9 |  | - территории специального назначения |  | га | 8,81 |  | 30,88 |  |  |
| 1.0 |  | - территории природного ландшафта |  | га | 5,50 |  | 11,07 |  |  |
| 1.11 |  | Земли населенных пунктов |  | га | 1856,07 |  | 1902,11 |  |  |
| 1.12 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | га | 16309,41 |  | 15625,85 |  |  |
| 1.13 |  | Земли лесного фонда |  | га | 1672,41 |  | 1659,79 |  |  |
| 1.14 |  | Земли водного фонда |  | га | - |  | - |  |  |
| 1.15 |  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения |  | га | 55,37 |  | 721,19 |  |  |
| 1.16 |  | Категория не установлена, права не зарегистрированы |  | га | 15,58 |  | - |  |  |
| 1.17 |  | Земли запаса |  | га | - |  | - |  |  |
| № п/п | Показатели |  | Единицы измерения. |  |  | Исходный год (2012 г.) |  | Расчетный срок (2032 г.) |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| 2 | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения |  | чел. |  |  | 13603 |  | 16180 |  |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Объем нового жилищного строительства |  | кв.м общей площади квартир |  |  | - |  | 84631,90 |  |
| 3.2 | Средняя жилищная обеспеченность |  | кв.м общей площади на одного жителя |  |  | 21,5 |  | 34,4 |  |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Детские дошкольные учреждения |  | мест |  |  | 550 |  | 1650 |  |
| 4.1.2 | Общеобразовательные школы |  | мест |  |  | 2513 |  | 2513 |  |
| 4.1.3 | Школа искусств |  | объект |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 4.2 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | - дома культуры, клубы, КДЦ |  | мест |  |  | 373 |  | 2473 |  |
| 4.2.2 | - библиотеки |  | тыс. ед. хран. |  |  | 44 |  | 76,5 |  |
| 4.2.3 | - церковь |  | объект |  |  | - |  | 2 |  |
| 4.3 | Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Больница |  | объект |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 4.3.2 | ФАП |  | объект |  |  | 4 |  | 4 |  |
| 4.3.3 | Аптека |  | объект |  |  | 3 |  | 3 |  |
| 4.3.4 | Выдвижной пункт скорой медицинской помощи |  | автомобиль |  |  | - |  | 3 |  |
| 4.4 | Предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | - магазины |  | кв. м торговой площади |  |  | 963,1 |  | 1503,0 |  |
| 4.4.3 | - предприятия общественного питания (столовая) |  | объект |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 4.4.4 | - кафе |  | объект |  |  | 2 |  | 2 |  |
| 4.5 | Физкультурно-спортивные сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | - территории плоскостных спортивных сооружений и спорткомплексов |  | га |  |  | 18,5 |  | 41,5 |  |
| 5 | Учреждения управления: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Административно-деловые объекты |  | объект |  |  | - |  | 1 |  |
| 6 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | - кладбище |  | га |  |  | 20,07 |  | 28,96 |  |
| 6.2 | - пожарная часть |  | пожар. авто |  |  | 2 |  | 5 |  |
| 6.3 | - комплекс бытового обслуживания |  | объект |  |  | - |  | 2 |  |
| 6.4 | - парикмахерская |  | объект |  |  | - |  | 1 |  |
| 6.5 | - салон ритуальных услуг |  | объект |  |  | - |  | 1 |  |
| № п/п |  | Показатели |  | Единицы измерения. | Исходный год (2012 г.) |  | Расчетный срок (2032 г.) |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| 7 |  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Общая протяженность улично-дорожной сети |  | км | - |  | 84,95 |  |  |
| 8 |  | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водопотребление – всего |  | тыс. куб.м/сут | - |  | 6,29 |  |  |
|  |  | в том числе: - на хозяйственно-питьевые нужды |  |  | - |  | 4,84 |  |  |
|  |  | - на производственные нужды |  |  | - |  | 0,97 |  |  |
|  |  | - неучтенные расходы |  |  | - |  | 0,48 |  |  |
| 8.2 |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Потребление тепла |  | Гкал/час | - |  | 22,51 |  |  |
| 8.3 |  | Канализация |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общее поступление сточных вод - всего |  | тыс.куб.м./ сут. | - |  | 4,40 |  |  |
|  |  | в том числе: - коммунально-бытовые |  |  | - |  | 3,38 |  |  |
|  |  | - производственные |  |  | - |  | 0,68 |  |  |
| 8.4 |  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Электроснабжение - всего |  | тыс. кВт | - |  | 7,05 |  |  |
|  |  | в том числе: - на жилищно-коммунальный сектор |  | тыс. кВт | - |  | 3,00 |  |  |
|  |  | - на промышленность |  | тыс. кВт | - |  | 3,60 |  |  |
|  |  | - прочие потребители и потери в сетях |  | тыс. кВт | - |  | 0,45 |  |  |
| 8.5 |  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой расход газа |  | м³/год | - |  | 11168,13 |  |  |
| 8.6 |  | Телефонная связь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Потребность в телефонах |  | шт | - |  | 5663 |  |  |
| 9 |  | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защитные сооружения – всего |  | объект | - |  | - |  |  |
| 10 |  | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем бытовых отходов: -ТБО, |  | тыс.т/год (тыс.куб.м) | - |  | 4,208 |  |  |
|  |  | -ЖБО |  |  | - |  | 21,04 |  |  |

Приложение 1 – Экспликация общественно-деловых объектов, промышленных, коммунально-складских и сельскохозяйственных предприятий и объектов, выделенных на опорном плане и основном чертеже

| № п/п | Наименование объектов и предприятий | № объектов и предприятий на опорном плане | № объектов и предприятий на основном чертеже |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общественно-деловые объекты |  |  |  |
| 1 | Администрация Лузинского сельского поселени | 1 | 1 |
| 2 | Почтовое отделение | 2 | 2 |
| 3 | Отдел полиции | 3 | 3 |
| 4 | Служба безопасности | 4 | 4 |
| 5 | Пожарная часть | 5 | 6 |
| 6 | Филиал Сбербанка | 6 | 7 |
| 7 | Группа компаний «Омский Бекон» | 7 | 8 |
| 8 | Сибирьтелеком | 8 | 9 |
| 9 | Лузинское лесничество | 9 | 10 |
| 10 | Лузинская участковая больница | 10 | 11 |
| 11 | Поликлиника | 11 | 12 |
| 12 | Пункт скорой медицинской помощи | 12 | 13 |
| 13 | ФАП | 13 | 14 |
| 14 | Аптека | 14 | 16 |
| 15 | Библиотека | 15 | 17 |
| 16 | Лузинский культурно-досуговый центр | 16 | 18 |
| 17 | Лузинская библиотека филиал МБУ «УБСОМРОО» | 16 | 17 |
| 18 | Дом культуры, клуб | 17 | 19 |
| 19 | Церковь Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла | 18 | 20 |
| 20 | Спортивный комплекс | 19 | 21 |
| 21 | Хоккейная коробка | 20 | 22 |
| 22 | Спортивная детская площадка | 21 | 23 |
| 23 | Школа | 22 | 24 |
| 24 | Детский сад | 23 | 25 |
| 25 | Студия детского развития «Кошкин дом» | 24 | 26 |
| 26 | Творческая студия | 24 | 26 |
| 27 | Филиал МБОУДОД «Детская школа искусств» | 24 | 26 |
| 28 | Автошкола «Драйвер» | 25 | 27 |
| 29 | Конная школа | 26 | 28 |
| 30 | Парикмахерская | 27 | 29 |
| 31 | Кафе | 28 | 30 |
| 32 | Столовая | 29 | 31 |
| 33 | Рынок | 30 | 32 |
| 34 | Магазин | 31 | 33 |
| 35 | Торговый павильон | 31 | 33 |
| 36 | Автомагазин | 32 | 34 |
| 37 | Гостиница | 33 | 35 |
| 38 | Банно-прачечный комбинат | 34 | 36 |
| 39 | Метрологическая служба | 35 | 39 |
| 40 | Ветлаборатория без содержания животных | 36 | 40 |
| 41 | Парковка | 37 | 41 |
| 42 | Автобусная стоянка | 37 | 41 |
| 43 | Автостоянка для большегрузной техники | 37 | 41 |
| 44 | Автосервис | 38 | 42 |
| 45 | Ж/Д станция | 39 | 43 |
| 46 | ДПРМ с ПК 66 | 40 | 44 |
| 47 | Административные объекты | - | 5 |
| 48 | Реабилитационный центр для пожилых людей. | - | 15 |
| 49 | Церковь | - | 20 |
| 50 | Спортивный зал | - | 21 |
| 51 | Салон ритуальных услуг | - | 37 |
| 52 | Комплекс бытового обслуживания | - | 38 |
| Промышленные, сельскохозяйственные и коммунально-складские предприятия и объекты |  |  |  |
| 1 | Свиноферма | 1 | 1 |
| 2 | Свинокомплекс (летний лагерь) | 2 | 2 |
| 3 | Ферма | 3 | 3 |
| 4 | Комплекс КРС | 4 | 4 |
| 5 | Зерносеменной комплекс | 5 | 5 |
| 6 | Комбикормовый завод | 6 | 9 |
| 7 | Производство стройматериалов | 7 | 10 |
| 8 | Изготовление деревянных конструкций | 8 | 11 |
| 9 | Эксплуатация автотранспорта | 9 | 12 |
| 10 | Гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению автомобилей и с/х техники | 10 | 13 |
| 11 | ЖКХ | 11 | 14 |
| 12 | Пекарня | 12 | 15 |
| 13 | ДРСУ | 13 | 16 |
| 14 | Пилорама | 14 | 17 |
| 15 | Завод ЖБИ | 15 | - |
| 16 | Кирпичный завод | 16 | 18 |
| 17 | Завод по розливу минеральной воды | 17 | 19 |
| 18 | Колбасный цех | 18 | 20 |
| 19 | Водоканал | 19 | 21 |
| 20 | Производственная база плодопитомника | 20 | 22 |
| 21 | Стройцех | 21 | 23 |
| 22 | Элеватор | 22 | - |
| 23 | Склады, мастерские, стоянка сельхозтехники | 23 | 24 |
| 24 | Зерносклад | 24 | 25 |
| 25 | Склады для хранения минеральных удобрений и пестицидов | 25 | 26 |
| 26 | Пункт временного хранения биоотходов | 26 | 27 |
| 27 | Мазутохранилище | 27 | 28 |
| 28 | Снабжение (склады) | 28 | 29 |
| 29 | Емкости для питьевой воды | 29 | 30 |
| 30 | Нефтебаза | 30 | - |
| 31 | Мастерский участок МРСК | 31 | 31 |
| 32 | Газовый участок | 32 | 32 |
| 33 | Понизительная подстанция 220/110/10 «Лузино» | 33 | 33 |
| 34 | Понизительная подстанция «Животновод» | 33 | 33 |
| 35 | Понизительная подстанция 35/0,4 | 33 | 33 |
| 36 | Понизительная подстанция 35/0,4 «Насосная №1 (оросительная)» | 33 | 33 |
| 37 | Тяговая подстанция | 33 | 33 |
| 38 | Насосная станция | 34 | 34 |
| 39 | Водонасосная станция свинокомплекса | 34 | 34 |
| 40 | Центральная котельная | 35 | 35 |
| 41 | Котельная | 35 | 35 |
| 42 | Ферма, Конюшня | - | 3 |
| 43 | Кировский плодопитомник | - | 6 |
| 44 | Пасека | - | 7 |
| 45 | Пруд по разведению рыб | - | 8 |
| 46 | Модульная газовая котельная | - | 35 |